Plán odpadového hospodářství

Olomouckého kraje

pro období 2016 až 2025

Analytická část

POH OK byl zpracován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí 
– Národní program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů.

Červen 2015

Identifikace zadavatele zpracování koncepčního materiálu:

Název					Olomoucký kraj

Sídlo					Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

Statutární zástupce			Ing. Jiří Rozbořil, hejtman kraje

Zástupce pro věcné jednání		Ing. Petr Březina

E-mail					p.brezina@kr-olomoucky.cz

Tel.					585 508 647

IČ						 60 60 94 60

DIČ					–

bankovní spojení:

číslo účtu:

Identifikace zpracovatele koncepčního materiálu:

Název					FITE a.s.

Sídlo					Výstavní  2224/8, Mariánské Hory,709 00 Ostrava

Statutární zástupce			Ing. Pavel Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel

Zástupce pro věcné jednání		Ing.Radim Kovařík,Ph.D.

E-mail					 kovarik@fite.cz

Tel.					736 627 838

IČ						47674938

DIČ					CZ47674938

bankovní spojení:			Raiffeisenbank,a.s.

číslo účtu:				1015027016/5500

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 713,dne 1. ledna 1994

Obsah

Seznam zkratek			3

Seznam tabulek			4

Úvod			6

Analytická část			8

1.	Charakteristika Olomouckého kraje	8

1.1	Geografická, demografická a ekonomická charakteristika kraje	8

1.2	Institucionální zabezpečení OH	11

2.	Datové zdroje	13

2.1	Zhodnocení Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje z období 2005-2014	13

3.	Produkce odpadů a nakládání s nimi	15

3.1	Produkce a nakládání s odpady kategorie Ostatní	16

3.2	Produkce a nakládání s odpady kategorie Nebezpečné	19

4.	Vyhodnocení systémů sběru a nakládání s vybranými skupinami odpadů	21

4.1	Komunální odpady	21

4.2	Obalové odpady	44

4.3	Výrobky s ukončenou životností	45

4.4	Nebezpečné odpady	51

4.5	Stavební odpady	51

4.6	Odpady s obsahem PCB a perzistentních organických znečisťujících látek	54

4.7	Odpadní oleje	54

4.8	Kaly z čistíren odpadních vod	56

4.9	Odpady z azbestu	58

4.10	Odpady z výroby oxidu titaničitého	60

5.	Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady	61

5.1	Zařízení pro úpravu materiálově využitelných odpadů	61

5.2	Zařízení pro využití biologicky rozložitelných odpadů	65

5.3	Zařízení pro nakládání se stavebními a demoličními odpady	68

5.4	Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady	69

5.5	Zařízení pro nakládání se SKO	70

5.6	Zařízení pro přepravu odpadů (překládací stanice)	73

6.	Předcházení vzniku odpadů	74

6.1	Úvod	74

6.2	Textilní odpad/textil k opětovnému využití a další komodity	74

6.3	Výrobky s ukončenou životností	76

6.4	Odpady z potravin	77

6.5	Domovní a komunitní kompostování	77

6.6	Environmentální systémy řízení, environmentální značení a další nástroje	78

6.7	Koncepční/strategické dokumenty OK související s předcházením vzniku odpadů	80

6.8	Analýza, závěry a doporučení koncepčních materiálů OK	82

Seznam zkratek

| Česká republika | ……… | ČR |
| --- | --- | --- |
| Olomoucký kraj | ……… | OK |
| Krajský úřad | ……… | KÚ |
| Plán odpadového hospodářství | ……… | POH |
| Plán odpadového hospodářství České republiky | ……… | POH ČR |
| Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje | ……… | POH OK |
| Ministerstvo životního prostředí | ……… | MŽP |
| Státní fond životního prostředí České republiky | ……… | SFŽP ČR |
| Česká inspekce životního prostředí | ……… | ČIŽP |
| Evropská unie | ……… | EU |
| Český statistický úřad | ……… | ČSÚ |
| Informační systém odpadového hospodářství | ……… | ISOH |
| Pracovní databáze ISOH | ……… | PDISOH |
| Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka | ……… | VÚV |
| Čistírna odpadních vod | ……… | ČOV |
| Směsný komunální odpad | .……. | SKO |
| Nebezpečný odpad | ……… | NO |
| Komunální odpad | ……… | KO |
| Biologicky rozložitelný komunální odpad | ……… | BRKO |
| PCB/PCT (polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly, monometyltetrachlor difenylmetan,monometyldichlordifenyl-metan, monometyldibromdifenylmetan a veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50mg/kg) | ……… | PCB |
| Odpadové hospodářství | ……… | OH |
| Obec s rozšířenou působností | ……… | ORP |
| Mechanicko-biologická úprava | ……… | MBÚ |
| Zařízení pro energetické využití odpadů | ……… | ZEVO |
| Komunitní kompostárna, Komunitní kompostování | ……… | KK |
| Kilotuna (1000 tun) | ……… | kt |

Seznam tabulek

Tabulka č.1:	Ukazatele obvodů obcí s rozšířenou působností v OK (k 1.1.2014)	9

Tabulka č.2:	Tabulka vyhodnocení plnění POH Olomouckého kraje	14

Tabulka č.3:	Celková produkce všech odpadů v OK (t)	15

Tabulka č.4:	Celkový přehled způsobů nakládání s odpady v OK (t)	16

Tabulka č.5:	Produkce odpadů kategorie Ostatní v OK (t)	16

Tabulka č.6:	Způsoby nakládání s odpady kategorie Ostatní v OK (t)	18

Tabulka č.7:	Produkce odpadů kategorie Nebezpečné v OK (t)	19

Tabulka č.8:	Nakládání s odpady kategorie Nebezpečné v OK v letech 2011-2013 (t)	20

Tabulka č.9:	Produkce komunálních odpadů (sk. 20) v OK (v tunách)	22

Tabulka č.10:	Produkce sk.20, SKO a objemných odpadů po ORP (t)	24

Tabulka č.11:	Produkce komunálních a obalových odpadů v OK (t)	25

Tabulka č.12:	Způsoby nakládání s komunálním odpadem v OK(sk. 20)	26

Tabulka č.13:	Oddělený sběr komodit v obcích OK	27

Tabulka č.14:	Podíl obyvatel žijících v obcích OK kde je zaveden sběr komodit definovaných zákonem o odpadech	28

Tabulka č.15:	Produkce recyklovatelných odpadů v OK (t)	28

Tabulka č.16:	Množství vytříděných odpadů v obcích OK (t)	29

Tabulka č.17:	Rozdíl dat EKO-KOM, a.s./krajská databáze	29

Tabulka č.18:	Množství vytříděných recyklovatelných KO v území ORP (r. 2014) (t)	29

Tabulka č.19:	Výtěžnost tříděného sběru v porovnání území ORP za rok 2014 (kg/ob/rok)	31

Tabulka č.20:	Podíl obcí sbírajících danou komoditu odpadů v OK	31

Tabulka č.21:	Podíl obyvatel žijících v obcích sbírajících danou komoditu odpadů  v OK	32

Tabulka č.22:	Podíl obcí sbírajících danou komoditu odpadů v jednotlivých ORP	33

Tabulka č.23:	Vývoj počtu sběrných nádob na území OK	33

Tabulka č.24:	Podíl množství odděleně sbíraných odpadů v obcích nádobovým a pytlovým v OK	34

Tabulka č.25:	Počet sběrných dvorů a sběrných míst určených vyhláškou obce pro oddělený sběr dané komodity v OK	34

Tabulka č.26:	Počet výkupen odpadů, jejichž odpady vykazují obce do systému  EKO-KOM v OK	35

Tabulka č.27:	Produkce odpadů s podílem BRKO v OK (t)	37

Tabulka č.28:	Produkce směsných komunálních odpadů v OK celkem a z obcí (t)	40

Tabulka č.29:	Způsoby nakládání s SKO na území OK (t)	40

Tabulka č.30:	Sběrné dvory v OK	42

Tabulka č.31:	Produkce obalových odpadů v OK (t)	45

Tabulka č.32:	Množství EEZ zpětně odebráno a odděleně sebráno v ČR dle př. č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb.	46

Tabulka č.33:	Přehled využití elektroodpadů a porovnání s požadavky § 37m zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za Českou republiku v roce 2013 z tabulky č. 5 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 352/2005 Sb.	47

Tabulka č.34:	Počet sběrných míst společnosti Asekol	48

Tabulka č.35:	Počet sběrných míst společnosti ECOBAT, s.r.o.	49

Tabulka č.36:	Způsoby nakládání s bateriemi a akumulátory v ČR	49

Tabulka č.37:	Počet autovraků v OK v období 2009 - 2014	50

Tabulka č.38:	Produkce stavebního odpadu v OK	53

Tabulka č.39:	Produkce a nakládání s odpady s obsahem PCB v OK (t)	54

Tabulka č.40:	Produkce odpadních olejů v OK (t)	55

Tabulka č.41:	Způsob nakládání s  odpadními oleji v OK (t)	56

Tabulka č.42:	Produkce a způsob nakládání kat.č. 19 08 05 v OK (t)	57

Tabulka č.43:	Produkce a způsob nakládání s odpady s obsahem azbestu v OK (t)	59

Tabulka č.44:	Třídící linky v OK	62

Tabulka č.45:	Přehled zařízení na zpracování druhotných surovin - Plast provozovaných v OK	62

Tabulka č.46:	Přehled zařízení dle  §14 odst.2, zák. č. 185/2001 Sb.	63

Tabulka č.47:	Seznam zařízení na zpracování elektroodpadů v OK	63

Tabulka č.48:	Zařízení na zpracování autovraků v OK	64

Tabulka č.49:	Bioplynové stanice v OK	65

Tabulka č.50:	Kompostárny v Olomouckém kraji	67

Tabulka č.51:	Recyklační dvory v OK	69

Tabulka č.52:	Skládky inertních odpadů v OK	69

Tabulka č.53:	Skládky nebezpečných odpadů v OK	70

Tabulka č.54:	Spalovny nebezpečných odpadů v OK	70

Tabulka č.55:	Zařízení pro biologickou dekontaminaci	70

Tabulka č.56:	Seznam provozovaných skládek komunálních odpadů v Olomouckém kraji (stav 2010)	71

Tabulka č.57:	Přehled projektů podpořených ze SFŽP OPŽ 2007 – 2013 zaměřených na domácí kompostování v OK	78

Úvod

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (dále také „POH OK“) je zpracován 
na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále také jen „zákon o odpadech“). Podle tohoto ustanovení kraj zpracovává plán odpadového hospodářství v samostatné působnosti.

Plán odpadového hospodářství musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky (dále je „POH ČR“). Závazná část POH ČR pro období 2015 – 2024 je vyhlášena Nařízením vlády č. 352/2014 Sb. POH OK byl zpracován s vazbou 
na aktuální krajské strategie, které odráží odpovídající samosprávné priority (např. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje)

Účelem POH OK je zajištění trvale udržitelného a ekonomicky únosného systému hospodaření s odpady vznikajícími na území Olomouckého kraje (i mimo něj) při dosažení zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady stanovených zákonnými normami ČR.

POH OK je dlouhodobou strategií, která určuje základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle, a to při maximální snaze o dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady. Strategie je závazná pro všechny původce odpadů v kraji, zejména pak pro obce a města, protože velká část zákonných cílů je směřována 
do oblasti komunálních odpadů.

Struktura POH OK vychází z platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech), současně však reflektuje obsah plánu odpadového hospodářství ČR (dále také „POH ČR“), který vychází z evropské rámcové směrnice o odpadech a bude implementován do českého zákona o odpadech (v době zpracování POH OK nebyla zatím příslušná novela zákona schválena).

POH OK obsahuje analytickou část, která hodnotí vývoj odpadového hospodářství 
v Olomouckém kraji v období působnosti předchozího POH OK, který byl v platnosti od roku 2004 na dobu 10 let. Závazná část vychází z Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. a je doplněna opatřeními specifickými pro území Olomouckého kraje. Směrná část stanoví především síť zařízení, která jsou stěžejní pro dosažení zákonných cílů v oblasti nakládání s odpady.

Nedílnou součástí POH OK je Program předcházení vzniku odpadů. Je obsažen ve všech dílčích kapitolách POH OK pro celé desetileté období působnosti POH OK.

Program předcházení vzniku odpadů ČR byl schválen v říjnu 2014 vládou ČR Usnesením 
č. 869/2014. Program v současné schválené podobě zahrnuje analytickou část, ve které je popsán strategický a legislativní rámec, výchozí situace v naplňování opatření a kroků souvisejících s problematikou předcházení vzniku odpadů a dále je zde provedena základní analýza situace u vybraných toků odpadů, u kterých byla identifikována potřeba dalšího rozpracování. V návrhové části je pak stanoven hlavní cíl, 13 dílčích cílů a 26 opatření k jejich naplnění. Návrhová část je součástí Nařízení vlády č. 352/2014, které tvoří jeden z významných podkladů pro zpracování POH OK.

V POH OK  z roku 2004 byly v návaznosti na POH ČR z roku 2003 již rovněž obsaženy prvky zaměřené na předcházení vzniku odpadů a minimalizaci odpadů a jejich nebezpečných vlastností, a to především v těchto oblastech: podpora nízkoodpadových až bezodpadových technologií; náhrada materiálů a výrobků s nepříznivým vlivem po ukončení životnosti na zdraví lidí a životní prostředí; náhrada nebezpečných materiálů; minimalizace objemu 
a hmotnosti výrobků; podpora vratných opakovaně použitelných obalů; podpora systémů environmentálního řízení; podpora Národního programu čistší produkce; usilování o změnu chování podnikatelské i občanské sféry; naplňování programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; podpora dobrovolných aktivit.

V souvislosti s novými legislativními požadavky EU byly v rámci národního Programu předcházení vzniku odpadů ČR vytyčeny prioritní odpadové toky. Z pohledu předcházení vzniku odpadů jsou kapitoly z analytické části doplněny především u následujících toků odpadů: komunální odpad, textilní odpad/textil k opětovnému použití, biologicky rozložitelný odpad, odpad z potravin/ potraviny, odpad a výrobky na konci životnosti z výrobkových směrnic, stavební odpady/stavební materiály. Dále jsou analyzovány a shrnuty koncepční nástroje a další s předcházením vzniku odpadů související prvky.

V Olomouckém kraji vznikla v návaznosti na plnění POH z roku 2004 řada strategických dokumentů zaměřených především na oblast komunálních odpadů, které budou tvořit základ pro řešení cílů této prioritní oblasti odpadového hospodářství.

Analytická část

Analytická část POH OK hodnotí vývoj a současný stav odpadového hospodářství. Vývoj odpadového hospodářství (dále také „OH“) byl dán především legislativním rámcem OH v ČR, který byl zohledněn i do předchozího Plánu odpadového hospodářství přijatého v roce 2004 s platností na 10 let.

Analytická část se zabývá popisem produkce a nakládání s hlavními skupinami odpadů 
na území kraje, rovněž tak hodnotí síť zařízení pro nakládání s odpady a další aspekty odpadového hospodářství.

Charakteristika Olomouckého kraje

Pro potřeby zpracování POH OK je nutné vymezit podmínky, které určují základní rámec 
pro hospodaření s odpady na území kraje. Tyto podmínky jsou dány geografickými, demografickými, ekonomickými a správními ukazateli.

Geografická, demografická a ekonomická charakteristika kraje

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří 6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou rozlohou 
se řadí k menším regionům, zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. Olomoucký kraj má 
na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí 
s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě 
s krajem Pardubickým.

Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1491 m n. m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje 
(190 m n. m.).

Zemědělská půda zaujímá v Olomouckém kraji 279 361 hektarů, tj. 53,0 % (v ČR 53,6 %) 
z celkové plochy kultur v kraji. Hojně zastoupená je i lesní půda (34,9 % z celkové výměry 
v kraji), především na severu kraje v okrese Jeseník (59,5 %) a v okrese Šumperk (48,5 %).

Počet obyvatel

Olomoucký kraj je počtem 635 711 (k 31. 12. 2014) šestý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice, tj. 6,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

Počet obcí

Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 399 obcích, z nichž má 30 přiznaný statut města 
a 12 statut městyse. V městech bydlí 56,4 % obyvatel z celkového počtu osob OK, 
v městysech 2,6 %. Statutárními městy jsou krajské město Olomouc a města Přerov 
a Prostějov.

Hustota osídlení

Průměrnou hustotou zalidnění 121,1 obyvatel/km2 se kraj řadí k průměrně lidnatým krajům České republiky. Hustota se ale v jednotlivých okresech značně liší – např. na Jesenicku je průměrně pouze 55,9 obyvatel/km2, na Šumpersku 93,8 obyvatel/km2, na Olomoucku 
143,4 obyvatel/km2, na Prostějovsku 142,1 obyvatel/km2 a na Přerovsku 
157,0 obyvatel/km2.

Struktura obyvatel

Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá průměru České republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých 20 let charakterizovat zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 65 let.

Dětí do 15 let žilo k 31. 12. 2012 v našem kraji přes 93 tisíc (93 440), což představovalo 
14,7 % podíl z celkového počtu obyvatel kraje. Obyvatel ve věkové skupině 15- 64 let bylo 68,3 % a osob nad 65 let věku představovalo 17,1 % z celkového počtu.

Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji celkově činil 41,5 let (muži 39,9 let a ženy 
43,0 let), průměrný věk obyvatel v celé České republice se rovnal 41,3 roku.

Území a správní členění

Olomoucký kraj je tvořen územím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov 
a Šumperk. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední Morava.

Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Přehled správních území ORP ukazuje tabulka č.1.

Ukazatele obvodů obcí s rozšířenou působností v OK (k 1.1.2014)

| Správní obvod ORP | Počet obyvatel ORP | Rozloha ORP (km2) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 34 622 | 325,4 | 1 | 31 |
| Jeseník | 40 189 | 718,9 | 3 | 24 |
| Konice | 11 049 | 178,1 | 1 | 21 |
| Lipník nad Bečvou | 15 379 | 118,6 | 1 | 14 |
| Litovel | 23 727 | 247,5 | 1 | 20 |
| Mohelnice | 18 645 | 188,4 | 1 | 14 |
| Olomouc | 162 136 | 858,6 | 3 | 45 |
| Prostějov | 98 297 | 591,7 | 2 | 76 |
| Přerov | 82 661 | 400,8 | 2 | 59 |
| Šternberk | 23 657 | 306,7 | 2 | 21 |
| Šumperk | 70 838 | 857,3 | 2 | 36 |
| Uničov | 22 747 | 207,4 | 1 | 10 |
| Zábřeh | 33 662 | 267,2 | 1 | 28 |

Zdroj: ČSÚ

Zdroj: ČSÚ, 2014

Struktura a stav hospodářství

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými službami. Ekonomika hanáckých okresů je více stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní část okresu Šumperk však bohužel díky své poloze, dopravní dostupnosti i narušením sociálního a hospodářského života po druhé světové válce (vysídlení německého obyvatelstva) patří k ekonomicky slabším regionům. Na tvorbě hrubého domácího produktu 
v České republice se Olomoucký kraj podílel v roce 2013 pouze 4,7 %, v přepočtu 
na 1 obyvatele dosahoval jen 77,7 % republikového průměru. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v podnicích, které mají sídlo v  kraji, dosáhla podle předběžných údajů 
22 236 Kč (přepočtené počty, 2013).

Jižní a centrální část kraje patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou. Průměrné výnosy pěstovaných plodin – ječmene jarního, pšenice ozimé, řepky i technické cukrovky dosahují 
v celé ČR nejvyšších hodnot.

V Olomouckém kraji působí řada tradičních průmyslových podniků. Na zemědělskou výrobu navazuje množství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a mnoho dalších. V roce 2013 v Olomouckém kraji sídlilo 151 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. V těchto podnicích pracovalo 39 102 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou 24 565 Kč. Tržby těchto podniků z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly 102 440 mil. Kč.

V roce 2013 v Olomouckém kraji mělo sídlo 24 stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci, v nichž pracovalo 2 809 zaměstnanců s průměrnou hrubou měsíční mzdou 23 802 Kč. Hodnota výkonů těchto podniků ze základní stavební výroby dosáhla 3 564 mil. Kč. V roce 2013 byla zahájena stavba 1 207 nových bytů a byla dokončena výstavba 1 231 bytů. Stavební úřady evidovaly během roku 2013 celkem 4 218 vydaných stavebních povolení.

Ve statistickém registru ekonomických subjektů bylo koncem roku 2013 zaregistrováno 
137 119 podniků, organizací a podnikatelů. Největší část tvořili soukromí podnikatelé zapsaní dle živnostenského zákona (69,8 %) a obchodní společnosti (9,1 %).

Dopravní dostupnost kraje zajišťuje 602 km železničních tratí a 3 569 km silnic, z nichž je pouze 12,3 % silnic I. třídy. Olomouc a nedaleký Přerov jsou významnými železničními uzly, hustá železniční síť je vedena rovnoměrně celým územím kraje. Silniční síť je hustější v jižní rovinaté části kraje. V blízkosti Olomouce se nachází letiště pro malá dopravní letadla, které získalo statut mezinárodního letiště.

Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sil i vstup zahraničních investorů. Díky realizacím dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace v Olomouckém kraji postupně zlepšuje 
a vzestupná tendence má pokračovat i v následujících letech.

Institucionální zabezpečení OH

Samosprávu v odpadovém hospodářství vykonávají obce a kraje. Z hlediska významu 
a především rozsahu práv a povinností spojených s přímou odpovědností za fyzické nakládání s odpady je klíčová role samospráv měst a obcí.

Veřejná správa obcí v odpadovém hospodářství je dána povinnostmi obcí dle platného zákona o odpadech. Obce jsou na základě tohoto zákona původci odpadů vznikajícího na území obce při činnosti fyzických osob. V souladu s ustálenou terminologií se jedná o „komunální odpad“.

Každá obec či město na svém území vytváří dle svých možností a zvyklostí v rámci platných právních předpisů systém nakládání s odpady postavený na sběru, shromažďování, svozu 
a dalším nakládání (využití či odstranění) odpadů od občanů nebo i ze své činnosti (např. z údržby komunikací, hřbitovů, parků, tržišť, hřišť aj. veřejných prostranství, která se většinou nachází ve vlastnictví měst a obcí a jsou potřebná pro uspokojování zájmů obyvatelstva). Systém je založen obecně závaznou vyhláškou obce/města vydanou v samostatné působnosti, která nastavuje nakládání s odpady včetně povinností občanů obce v nakládání s odpady, popř. ostatních původců odpadů, kteří se do obcí vymezeného systému nakládání s odpady zapojí.

Nakládání s odpady obcemi v roli původců odpadů je čistě samosprávná působnost – odpovědnost měst a obcí dle zákona o odpadech. Z hlediska financování systému nakládání s odpady v obcích a městech se jedná se o mandatorní výdaj obecních rozpočtů (na zajištění systému). Byť obce mají možnost nastavit systém úhrady finančních částek za oblast nakládání s odpady od obyvatel, většina měst a obcí musí tento systém dofinancovávat z rozpočtových prostředků obce. Systém tak není samofinancovatelný.

Obce s  rozšířenou působností (dále jen "ORP"), které jsou pověřeny výkonem státní správy, resp. jejich úřady, pak vykonávají pravomoci svěřené státem v oblasti odpadového hospodářství. V rámci organizační struktury těchto úřadů jsou dle velikosti samotných úřadů a velikosti správních území vymezeni samostatní pracovníci úřadů, kteří vykonávají přenesenou pravomoc v oblasti odpadového hospodářství. Obce s rozšířenou působností tak v rámci správních řízení především udělují souhlasy pro nakládání s odpady (nebezpečné odpady včetně stanovisek k malým zařízením pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), vedou a zpracovávají evidenci odpadů a mají kontrolní pravomoc v oblasti odpadového hospodářství včetně pravomoci udělování sankcí za porušení zákona o odpadech (zbytkové sankční ustanovení dle § 66 odst. 2 a 5 zákona o odpadech).

Vyjma orgánů obcí jsou důležitými orgány v odpadovém hospodářství v území (regionech) krajské úřady a rovněž tak samosprávy krajů. Ty jsou ze zákona povinny pořizovat a schvalovat formou obecně závazné vyhlášky závazné části svých plánů odpadového hospodářství. Plány krajů musí vycházet a respektovat Plán odpadového hospodářství České republiky vydávaného formou nařízení vlády.

Krajské úřady především v rámci správních řízení vydávají souhlasy k provozování zařízení pro nakládání s odpady a kontrolují a vyjadřují se k zařízením pro nakládání s odpady. Rovněž kontrolují, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými 
k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva (MŽP) a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství. Stejně tak zajišťují metodickou činnost pro obce a jejich obecní úřady a vyjadřují se k legislativním normám navrhovaným ze strany Ministerstva životního prostředí ČR (dále také „MŽP“), jako ústředního orgánu státní správy v OH.

Státní správu na úseku odpadového hospodářství pak vykonává Ministerstvo životního prostředí ČR a území krajů prostřednictvím územních pracovišť MŽP (Odbory výkonu státní správy - OVSS). K výkonu státní správy jsou pak MŽP zřízeny další organizace - zejména Česká inspekce životního prostředí (dále také „ČIŽP“) která dle zákona o odpadech provádí kontrolu na úseku odpadového hospodářství a zároveň ukládá sankce za porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech. Odbornou podporu pak zajišťují např. CENIA (správa dat o OH), VÚV, ČHMÚ atd.

Spolek: Na základě schválené strategie nakládání s komunálními odpady zastupitelstvem Olomouckého kraje, která podpořila společné řešení odpadového hospodářství  obcí

začal pracovat v roce 2011 řídící tým zástupců pověřených obcí. V roce 2014 bylo řídícím týmem schváleno založit volný právní subjekt, jehož účelem je zajistit efektivní nakládání s komunálním odpadem členů spolku, v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Důležitou podmínkou pro řešení cílů pro nakládání s KO je udržení rovnováhy mezi environmentálními požadavky a ekonomickou a sociální únosností.

V současnosti je založen spolek "Odpady Olomouckého kraje, z.s.", jehož zakládajícími členy jsou obce ORP (mimo Jeseník a Lipník). Tyto 2 obce dodatečně požádaly o členství ve spolku a v době schvalování POH již budou s největší pravděpodobností členy. IČO spolku je 04148002.

Datové zdroje

Data pro hodnocení vývoje a stavu odpadového hospodářství pocházejí především z dostupných veřejných zdrojů. Další údaje, které nepocházejí z veřejných statistik, jsou použity pro detailnější popis či hodnocení některých částí odpadového hospodářství.

Hlavním datovým zdrojem je krajská databáze o odpadechkterá vychází ze zákonné evidence odpadů.  Z důvodu přesnějších údajů byla pro potřeby POH OK použita pracovní databáze ISOH (PDISOH). V této pracovní databázi jsou odečteny všechny hodnoty množství odpadů u katalogového čísla 20 03 04 (kaly ze septiků a žump) a množství produkce u katalogových čísel 16 01 04* a 16 01 06 (autovraky). Dále jsou odečteny hodnoty množství komunálních odpadů u firem (ohlašovatelů), které v evidenci vykázaly, že jsou zapojeny 
do systému svozu komunálních odpadů stanoveného obcí. V této databázi je také proveden přepočet produkce katalogového čísla 19 08 05 (kaly z čistíren odpadních vod) na sušinu kalů.

Rovněž je proveden odpočet množství odpadu uvedené jako zůstatek po úpravě, kdy nedošlo ke vzniku nového druhu odpadu, od množství odpadu uvedené u příslušného kódu nakládání, který znamená úpravu odpadu. V rámci pracovní databáze je uvedena i hodnota produkce odpadů od firem, které nedosáhly množství limitu produkce stanoveného zákonem pro zaslání ročního hlášení nebo toto hlášení nezaslaly, i když limit pro ohlašování splnily.

Některé další údaje jsou převzaty ze statistických ročenek ČSÚ a webových stránek Olomouckého kraje. Byla použita také data o zařízeních, VÚV-CEHO, SFŽP a z webových stránek MŽP.

Doplňkové údaje jsou použity z databáze AOS EKO-KOM, a.s. (údaje o míře třídění KO, vybavenosti sběrné sítě, některých zařízeních na úpravu odpadů apod.), kolektivních systémů působících na území kraje (elektrozařízení, baterie). Dále byly použity některé dokumenty odborných organizací (např. ZERA) neziskových či soukromých subjektů (např. Diakonie Broumov, sociální družstvo; Arcidiecézní charita Olomouc, Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů).

V rámci zpracování POH OK byly posouzeny jednotlivé Hodnotící zprávy o plnění POH OK, dále pak odborné studie, zpracované k naplnění cílů stávajícího POH.

Zhodnocení Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje z období 2005-2014

Závazná část plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje byla stanovena obecně závaznou vyhláškou Olomouckého kraje v roce 2004. Doba platnosti POH OK byla 10 let, tj. do 4.11.2014 a v návaznosti na změnu POH ČR byla platnost POH OK prodloužena 
do 31.12.2014.

POH OK byl každoročně vyhodnocován. Základem vyhodnocení je soustava indikátorů. Metodika výpočtu indikátorů je stanovena MŽP.

Vyhodnocení plnění jednotlivých cílů stanovených POH OK přehledně zobrazuje tabulka č.2.

Tabulka vyhodnocení plnění POH Olomouckého kraje

Zdroj: Vyhodnocení POH OK za rok 2013

Z tabulky vyplývá, že plnění POH je na velmi dobré úrovni a veškeré stanovené úkoly jsou plněny.

Jediný cíl, který není dosud plně vyřešen, je cíl na omezení skládkování BRKO, který je závislý především na využívání BRKO ve směsném KO.

Od roku 2011, kdy došlo k odklonění části SKO z produkce Prostějova a Olomouce od skládkování k energetickému využívání do rekonstruovaného ZEVO SAKO Brno je nastartována cesta ke splnění i tohoto cíle.

Produkce odpadů a nakládání s nimi

Údaje o produkci a způsobech nakládání s odpady na území Olomouckého kraje vychází z krajské databáze o odpadech. Souhrnná data jsou pak vedena v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH), který spravuje CENIA. Údaje do databáze poskytují všichni původci odpadů, kteří překročili zákonný limit produkce ostatních a/nebo nebezpečných odpadů a mají tak ohlašovací povinnost (zasílají Hlášení o produkci a nakládání s odpady za provozovnu obecnímu úřadu ORP, na jehož území je provozovna provozována, hlášení se podává elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP). V období platnosti předcházejícího POH OK (2004 – 2014) byly aktualizovány právní normy, které stanovují způsoby vedení evidence odpadů. Aktualizace zpřesňují vedení evidence autovraků, odpadů vzniklých ze zpětně odebraných výrobků a odpadů odevzdaných fyzickými nepodnikajícími osobami do sběrných dvorů nebo přímo do zařízení. Rovněž byly zavedeny některé další kódy pro nakládání s odpady. Tyto úpravy mají vliv na kontinuitu dat a tedy i jejich meziroční porovnávání.

Ve sledovaném období došlo také ke změně metodiky stanovení základních ukazatelů odpadového hospodářství, k nimž patří i výpočet produkce odpadů. Tato metodika byla použita pro hodnocení údajů za rok 2009, čímž došlo k přerušení kontinuity datových řad z minulých období.

Celková produkce všech odpadů v OK (A00) vychází z krajské databáze a je uvedena v tabulce č. 3.

Celková produkce všech odpadů v OK (t)

| Kat.odpadu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní | 1 224 430 | 1 414 106 | 1 378 092 | 1 603 520 | 1 504 471 |
| Nebezpečné | 68 437 | 49 759 | 61 856 | 86 093 | 63 775 |
| Celkem | 1 292 867 | 1 463 865 | 1 439 948 | 1 689 614 | 1 568 246 |

Zdroj: krajská databáze

Celková produkce odpadů v roce 2013 dosahuje 1 568 000 tun. V posledních letech je produkce značně nevyrovnaná. Produkce nebezpečných odpadů tvoří pouze 4 % z celkové produkce všech odpadů.

V tabulce č. 4 je uveden celkový přehled způsobů nakládání s odpady. Výpočet dokumentuje způsoby nakládání s odpady v OK, tj. všechny odpady, které jsou na území kraje zpracovány bez ohledu na jejich původ (včetně dovezených odpadů z jiných krajů).

Celkový přehled způsobů nakládání s odpady v OK (t)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetické využití | 30 969 | 51 541 | 55 726 | 52 629 | 53 056 |
| Materiálové využití | 886 846 | 1 000 170 | 1 171 716 | 1 353 549 | 1 432 902 |
| Skládkování | 293 650 | 281 358 | 237 789 | 216 378 | 209 231 |
| Spalování | 860 | 4 837 | 4 828 | 4 436 | 4 340 |

Zdroj: krajská databáze

Vysvětlivky: 
Data byla získána podle metodiky matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH

Energetické využití, (kód nakládání XR1, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Materiálové využití, (kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Skládkování,( kód nakládání XD1, XD5 a XD12, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Spalování  (kód nakládání XD10, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)

Z tabulky č. 4 je zřejmé, že se převážná většina všech produkovaných odpadů využívá materiálově (téměř 84 % v r. 2013). Skládkováním je odstraňováno cca 13 % všech odpadů produkovaných na území OK.

Z porovnání dat produkce a nakládání vyplývá, že bilance produkce a nakládání v kraji je vyrovnaná. Pouze v roce 2013 bylo na území kraje nakládáno s větším množstvím odpadu než byl v kraji vyprodukován cca o 6% více odpadu

Produkce a nakládání s odpady kategorie Ostatní

Hodnocení je provedeno za období 2009 – 2013. V době zpracování POH OK nebyly výstupy z evidence odpadů za rok 2014 k dispozici.

Tabulka č. 5 dokládá produkci odpadů kategorie Ostatní v OK.

Produkce odpadů kategorie Ostatní v OK (t)

| Skupina odpadu | rok/ množství (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 01 Odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy a zpracování nerostů | 336 | 383 | 249 | 179 | 154,65 |
| 02 Odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravi | 59 782 | 26 284 | 23 787 | 36 278 | 20 582 |
| 03 Odpady ze zpracování dřeva | 18 107 | 17 137 | 15 862 | 15 701 | 14 539 |
| 04 Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu | 882 | 1 353 | 1 287 | 1 230 | 640 |
| 05 Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí | 19 |  |  |  |  |
| 06 Odpady z anorganických chemických výrob | 1 300 | 950 | 774 | 880 | 1 443 |
| 07 Odpady z organických chemických výrob | 1 311 | 1 077 | 2 542 | 2 725 | 2 703 |
| 08 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev | 341 | 354 | 296 | 428 | 384 |
| 09 Odpady z fotografického průmyslu | 34 | 31 | 36 | 42 | 30 |
| 10 Anorganické odpady z tepelných procesů | 164 770 | 151 159 | 164 440 | 172 450 | 166 929 |
| 11 Anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů | 100 | 118 |  | 3 | 0 |
| 12 Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů | 17 759 | 24 965 | 26 794 | 31 499 | 26 368 |
| 15 Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené | 48 374 | 38 654 | 36 814 | 37 659 | 35 368 |
| 16 Odpady jinde v katalogu neuvedené | 7 227 | 69 978 | 7 795 | 8 140 | 5 905 |
| 17 Stavební a demoliční odpady | 583 376 | 770 325 | 780 116 | 995 606 | 913 123 |
| 18 Odpady z humánní a veterinární léčebné péče a z výzkumu s ním spojeného (kromě odpadů z přípravy jídel) | 6 | 79 | 147 | 209 | 260 |
| 19 Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství | 57 644 | 46 731 | 40 209 | 48 612 | 47 114 |
| 20 Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů | 263 061 | 264 527 | 276 916 | 251 877 | 268 913 |
| Celkový součet | 1 224 430 | 1 414 104 | 1 378 063 | 1 603 518 | 1 504 456 |

Zdroj: krajská databáze

Produkčně nejvýznamnější je skupina 17 - stavební a demoliční odpady. Představuje téměř 
61 % všech produkovaných ostatních odpadů (rok 2013). Další významnou skupinou je skupina 20 - komunální odpady (cca 18 % ze všech produkovaných ostatních odpadů).  Skupina 10 - Anorganické odpady z tepelných procesů je také poměrně významnou skupinou (cca 11 % z celkové produkce).

Produkce odpadů z obcí, za které nesou obce odpovědnost jako původci podle zákona o odpadech, se pohybuje kolem 209 kt ročně. Odpady z obcí představují 14 % z celkové produkce ostatních odpadů v OK.

Způsoby nakládání s odpady produkovanými na území Olomouckého kraje ukazuje tabulka 
č. 6. Pro výpočet byl použit stejný postup jako u tabulky č. 4.

Způsoby nakládání s odpady kategorie Ostatní v OK (t)

Zdroj: krajská databáze

Vysvětlivky: 
Data byla získána podle metodiky matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH

EV – energetické využití, (kód nakládání XR1, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
MV – materiálové využití, (kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
SKL – skládkování,( kód nakládání XD1, XD5 a XD12, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
SP - spalování (kód nakládání XD10, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)

Převládajícím způsobem nakládání s ostatními odpady je materiálové využití, které v roce 2013 dosáhlo 84 % z celkového nakládání. Pouze 13 % ostatních odpadů produkovaných v kraji je odstraňováno skládkováním. Výjimku z produkčně významných skupin odpadu tvoří pouze skupina 20 – komunální odpady, kde je 61 % produkce skládkováno. Stávající způsob vedení evidence odpadů neumožňuje odděleně sledovat způsoby nakládání s odpady z obcí a od ostatních původců. Stejně tak neumožňuje spolehlivě určit způsoby nakládání s odpady produkovanými v menších územních jednotkách (území kraje, ORP).

Rozdíl mezi množstvím produkovaných odpadů z území Kraje a množstvím odpadů, se kterým se v zařízeních na území OK nakládá je způsobeno dovozem odpadů z okolních krajů.

Produkce a nakládání s odpady kategorie Nebezpečné

Nebezpečné odpady v Olomouckém kraji představují cca 4 % z celkové produkce všech odpadů v kraji. Množství produkovaných nebezpečných odpadů v letech 2009 – 2013 ukazuje tabulka č. 7.

Produkce odpadů kategorie Nebezpečné v OK (t)

| Skupina odpadu | rok/ množství (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 02 Odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravi | 14 | 11 | 17 | 23 | 17 |
| 03 Odpady ze zpracování dřeva | 104 | 106 | 73 | 83 | 112 |
| 05 Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí | 20 | 23 | 22 | 12 | 20 |
| 06 Odpady z anorganických chemických výrob | 460 | 638 | 399 | 411 | 383 |
| 07 Odpady z organických chemických výrob | 1 111 | 1 003 | 1 114 | 671 | 582 |
| 08 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev | 1 036 | 1 130 | 1 472 | 1 294 | 1 357 |
| 09 Odpady z fotografického průmyslu | 106 | 158 | 191 | 166 | 94 |
| 10 Anorganické odpady z tepelných procesů | 234 | 358 | 430 | 489 | 506 |
| 11 Anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů | 1 276 | 1 748 | 1 448 | 2 422 | 1 962 |
| 12 Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů | 3 482 | 3 822 | 4 630 | 4 960 | 4 358 |
| 13 Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve skupině 050000 a 120000) | 4 783 | 5 835 | 7 938 | 7 967 | 10 050 |
| 14 Odpady organických látek používaných jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 04 a 08) | 217 | 283 | 210 | 160 | 199 |
| 15 Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené | 1 804 | 2 001 | 2 170 | 2 627 | 2 317 |
| 16 Odpady jinde v katalogu neuvedené | 2 231 | 1 191 | 1 649 | 1 061 | 1 362 |
| 17 Stavební a demoliční odpady | 7 991 | 6 320 | 8 353 | 43 942 | 23 247 |
| 18 Odpady z humánní a veterinární léčebné péče a z výzkumu s ním spojeného (kromě odpadů z přípravy jídel) | 2 159 | 2 225 | 2 062 | 2 331 | 2 122 |
| 19 Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství | 41 008 | 22 560 | 29 331 | 17 142 | 14 793 |
| 20 Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů | 401 | 343 | 347 | 332 | 294 |
| Celkový součet | 68 437 | 49 754 | 61 856 | 86 093 | 63 775 |

Zdroj: krajská databáze

Produkce nebezpečných odpadů ve sledovaném období značně kolísá. Nebezpečné odpady z obcí tvoří pouze 4 % z celkové produkce nebezpečných odpadů v kraji. Většina ostatních nebezpečných odpadů pochází především z průmyslových výrob 
a ze stavebnictví.

Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady na území Olomouckého kraje ukazuje tabulka 
č. 8. Pro výpočet byl použit stejný postup jako u tabulky č. 4 a č. 6.

Nakládání s odpady kategorie Nebezpečné v OK v letech 2011-2013 (t)

Zdroj: krajská databáze

Vysvětlivky: 
Data byla získána podle metodiky matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH

EV – energetické využití, (kód nakládání XR1, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
MV – materiálové využití, (kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
SKL – skládkování,( kód nakládání XD1, XD5 a XD12, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
SP - spalování (kód nakládání XD10, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)

U nebezpečných odpadů převládá jejich materiálové využití před ostatními způsoby nakládání.

Vyhodnocení systémů sběru a nakládání s vybranými skupinami odpadů

V následující kapitole jsou řešeny vybrané skupiny odpadů, které jsou významné z hlediska produkce nebo organizace nakládání s nimi nebo z hlediska vlastností. Hlavní skupiny odpadů jsou částečně vymezeny POH ČR a navrženou novelou zákona o odpadech, která řeší nově obsah POH krajů. Jedná se o komunální odpad a jeho některé složky, biologicky rozložitelné odpady, obalové odpady, nebezpečné odpady, stavební odpady, výrobky s ukončenou životností a další vybrané odpady.

U každé skupiny je popsána produkce a nakládání s odpady, charakteristické vlastnosti celé skupiny. Dále je popis zaměřen na způsoby sběru, způsob dalšího využití nebo odstranění 
a specifikaci případných problémů.

Rozsah informací ke každé skupině odpadů přitom odpovídá jejímu významu v rámci odpadového hospodářství kraje a rovněž možnostem a nástrojům kraje k ovlivnění vývoje nakládání s některými komoditami odpadů.

Komunální odpady

Komunálním odpadem („KO“) je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (občanů) a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Z hlediska zákonné evidence odpadů je komunální odpad (skupina 20 dle Katalogu odpadů) chápán v rozšířené podobě jako „Odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek odděleného sběru“. Rozsah pojmu v Katalogu odpadů však neodpovídá definici komunálního odpadu podle zákona o odpadech. V evidenci odpadů je potřeba rozlišit komunální odpad pocházející z obcí a ostatní komunální odpad 
od jiných původců. Je to zejména z toho důvodu, že většina zákonných povinností spojených s využitím a dalším nakládáním s komunálními odpady je přenesena na obce. Rozlišení komunálních odpadů podle původu je možné v případě produkce odpadů, nikoliv však pro popis způsobů nakládání s odpady.

Komunální odpad představuje velmi heterogenní směs co do látkového složení a vlastností. Komunální odpad lze rozdělit do několika skupin, pro které je charakteristický stejný způsob nakládání (sběr, využití, odstranění). Jedná se především o velkou skupinu materiálově využitelných – recyklovatelných odpadů, které lze po jejich odděleném sběru upravit 
na druhotné suroviny a dále využívat. Do této skupiny je potřeba zařadit také odděleně sbírané obalové odpady z obcí (ve sk.15), které jsou sbírány v rámci tříděného sběru v obcích. Kódování tříděných odpadů v ČR není jednoznačné. Část původců, resp. jejich oprávněných osob zařazuje tříděné odpady do sk. 20 a část do sk.15. Pro získání představy o reálné produkci využitelných složek komunálních odpadů je potřeba připočítat k vytříděným komunálním odpadů sk 20, také tříděný sběr evidovaný obcemi jako vytříděný obalový odpad původem ze systémů obcí sk 15.

Další skupinou KO je pak skupina biologických odpadů, které lze využívat biologickými metodami. Velkou část KO tvoří směsný komunální odpad, který je poměrně výhřevný 
(8-11 MJ/kg) a lze jej energeticky využít, i když v současné době je většinově bez užitku skládkován. Výjimkou jsou pouze Olomoucko a Prostějovsko, které odváží část svého SKO k energetickému využití do SAKO Brno. Nebezpečné složky tvoří jen zanedbatelnou část KO.

Pro charakteristiku komunálních odpadů byly použity údaje z archivní databáze ISOH, kterou disponuje Olomoucký kraj. Dále pak byla použita data AOS 
EKO-KOM, a.s., jejímiž smluvními partnery je většina obcí kraje (údaje o množství vytříděných odpadů v obecních systémech, způsoby sběru odpadů atd.).

Produkce a způsoby nakládání s komunálními odpady

Některé základní údaje o celkové produkci a nakládání s KO byly uvedeny v kapitole 3.1. 
a 3.2. Shrnutí je uvedeno v tabulce č. 9.

Produkce komunálních odpadů (sk. 20) v OK (v tunách)

| Kat.č. |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 z obcí [2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200101 | Papír a lepenka | 15 174 | 13 120 | 15 431 | 11 374 | 11 880 | 6 194 |
| 200102 | Sklo | 4 479 | 4 723 | 5 304 | 5 030 | 5 313 | 5 045 |
| 200108 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 568 | 483 | 546 | 518 | 494 |  |
| 200110 | Oděvy | 32 | 16 | 245 | 372 | 597 | 435 |
| 200111 | Textilní materiály | 280 | 267 | 299 | 286 | 270 | 169 |
| 200113 | Rozpouštědla | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 |
| 200114 | Kyseliny | 1 | 0,42 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 200115 | Zásady | 1 | 0,01 | 0,41 | 0,02 | 0,14 |  |
| 200117 | Fotochemikálie | 0,23 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,07 |  |
| 200119 | Pesticidy | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | 42 | 39 | 34 | 18 | 17 | 7 |
| 200125 | Jedlý olej a tuk | 240 | 230 | 290 | 212 | 193 | 0 |
| 200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 30 | 31 | 29 | 33 | 30 | 30 |
| 200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 207 | 186 | 195 | 208 | 176 | 173 |
| 200128 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | 0,22 | 0,07 | 0,12 |  |  |  |
| 200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 1 | 2 | 2 |
| 200130 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | 0,01 |  | 87 |  |  |  |
| 200131 | Nepoužitelná cytostatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 200132 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 8 | 11 | 10 | 10 | 13 | 1 |
| 200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 31 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 200134 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | 0,02 | 0,31 | 0,04 |  | 0,01 | 0 |
| 200135 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | 60 | 48 | 59 | 38 | 29 | 14 |
| 200136 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 136 | 111 | 79 | 93 | 99 | 36 |
| 200137 | Dřevo obsahující nebezpečné látky | 1 |  |  |  |  |  |
| 200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 479 | 377 | 475 | 612 | 729 | 661 |
| 200139 | Plasty | 4 789 | 4 924 | 5 654 | 5 971 | 6 116 | 5 016 |
| 200140 | Kovy [1] | 16 426 | 16 140 | 17 863 | 25 812 | 14 780 | 14 780 |
| 200199 | Další frakce jinak blíže neurčené | 29 | 14 | 40 | 43 | 22 |  |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | 6 999 | 9 900 | 17 751 | 16 748 | 21 148 | 15 148 |
| 200202 | Zemina a kameny | 5 724 | 5 076 | 19 351 | 117 | 22 885 | 177 |
| 200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 3 299 | 3 038 | 4 506 | 3 809 | 2 830 | 2 313 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | 178 474 | 185 684 | 177 461 | 177 153 | 171 150 | 133 406 |
| 200302 | Odpad z tržišť | 496 | 486 | 401 | 391 | 387 | 162 |
| 200303 | Uliční smetky | 4 040 | 4 725 | 5 493 | 4 412 | 4 642 | 3 610 |
| 200306 | Odpad z čištění kanalizace | 667 | 774 | 377 | 583 | 467 | 56 |
| 200307 | Objemný odpad | 27 042 | 24 697 | 20 804 | 20 824 | 18 614 | 16 305 |
| 200399 | Komunální odpady jinak blíže neurčené | 7 | 3 | 4 |  | 2 |  |
| Celkem |  | 269 780 | 275 131 | 292 809 | 274 691 | 282 913 | 203 760 |

Zdroj: krajská databáze

Poznámky: 
[1] do produkce kovů (kat.č.200140) byl v této tabulce vzhledem k praxi při nakládání s tímto druhem odpadu započten mimo A00 také odpad s kódem nakládání BN30, a to bez rozdílu původců.
[2] pro porovnání je za rok 2013 uvedeno, jaké množství odpadů pochází z obcí

Produkce komunálních odpadů z obcí (bez započtení odpadních obalů) v posledních letech stagnuje a pohybuje se kolem cca 190 kt. Produkce ostatních KO je závislá na činnosti ostatních původců, ale také na vhodném či méně vhodném zařazování sbíraných odpadů 
do skupiny 20. Podíl komunálních odpadů z obcí ve skupině 20 činí 70% (r. 2013).

Produkce SKO, objemných odpadů a skupiny 20 po jednotlivých ORP ukazuje tabulka č.10.

Produkce sk.20, SKO a objemných odpadů po ORP (t)

| ORP | kat.č. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7101 | 200301 | 11 003 | 10 181 | 10 180 | 9 046 | 10 023 |
| Hranice | 200307 | 2 697 | 1 552 | 1 756 | 513 | 1 283 |
|  | sk.20 | 16 619 | 14 217 | 14 592 | 11 572 | 14 065 |
| 7102 | 200301 | 9 680 | 8 923 | 8 585 | 8 857 | 8 383 |
| Jeseník | 200307 | 2 812 | 1 547 | 1 508 | 1 376 | 1 202 |
|  | sk.20 | 23 568 | 16 760 | 12 775 | 14 703 | 12 329 |
| 7103 | 200301 | 2 637 | 2 737 | 2 563 | 2 500 | 2 505 |
| Konice | 200307 | 223 | 266 | 304 | 331 | 346 |
|  | sk.20 | 3 209 | 3 351 | 3 240 | 3 190 | 3 233 |
| 7104 | 200301 | 7 588 | 6 714 | 5 397 | 5 408 | 5 465 |
| Lipník | 200307 | 265 | 317 | 227 | 240 | 159 |
|  | sk.20 | 8 794 | 8 278 | 6 064 | 6 209 | 5 982 |
| 7105 | 200301 | 4 329 | 5 883 | 6 672 | 6 461 | 6 534 |
| Litovel | 200307 | 234 | 508 | 635 | 629 | 596 |
|  | sk.20 | 5 112 | 8 304 | 9 783 | 8 296 | 8 458 |
| 7106 | 200301 | 6 259 | 5 567 | 4 700 | 5 894 | 5 790 |
| Mohelnice | 200307 | 457 | 351 | 426 | 517 | 422 |
|  | sk.20 | 7 687 | 6 688 | 6 109 | 7 531 | 7 018 |
| 7107 | 200301 | 42 283 | 50 462 | 44 921 | 43 814 | 42 135 |
| Olomouc | 200307 | 5 889 | 8 127 | 5 403 | 4 712 | 4 516 |
|  | sk.20 | 64 622 | 81 606 | 83 488 | 68 149 | 68 528 |
| 7108 | 200301 | 25 196 | 27 368 | 25 509 | 24 209 | 25 183 |
| Prostějov | 200307 | 3 657 | 4 081 | 3 954 | 4 199 | 3 799 |
|  | sk.20 | 35 304 | 37 361 | 45 160 | 34 949 | 58 565 |
| 7109 | 200301 | 21 430 | 22 891 | 24 514 | 23 060 | 21 422 |
| Přerov | 200307 | 3 434 | 4 800 | 3 596 | 4 993 | 3 035 |
|  | sk.20 | 29 861 | 31 712 | 35 713 | 35 306 | 31 545 |
| 7110 | 200301 | 10 456 | 7 053 | 6 987 | 10 354 | 6 713 |
| Šternberk | 200307 | 322 | 433 | 305 | 565 | 695 |
|  | sk.20 | 11 143 | 7 700 | 8 553 | 11 256 | 7 748 |
| 7111 | 200301 | 19 853 | 19 495 | 18 809 | 18 886 | 19 080 |
| Šumperk | 200307 | 6 476 | 2 129 | 2 136 | 2 035 | 2 064 |
|  | sk.20 | 32 277 | 27 000 | 29 057 | 28 800 | 29 317 |
| 7112 | 200301 | 7 899 | 7 232 | 7 578 | 7 837 | 7 347 |
| Uničov | 200307 | 232 | 247 | 183 | 240 | 109 |
|  | sk.20 | 9 835 | 8 636 | 9 632 | 8 969 | 8 368 |
| 7113 | 200301 | 9 861 | 11 144 | 11 046 | 10 828 | 10 571 |
| Zábřeh | 200307 | 344 | 337 | 370 | 475 | 387 |
|  | sk.20 | 15 432 | 13 221 | 13 097 | 13 280 | 14 051 |

Zdroj: krajská databáze

Poznámka: kat. č .200301 – SKO, kat.č.200307 – objemný odpad, sk.20 – komunální odpady

Jak již bylo uvedeno, do produkce komunálních odpadů z obcí je potřeba započítat také odděleně sbírané komunální odpady, které jsou některými obcemi, resp. oprávněnými osobami zařazovány pod sk.15 – odpadní obaly. Produkci jednotlivých druhů komunálních odpadů včetně odpadů skupiny 15 ukazuje tabulka č. 11.

Produkce komunálních a obalových odpadů v OK (t)

| kat.č. |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | 2 147 | 2 262 | 2 201 | 1 850 | 1 328 |
| 150102 | Plastové obaly | 1 968 | 2 117 | 1 856 | 1 780 | 1 576 |
| 150103 | Dřevěné obaly | 21 | 8 |  |  | 4 |
| 150104 | Kovové obaly | 57 | 44 | 46 | 27 | 16 |
| 150105 | Kompozitní obaly | 186 | 190 | 214 | 241 | 248 |
| 150106 | Směsné obaly | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150107 | Skleněné obaly | 2 345 | 2 525 | 2 285 | 1 916 | 1 668 |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 130 | 144 | 138 | 129 | 171 |
| 150111 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | 0 |  |  |  |  |
| celkem odpady z obalů |  | 6 858 | 7 292 | 6 741 | 5 943 | 5 011 |
| Celkem sk. 20 |  | 263 462 | 264 870 | 277 263 | 252 209 | 269 208 |
| Celkem sk. 20 + 15 |  | 270 320 | 272 162 | 284 004 | 258 152 | 274 219 |

Zdroj: krajská databáze

Produkčně nejvýznamnějším odpadem je bezesporu směsný komunální odpad (SKO). Celkově tvoří 62 % komunálního odpadu (včetně obalových odpadů z obcí) všech původců. SKO pochází téměř ze 78 % z obcí.(r.2013)

Produkčně významnou skupinou začíná být biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a zeleně – tvoří cca 8 % KO z obcí (včetně obalových odpadů). Další významnou skupinou je objemný odpad, který tvoří téměř 7 % KO z obcí. Objemný odpad pochází z 89 % z obcí. (r.2013)

Významnou skupinou jsou také recyklovatelné odpady z odděleného sběru (včetně výkupu) - papír, plast, sklo, kovy, kompozitní obaly. Kovové odpady sbírané ostatními původci dosahují velmi vysokých hodnot. Je to ale spíše způsobeno nevhodným zařazováním odpadů 
ve výkupnách odpadů do skupiny 20, která by měla zůstat vymezená spíše obecnímu sběru odpadů.

Způsoby nakládání s komunálními odpady skupiny 20, které jsou produkovány v OK, shrnuje tabulka č. 12. Jedná se o nakládání s celou skupinou 20 bez rozlišení původu odpadů, jelikož toto stávající způsob evidence odpadů neumožňuje.

Způsoby nakládání s komunálním odpadem v OK(sk. 20)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetické využití | 409 | 0 | 49 | 794 | 189 |
| Materiálové využití | 35 935 | 41 550 | 53 800 | 70 207 | 51 217 |
| Skládkování | 238 647 | 229 851 | 184 834 | 171 581 | 164 324 |
| Spalování | 5 | 331 | 290 | 316 | 268 |

Zdroj: krajská databáze

Vysvětlivky: 
Data byla získána podle metodiky matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH
Energetické využití, (kód nakládání XR1, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Materiálové využití, (kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Skládkování,( kód nakládání XD1, XD5 a XD12, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Spalování  (kód nakládání XD10, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)

V posledních letech se podíl skládkovaných komunálních odpadů snižuje, přesto se jedná 
o dominantní způsob nakládání s KO.

Z porovnání dat produkce a nakládání vyplývá, že podíl nakládání s odpady produkovanými v kraji klesá- v roce 2013 bylo nakládáno pouze ze 76% KO vyprodukovaných v kraji. Hlavní příčinou je  odvoz části SKO za účelem energetického využití do SAKO Brno.

Recyklovatelné komunální odpady

Materiálově využitelné – recyklovatelné složky komunálních odpadů jsou ty odpady, u nichž lze v praxi zajistit oddělený způsob sběru, jejich následnou úpravu na druhotnou surovinu 
a zpracování druhotných surovin ve výrobních procesech. Druhotné suroviny zpracované formou fyzikálních a chemických procesů přitom nahrazují primární suroviny často vyráběné z neobnovitelných zdrojů nebo zásadním způsobem snižují množství energie a dalších vstupů do výroby.

Do využitelných skupin komunálních odpadů patří odpady skupiny 20 (20 01 01 papír 
a lepenka, 20 01 02 sklo, 20 01 39 plasty, 20 01 40 kovy). Za omezeně recyklovatelné lze považovat také 20 01 10 oděvy, 20 01 11 textilní materiály.

Součástí komunálních odpadů jsou také odpadní obaly, které lze v rámci komunálních systémů sběru (Vyhláška č.381/01 Sb., Katalog odpadů, §2, odst.1 g)) sbírat a vykazovat 
v podskupině 15 01 (15 01 01 papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 plastové obaly, 15 01 04 kovové obaly, 15 01 05 kompozitní obaly, 15 01 07 skleněné obaly, 15 01 09 textilní obaly). Spotřebitelské/prodejní obalové odpady se však v ČR nesbírají až na malé výjimky odděleně. Jsou běžnou součástí odděleně sbíraných komunálních odpadů v obcích. Možnost dvojího kódování v Katalogu odpadů vede v praxi často k velkým nesrovnalostem v evidenci odpadů jak u produkce, tak u následného nakládání s odpady.

Obdobně je tomu u dalších druhů odpadů, které jsou sbírány fyzickými osobami za účelem výkupu. Jedná se především o papírový a kovový odpad, který může být provozovatelem výkupny surovin zařazen do různých skupin (např. skupina 16, 17, 19). Z hlediska stávající evidence odpadů není tedy zcela jasné, jaké druhy odpadů lze započítat do využitelných komunálních odpadů, tedy odpadů, které jsou sbírány a předávány k využití v rámci komunálních systémů sběru. Mimo obecní systémy jde až na výjimky také o sběr textilu 
a použitého oblečení. Ten organizují soukromé firmy většinou za účelem získání materiálu pro obchody second hand a charitativní účely více v kapitole o předcházení vzniku odpadů).

Zákon o odpadech stanovuje obcím povinnost třídění minimálně 4 hlavních komodit (papír, plast, sklo, kov, nebezpečné odpady). POH ČR stanovuje cíl dosažení recyklace 50% výskytu těchto odpadů v komunálních odpadech do roku 2020.  Další nově stanovenou povinností je separace komunálního BRKO.

Oddělené soustřeďování a následná recyklace a využití vybraných KO je žádoucí i z pohledu zákazu skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů, který bude platit od roku 2024, jak je stanoveno zákonem o odpadech.

Ke zmíněným hlavním druhům recyklovatelných KO se vztahuje také cíl, který je obsažen v POH ČR a je nedílnou součástí návrhové částí POH OK.

Oddělený sběr komodit v obcích OK

| Rok | Papír | Plast | Sklo | Kov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 78% | 100% | 99% | 44% |
| 2010 | 80% | 99% | 98% | 39% |
| 2011 | 85% | 99% | 99% | 41% |
| 2012 | 88% | 99% | 99% | 42% |
| 2013 | 89% | 99% | 98% | 41% |
| 2014 | 90% | 99% | 99% | 42% |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Podíl obyvatel žijících v obcích OK kde je zaveden sběr komodit definovaných zákonem o odpadech

| Rok | Papír | Plast | Sklo | Kov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 94% | 100% | 100% | 66% |
| 2010 | 95% | 100% | 100% | 63% |
| 2011 | 95% | 100% | 100% | 72% |
| 2012 | 97% | 100% | 100% | 73% |
| 2013 | 97% | 100% | 100% | 74% |
| 2014 | 97% | 100% | 100% | 76% |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Z tabulek vyplývá, že až na několik obcí jsou odděleně sbírány plast a sklo v rámci celého kraje. Papír nesbírá 10% obcí kraje a reprezentuje 3% obyvatel kraje. Největší problém je u komodity kov, kde v roce 2014 mělo zajištěn sběr kovů pouhých 42% obcí. Z porovnání obou tabulek vyplývá, že se jedná především o malé obce, neboť z hlediska pokrytí obyvatel má sběr kovů dostupných 76% obyvatel kraje.

##### Produkce recyklovatelných komunálních odpadů

Produkce recyklovatelných komunálních odpadů je uvedena v tabulce č. 15. Jedná se o recyklovatelné KO a rovněž o odpadní obaly ze skupiny 15, které jsou sbírány v obecních systémech tříděného sběru.

Produkce recyklovatelných odpadů v OK (t)

| Kat.č. |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | 2 147 | 2 262 | 2 201 | 1 850 | 1 328 |
| 150102 | Plastové obaly | 1 968 | 2 117 | 1 856 | 1 780 | 1 576 |
| 150103 | Dřevěné obaly | 21 | 8 |  |  | 4 |
| 150104 | Kovové obaly | 57 | 44 | 46 | 27 | 16 |
| 150105 | Kompozitní obaly | 186 | 190 | 214 | 241 | 248 |
| 150107 | Skleněné obaly | 2 345 | 2 525 | 2 285 | 1 916 | 1 668 |
| 200101 | Papír a lepenka | 15 174 | 13 120 | 15 431 | 11 374 | 11 880 |
| 200102 | Sklo | 4 479 | 4 723 | 5 304 | 5 030 | 5 313 |
| 200111 | Textilní materiály | 280 | 267 | 299 | 286 | 270 |
| 200139 | Plasty | 4 789 | 4 924 | 5 654 | 5 971 | 6 116 |
| 200140 | Kovy | 10 108 | 5 880 | 2 316 | 3 330 | 1 075 |
| Celkem |  | 41 554 | 36 060 | 35 607 | 31 803 | 29 495 |

Zdroj: krajská databáze

Produkce recyklovatelných odpadů z obcí podle zákonné evidence může být odlišná od evidence množství vytříděných recyklovatelných odpadů v systému EKO-KOM (systém zpětného odběru a využití obalových odpadů). V rámci systému je evidován veškerý odpad, který vytřídili občané všech obcí zapojených v systému. V praxi je tato evidence výrazně přesnější, protože počet vykazujících subjektů odpovídá většinovému počtu obcí v Olomouckém kraji. Na konci roku 2014 bylo do systému EKO-KOM zapojeno 388 obcí. Množství vytříděných odpadů v obcích Olomouckého kraje ukazuje tabulka č. 16.

Množství vytříděných odpadů v obcích OK (t)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír | 12 256 | 12 471 | 13 009 | 12 531 | 12 167 | 12 974 |
| Plast | 5 540 | 6 031 | 6 378 | 6 530 | 6 578 | 6 948 |
| Sklo směsné | 4 894 | 5 075 | 5 200 | 4 710 | 4 488 | 4 588 |
| Sklo bílé | 1 937 | 1 997 | 2 162 | 2 167 | 2 198 | 2 342 |
| Sklo Celkem | 6 831 | 7 072 | 7 362 | 6 877 | 6 686 | 6 930 |
| Nápojový karton | 210 | 225 | 247 | 280 | 275 | 279 |
| Kov | 11 609 | 20 658 | 19 953 | 21 597 | 17 841 | 23 412 |
| Celkem | 36 445 | 46 457 | 46 950 | 47 814 | 43 547 | 50 544 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Při srovnání dat z tabulky č. 16 s evidovanou produkcí odpadů dle tabulky č. 15 je vidět poměrně velké rozdíly v celkových produkcích. Největší rozdíly jsou u komodity kovových odpadů, protože obce do systému EKO-KOM vykazují kovové odpady od občanů sbírané ve výkupnách surovin. Podle nové vyhlášky o způsobech odděleného sběru lze předpokládat, že obce budou výkupny odpadů zapojovat do svých obecních systémů sběru odpadů ve větší míře.

Rozdíl dat EKO-KOM, a.s./krajská databáze

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír | 72% | 83% | 75% | 97% | 94% |
| Plast | 82% | 86% | 85% | 84% | 86% |
| Sklo Celkem | 100% | 98% | 97% | 99% | 96% |
| Kov | 114% | 349% | 845% | 643% | 1635% |

Pro potřeby stanovení produkce recyklovatelných odpadů z území jednotlivých ORP je uvedena tabulka č. 18, která ukazuje rozdíly v produkci (tříděném sběru) recyklovatelných KO.

Množství vytříděných recyklovatelných KO v území ORP (r. 2014) (t)

| území ORP | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo bílé | Nápojový karton | Kov | Celkem | Celkem bez kovů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 382,1 | 357,6 | 215,1 | 82,4 | 13,8 | 1 907,5 | 2 958,5 | 1 051,0 |
| Jeseník | 702,2 | 451,8 | 291,5 | 388,6 | 16,7 | 2 289,3 | 4 140,1 | 1 850,8 |
| Konice | 72,1 | 116,8 | 69,3 | 48,3 | 1,3 | 341,0 | 648,7 | 307,7 |
| Lipník nad Bečvou | 189,1 | 169,3 | 121,8 | 27,2 | 5,3 | 670,9 | 1 183,5 | 512,6 |
| Litovel | 430,8 | 340,3 | 125,6 | 113,9 | 5,5 | 912,2 | 1 928,3 | 1 016,1 |
| Mohelnice | 242,9 | 216,5 | 146,2 | 17,4 | 3,7 | 337,8 | 964,5 | 626,7 |
| Olomouc | 5 126,6 | 2 068,2 | 1 547,6 | 374,1 | 122,9 | 6 893,5 | 16 132,8 | 9 239,3 |
| Prostějov | 1 450,1 | 1 058,2 | 411,9 | 547,9 | 21,2 | 3 130,0 | 6 619,2 | 3 489,2 |
| Přerov | 1 980,3 | 607,9 | 693,6 | 115,6 | 15,7 | 4 512,1 | 7 925,2 | 3 413,1 |
| Šternberk | 349,5 | 291,9 | 120,2 | 81,8 | 7,4 | 301,0 | 1 151,7 | 850,8 |
| Šumperk | 1 175,6 | 680,7 | 475,3 | 321,3 | 45,5 | 1 192,4 | 3 890,8 | 2 698,4 |
| Uničov | 358,3 | 236,3 | 154,2 | 30,4 | 5,1 | 27,6 | 811,9 | 784,3 |
| Zábřeh | 514,6 | 352,5 | 215,9 | 193,4 | 15,2 | 896,7 | 2 188,3 | 1 291,6 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

##### Míra třídění a recyklace vybraných skupin KO

Pro porovnání výkonu obcí a jejich obyvatel v třídění recyklovatelných KO je v praxi používán ukazatel výtěžnost tříděného sběru (měrná produkce tříděných recyklovatelných KO), který se udává v kg/obyvatel/rok. Představuje množství vytříděných KO jedním průměrným obyvatelem sledovaného území (obec, ORP, kraj). Tento ukazatel umožňuje porovnání výkonu tříděného sběru mezi jednotlivými obcemi a většími územními jednotkami.  Porovnání výkonu třídění KO mezi kraji ukazuje následující obrázek.

Výtěžnost tříděného sběru (v kg/ob/rok) za rok 2014 – porovnání krajů ČR

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Olomoucký kraj patří v posledních letech ke krajům s vyšší mírou třídění KO v obcích. V roce 2014 vytřídil průměrný obyvatel Olomouckého kraje celkem 79,6 kg recyklovatelných odpadů (42,7 kg bez kovů). Průměr za ČR byl 58,7 kg/ob/rok (40,5 kg/ob/rok bez kovů).

Míru tříděného sběru odpadů, resp. výtěžnost tříděného sběru v porovnání území ORP Olomouckého kraje v roce 2014 ukazuje tabulka č. 19.

Výtěžnost tříděného sběru v porovnání území ORP za rok 2014 (kg/ob/rok)

| ORP | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo bílé | Sklo Celkem | Nápojový karton | Kov | Celkem | Celkem bez kovu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 11,0 | 10,3 | 6,2 | 2,4 | 8,6 | 0,4 | 55,1 | 85,5 | 30,4 |
| Jeseník | 17,5 | 11,2 | 7,3 | 9,7 | 16,9 | 0,4 | 57,0 | 103,0 | 46,1 |
| Konice | 6,5 | 10,6 | 6,3 | 4,4 | 10,6 | 0,1 | 30,9 | 58,7 | 27,9 |
| Lipník nad Bečvou | 12,6 | 11,3 | 8,1 | 1,8 | 9,9 | 0,4 | 44,8 | 79,0 | 34,2 |
| Litovel | 18,2 | 14,3 | 5,3 | 4,8 | 10,1 | 0,2 | 38,4 | 81,3 | 42,8 |
| Mohelnice | 13,0 | 11,6 | 7,8 | 0,9 | 8,8 | 0,2 | 18,1 | 51,7 | 33,6 |
| Olomouc | 31,8 | 12,8 | 9,6 | 2,3 | 11,9 | 0,8 | 42,8 | 100,1 | 57,4 |
| Prostějov | 14,8 | 10,8 | 4,2 | 5,6 | 9,8 | 0,2 | 31,9 | 67,5 | 35,6 |
| Přerov | 24,2 | 7,4 | 8,5 | 1,4 | 9,9 | 0,2 | 55,1 | 96,8 | 41,7 |
| Šternberk | 14,8 | 12,3 | 5,1 | 3,5 | 8,5 | 0,3 | 12,7 | 48,7 | 36,0 |
| Šumperk | 16,6 | 9,6 | 6,7 | 4,5 | 11,3 | 0,6 | 16,9 | 55,0 | 38,2 |
| Uničov | 15,8 | 10,4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 0,2 | 1,2 | 35,7 | 34,5 |
| Zábřeh | 15,3 | 10,5 | 6,4 | 5,7 | 12,2 | 0,5 | 26,6 | 65,0 | 38,4 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Evidovaná produkce recyklovatelných odpadů zaznamenává pouze ty odpady, které byly z celkového množství komunálních odpadů vytříděny. Skutečný výskyt (bilance) jednotlivých složek v komunálním odpadu z obcí pak dává představu o potenciálu využití. Vychází z poznatků o skladbě směsných a vytříděných komunálních odpadů. Při použití výše uvedeného postupu pro výpočet míry recyklace KO je zřejmé, že obce Olomouckého kraje dosahují cca 45 % míry recyklace papíru, plastů, skla a kovů.

##### Způsoby sběru recyklovatelných odpadů

Veškeré údaje, které jsou dále uváděny, pocházejí ze systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a využití obalových odpadů. Systém je provozován AOS EKO-KOM, a.s. jako integrovaný se stávajícím systémem komunálního sběru využitelných odpadů. V roce 2014 bylo zapojeno do systému 388 obcí z Olomouckého kraje. Údaje jsou použity zejména z posledních několika let, aby popisovaly aktuální stav v kraji. Informace podobného charakteru nejsou k dispozici z žádných jiných zdrojů.

Sběr využitelných složek v ČR je již historicky zaveden jako sběr komoditní. Každý materiál se tedy sbírá zvlášť do speciálních nádob, pytlů nebo jiných sběrných prostředků. Pouze nápojové kartony jsou často sbírány ve směsi s papírem nebo s plasty. Podobné směsi lze očekávat podle nové vyhlášky MŽP i u dalších komodit. Vývoj podílu obcí a v nich žijících obyvatel pokrytých sběrem dané komodity je uveden v tabulce č. 20 a 21.

Podíl obcí sbírajících danou komoditu odpadů v OK

| Rok | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo bílé | Sklo Celkem | Nápojový karton | Kov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 78% | 100% | 98% | 72% | 99% | 67% | 44% |
| 2010 | 80% | 99% | 98% | 72% | 98% | 69% | 39% |
| 2011 | 85% | 99% | 99% | 75% | 99% | 79% | 41% |
| 2012 | 88% | 99% | 98% | 84% | 99% | 83% | 42% |
| 2013 | 89% | 99% | 98% | 81% | 98% | 82% | 41% |
| 2014 | 90% | 99% | 99% | 83% | 99% | 81% | 42% |

Zdroj: EKO-KOM,a.s.

Podíl obyvatel žijících v obcích sbírajících danou komoditu odpadů 
v OK

| Rok | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo bílé | Sklo Celkem | Nápojový karton | Kov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 94% | 100% | 100% | 76% | 100% | 87% | 66% |
| 2010 | 95% | 100% | 100% | 75% | 100% | 90% | 63% |
| 2011 | 95% | 100% | 100% | 77% | 100% | 94% | 72% |
| 2012 | 97% | 100% | 99% | 83% | 100% | 95% | 73% |
| 2013 | 97% | 100% | 99% | 80% | 100% | 94% | 74% |
| 2014 | 97% | 100% | 100% | 83% | 100% | 94% | 76% |

Zdroj: EKO-KOM,a.s.

Z obou tabulek vyplývá, že sběr plastů a skla (sběr čirého skla je zaveden v 83 % obcí) je zaveden téměř ve všech obcích Olomouckého kraje. Sběr papíru organizovalo v r. 2014 celkem 90 % všech obcí. Sběr nápojových kartonů je zaveden v 81 % obcí a sběr kovů organizovaný obcemi byl v roce 2014 zaveden pouze v 42 % obcí.

Rozdíly ve sběru komodit v obcích v území jednotlivých ORP v roce 2014jsou uvedeny v následující tabulce.

Podíl obcí sbírajících danou komoditu odpadů v jednotlivých ORP

| ORP | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo bílé | Sklo Celkem | Nápojový karton | Kov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice | 84% | 100% | 100% | 71% | 100% | 77% | 16% |
| Jeseník | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Konice | 95% | 100% | 100% | 81% | 100% | 43% | 10% |
| Lipník nad Bečvou | 83% | 100% | 100% | 83% | 100% | 75% | 33% |
| Litovel | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 70% | 35% |
| Mohelnice | 86% | 100% | 100% | 36% | 100% | 86% | 43% |
| Olomouc | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 61% |
| Prostějov | 93% | 100% | 96% | 92% | 96% | 82% | 26% |
| Přerov | 67% | 96% | 100% | 76% | 100% | 58% | 22% |
| Šternberk | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 48% |
| Šumperk | 88% | 97% | 97% | 62% | 97% | 88% | 59% |
| Uničov | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| Zábřeh | 93% | 100% | 96% | 93% | 96% | 93% | 82% |

Zdroj: EKO-KOM,a.s.

Z hlediska sběru jednotlivých komodit bude třeba podpořit sběr komodit v červeně označených ORP, tak aby byl do budoucna plněn cíl zajištění sběru komodit papír, plast, sklo a kovy.

Nejrozšířenějším způsobem sběru je donáškový sběr do sběrných nádob různých typů
a objemů. Vývoj počtu sběrných nádob (nádoby a kontejnery s horním výsypem, kontejnery se spodním výsypem) na území Olomouckého kraje ukazuje tabulka č. 23.

Vývoj počtu sběrných nádob na území OK

| Rok | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo čiré | Sklo celkem | Nápojový karton | Kov | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 3 073 | 4 661 | 3 431 | 1 675 | 5 106 | 1 082 | 76 | 13 998 |
| 2010 | 3 233 | 4 794 | 3 528 | 1 754 | 5 282 | 1 138 | 83 | 14 530 |
| 2011 | 3 528 | 5 029 | 3 675 | 1 896 | 5 571 | 1 245 | 122 | 15 495 |
| 2012 | 3 842 | 5 366 | 3 749 | 2 155 | 5 904 | 1 322 | 135 | 16 569 |
| 2013 | 4 153 | 5 781 | 3 797 | 2 266 | 6 063 | 1 337 | 157 | 17 491 |
| 2014 | 4 547 | 6 188 | 3 938 | 2 345 | 6 283 | 1 397 | 166 | 18 581 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Vybavenost obcí Olomouckého kraje nádobami patří mezi průměrné až lehce nadprůměrné v rámci ČR. Hustota sběrné sítě (počet obyvatel/sběrné místo, sběrné místo je tvořeno standardně kontejnerem na papír, plast, sklo) v roce 2014 byla 130 obyvatel/sběrné místo 
(ve srovnání s ČR 141/obyvatel/sběrné místo).

Část obcí používá ke sběru některých komodit pytlový sběr. V r. 2014 se jednalo o 166 obcí. Nejčastěji sbíranou komoditou byl nápojový karton. Množství odpadů sesbíraných prostřednictvím pytlového sběru (4 %) je ale zanedbatelné ve srovnání s množstvím odpadů sebraných prostřednictvím sběrných nádob.

Většina recyklovatelných KO je sbírána prostřednictvím sítě sběrných nádob nebo pytlů. Část odpadů je sbírána dalšími způsoby sběru, tj. ve sběrných dvorech, na sběrných místech určených obcí, školními sběry, mobilními sběry a také výkupnami. Podíl odpadů sebraných v obcích nádobovým a pytlovým sběrem ukazuje tabulka č. 24.

Podíl množství odděleně sbíraných odpadů v obcích nádobovým a pytlovým v OK

| Rok | Papír (t) | % Podíl | Plast (t) | % Podíl | Sklo (t) | % Podíl | Nápojový karton (t) | % Podíl | Kov (t) | % Podíl | Celkem (t) | % Podíl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 8 747 | 71% | 5 393 | 97% | 6 662 | 98% | 210 | 100 | 27 | 0% | 21 039 | 58% |
| 2010 | 8 206 | 66% | 5 846 | 97% | 6 921 | 98% | 225 | 100 | 28 | 0% | 21 226 | 46% |
| 2011 | 7 471 | 57% | 6 176 | 97% | 7 149 | 97% | 247 | 100 | 52 | 0% | 21 571 | 46% |
| 2012 | 7 079 | 56% | 6 308 | 97% | 6 677 | 97% | 280 | 100 | 33 | 0% | 20 377 | 43% |
| 2013 | 6 740 | 55% | 6 360 | 97% | 6 453 | 97% | 275 | 100 | 54 | 0% | 19 882 | 46% |
| 2014 | 6 610 | 51% | 6 665 | 96% | 6 696 | 97% | 279 | 100 | 50 | 0% | 20 299 | 40% |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Z tabulky je zřejmé, že u komodity papír a zejména pak kovy mají velký význam jiné způsoby sběru, a to především soukromé výkupny odpadů, ve kterých je odpad od občanů sbírán mimo obecní systém sběru. Bohužel část vykupovaných odpadů je získávána nelegálním způsobem, kdy dochází k poškozování soukromého i veřejného majetku. V posledních letech se rozmáhá také vykrádání kontejnerů na sběr papíru, který je potom prodáván do výkupen.

K ostatním způsobům sběru recyklovatelných odpadů patří sběr ve sběrných dvorech nebo sběrných místech určených vyhláškou obce (sběrný dvůr bez souhlasu k provozu zařízení podle zákona o odpadech). Jejich počet v OK ukazuje tabulka č. 25.

Počet sběrných dvorů a sběrných míst určených vyhláškou obce pro oddělený sběr dané komodity v OK

| Rok | Papír | Plast | Sklo směsné | Sklo bílé | Sklo Celkem | Nápojový karton | Kov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 |  | 11 |
| 2010 | 17 | 12 | 5 | 6 | 11 |  | 13 |
| 2011 | 18 | 13 | 9 | 7 | 16 | 1 | 13 |
| 2012 | 24 | 12 | 14 | 7 | 21 |  | 12 |
| 2013 | 17 | 12 | 15 | 6 | 21 | 1 | 15 |
| 2014 | 23 | 21 | 15 | 10 | 25 | 2 | 24 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

V případě sběrných dvorů se většinově jedná o doplňkový způsob sběru recyklovatelných odpadů v obci.

Jak již bylo řečeno, část recyklovatelných odpadů, zejména pak těch s pozitivní výkupní cenou na trhu druhotných surovin, je sbírána prostřednictvím soukromých výkupen odpadů. Počet výkupen, jejichž odpady vykazují obce do systému EKO-KOM (mají tedy s výkupnami smlouvu nebo dohodu) ukazuje tabulka č. 26.

Počet výkupen odpadů, jejichž odpady vykazují obce do systému 
EKO-KOM v OK

| Rok | Papír | Plast | Kov |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 7 |  | 14 |
| 2010 | 7 |  | 12 |
| 2011 | 10 |  | 15 |
| 2012 | 22 |  | 37 |
| 2013 | 28 | 1 | 75 |
| 2014 | 33 |  | 63 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Počet výkupen, které byly zapojeny do obecních systémů sběru odpadů, je ve srovnání s jinými kraji minimální. Sběr kovů probíhá až na výjimky výkupem, ale do komunálních systémů se množství takto sebraných kovových odpadů téměř nedostane.

##### Nakládání s recyklovatelnými KO

Zcela převládajícím způsobem nakládání s recyklovatelnými KO je jejich materiálové využití.

Většina vytříděných odpadů je dále upravována na zařízeních na úpravu odpadů (dotřiďovací linky), která jsou provozována na území OK. Kovové odpady jsou upravovány ve větších výkupnách nebo specializovaných kovošrotech, které disponují šrédry a kvalitními lisy.

Z odpadů jsou vyráběny druhotné suroviny podle kvalitativních požadavků konečných zpracovatelů nebo obchodníků, kteří suroviny nakupují v rámci mezinárodního trhu. Obecně trvale poptávané jsou některé třídy papíru, sklo, některé druhy jednodruhových plastů a kovy. Druhotné suroviny vyrobené z komunálních odpadů mají většinově nižší kvalitu než suroviny získané z průmyslových nebo obchodních odpadů.

Druhotné suroviny jsou zpracovávány na území ČR a rovněž v zahraničních zařízeních. Podrobněji je o zařízeních na úpravu a využití odpadů pojednáno v kapitole 5.

##### Souhrn

- Produkce odděleně sbíraných materiálově využitelných - recyklovatelných složek komunálních odpadů podskupiny 20 01 činila v r. 2013 celkem 29 495  t .

- Převažujícím způsobem nakládání s materiálově využitelnými složkami je jejich recyklace.

- Oddělený (tříděný) sběr plastů a skla je zajištěn téměř ve 100 %  obcí kraje. Papír je sbírán v 94 % obcí. Sběr nápojových kartonů organizuje 66 % obcí, sběr kovových odpadů pouze 17 % obcí (stav v r. 2014).

- Převažujícím způsobem sběru je nádobový způsob. Na území kraje bylo v roce 2014 instalováno 18,5 tis. barevných kontejnerů pro tříděný sběr. Na jedno průměrné sběrné hnízdo (1 kontejner na papír, 1 na plast, 1 na sklo) připadá cca 130 obyvatel, což řadí Olomoucký  kraj mezi průměrně vybavené kraje v ČR. Pytlový sběr používá 4 % obcí pro doplňkový sběr plastů a papíru (příp. nápojových kartonů).

- Privátní výkupny odpadů/surovin jsou doplňkovým způsobem zejména pro sběr kovů a sběr papíru. Jejich aktivita však závisí na trhu s druhotnými surovinami a pro tříděný sběr z obcí jsou nestabilním prvkem.

Biologicky rozložitelné komunální odpady

Za biologicky rozložitelný komunální odpad („BRKO“) jsou považovány všechny druhy biologicky rozložitelného odpadu („BRO“) ve skupině 20 Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) a částečně biologicky rozložitelný odpad v podskupině 15 01 Katalogu odpadů, sbíraný v obcích.

Do BRKO náleží odpady papíru a lepenky, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 
a stravoven, část odpadů oděvů a textilních materiálů, dřevo, biologicky rozložitelný odpad 
ze zahrad a parků, část směsného komunálního odpadu, odpadu z tržišť a objemného odpadu ve skupině 20 a částečně podskupině 15 01 Katalogu odpadů.

Biologickým komunálním odpadem (bioodpadem) se rozumí BRO ze zahrad a veřejné zeleně, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo maloobchodních zařízení.

Od 1.1.2015 byla stanovena novelou zákona o odpadech povinnost pro obce odděleně soustřeďovat biologicky rozložitelný odpad a zajistit další nakládání s tímto odpadem. Následnou vyhláškou a výkladem byla povinnost specifikována na sběr minimálně BRO rostlinného původu v období od dubna do října kalendářního roku.

Pro BRKO platí zákonná povinnost na odklon části BRKO od skládkování. Tato povinnost vychází z evropské rámcové směrnice o skládkách. Dosažení cíle pro rok 2020 je součástí závazné části POH OK pro další období. Cíle pro rok 2013 a 2015 nebyly v rámci kraje splněny.

Oddělený sběr vhodných druhů BRKO a jejich následné využití je žádoucí i z pohledu zákonem stanoveného zákazu skládkování SKO, recyklovatelných a využitelných odpadů v roce 2024.

##### Produkce BRKO

Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů je souhrnem produkce určitých druhů odpadů s úplným nebo částečným podílem biologicky rozložitelného obsahu, které vymezuje metodika výpočtu indikátorů pro hodnocení POH ČR. Souhrn všech druhů odpadů zahrnutých do odpadů s podílem BRKO je uveden v tabulce č. 27.

Produkce odpadů s podílem BRKO v OK (t)

| kat.č. |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Koef. podílu BRO v KO | 2013 [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | 2 147 | 2 262 | 2 369 | 1 850 | 1 331 | 1,00 | 1 331 |
| 200101 | Papír a lepenka | 15 174 | 13 120 | 15 431 | 11 374 | 11 880 | 1,00 | 11 880 |
| 200108 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 568 | 483 | 546 | 518 | 494 | 1,00 | 494 |
| 200110 | Oděvy | 32 | 16 | 245 | 372 | 597 | 0,75 | 448 |
| 200111 | Textilní materiály | 280 | 267 | 299 | 286 | 270 | 0,75 | 203 |
| 200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 479 | 377 | 475 | 612 | 729 | 1,00 | 729 |
| 200201 | Biologicky rozložitelný odpad | 6 999 | 9 900 | 17 751 | 16 748 | 21 148 | 1,00 | 21 148 |
| 200301 | Směsný komunální odpad | 178 474 | 185 684 | 177 461 | 177 153 | 171 150 | 0,48 | 82 152 |
| 200302 | Odpad z tržišť | 496 | 486 | 401 | 391 | 387 | 0,75 | 290 |
| 200303 | Uliční smetky | 4 040 | 4 725 | 5 493 | 4 412 | 4 642 | 0,10 | 464 |
| 200307 | Objemný odpad | 27 042 | 24 697 | 20 804 | 20 824 | 18 614 | 0,30 | 5 584 |
| Celkem |  | 235 730 | 242 017 | 241 276 | 234 540 | 231 241 |  | 124 722 |

Zdroj: krajská databáze

Poznámka: [1] množství biologicky rozložitelné složky v jednotlivých odpadech

Současná produkce odpadu obsahujícího BRKO je evidována v celkovém množství přibližně 231 kt za rok, přičemž množství biologicky rozložitelné složky v těchto odpadech je cca 
125 kt.

Nejvyšší podíl odpadů s obsahem BRKO tvoří SKO, papír a lepenka, biologicky rozložitelný odpad a objemný odpad.

Na významu nabývá každoročně výrazněji odděleně sbíraný bioodpad z obcí a částečně 
i od ostatních původců. Většinově se jedná o odpad ze zahrad a z údržby veřejné zeleně. Tento odpad je převážně využíván.

Produkce BRKO z obcí každoročně narůstá, což je spojeno s nárůstem sběru BRO ze zeleně, dřeva a objemných odpadů. Množství SKO nijak zásadně neklesá (více v kap. 4.1.4).

##### Nakládání s BRKO

Vzhledem k tomu, že jediným významným odpadem s obsahem BRKO, který je skládkován je SKO je problematika cíle na snižování podílu skládkovaného BRKO redukována na tento druh odpadu popř. odpadu objemného, který má obdobný obsah biologicky- rozložitelné složky.

S rozvojem tříděného sběru BRO ze zahrad roste množství využitého odpadu, skládkováno je pouze zanedbatelné množství separovaně sbíraného BRKO. Bohužel není zaznamenán adekvátní pokles výskytu ve směsném odpadu. Do evidence se dostává odpad, který byl před zavedením odděleného sběru využíván v rámci domácího kompostování, či odstraňován mimo systém.

Zdroj: vyhodnocení POH Olomouckého kraje za 2013

Vyhodnocení odklonu od skládkování

Pro rok 2013 bylo vypočteno odklonit od skládkování cca 80 kt SKO. V praxi se jednalo cca o 30 000t SKO, který byl energeticky využit v ZEVO SAKO Brno. Do naplnění cíle pro rok 2013 zbývá odklonit od skládkování cca 50 kt.

##### Způsoby sběru biologicky rozložitelných odpadů

Kvalita a způsoby použití výsledných produktů ze zpracování biologického odpadu závisí na kvalitě vstupní suroviny. Proto se kompostuje výhradně bioodpad získaný odděleným sběrem. Stejně tak ke zpracování na bioplynových stanicích je vhodné využívat pouze odděleně sebraný bioodpad, což přispívá k možnosti využití zbytkového digestátu.

V následujícím textu jsou vyhodnoceny dostupné informace o sběru bioodpadů v obcích Olomouckého kraje. Jedná se pouze o sběr biologicky rozložitelných odpadů zejména rostlinného původu, nikoliv o sběr dalších složek BRKO.

##### Souhrn

- Strategie k nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem vyplývá ze Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. Ve směrnici jsou obsažena opatření k postupnému snižování BRKO ukládaných na skládky. Opatření byla implementována do legislativy odpadového hospodářství v ČR a jsou jedním ze strategických cílů v nakládání s komunálními odpady.

- Klíčovým faktorem pro plnění uvedené směrnice je využívání SKO popř. odpadu objemného odpadu. V roce 2013 mělo být v OK využito jinak než skládkováním 79 000t SKO. Prakticky bylo využito jinak cca 30 000t SKO v ZEVO SAKO Brno. Do splnění závazku pro rok 2013 chybí odklonit od skládkování cca 50 000t  SKO.

- Hodnotící zprávy o plnění POH OK potvrzují dlouhodobé neplnění cíle pro odklon skládkovaných BRKO.  Dosud uplatňovaná strategie, založená pouze na rozvoji odděleného sběru bioodpadu v obcích a jeho zpracování není, vzhledem k absolutnímu množství BRKO v SKO, dostatečně účinná a je pouze doplňkovým řešením

Směsný komunální odpad

Směsný odpad je z pohledu zákona o odpadech a katalogu odpadů zařazen pod katalogové číslo 200301.  Jedná se o odpad, který zůstane po vytřídění vhodných recyklovatelných odpadů, bioodpadů, nebezpečných složek KO apod. Směsný komunální odpad („SKO“) je heterogenní směsí odpadů různých materiálů a vlastností. Složení SKO ukazuje následující obrázek.

Složení směsného komunálního odpadu

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

SKO je jedním z hlavních druhů komunálních odpadů, který obsahuje biologicky rozložitelnou složku. BRKO obsažené ve SKO v OK za rok 2013 tvoří cca 70% z celkové produkce BRKO v kraji. Je tedy zřejmé, že správné nakládání s SKO je stěžejní pro splnění cílů pro odklon BRKO od skládkování, které vyplývají z evropské směrnice o skládkách.

Nutnost změny nakládání s SKO je také potřebné s ohledem na zákonem stanovený zákaz skládkování tohoto odpadu, který začne platit v roce 2024.

##### Produkce SKO

Celková produkce SKO je zobrazena v tabulce č. 28.

Produkce směsných komunálních odpadů v OK celkem a z obcí (t)

| SKO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 178 474 | 185 684 | 177 461 | 177 153 | 171 150 |
| Z obcí | 139 042 | 137 156 | 133 837 | 137 542 | 133 406 |
| z obcí v % | 77,91% | 73,87% | 75,42% | 77,64% | 77,95% |

Zdroj: krajská databáze

Celková produkce SKO má mírně klesající vývoj, zejména pak mezi lety 2011 – 2013. Celkové množství SKO tak kolísá mezi 171- 185  kt SKO. Produkce SKO z obcí se pohybuje kolem 135 kt.

Pro potřeby POH OK byla stanovena produkce SKO pro území ORP  v OK. Porovnání 
pro území ORP  je provedeno v tabulce č.10.

##### Způsoby nakládání s SKO

Přehled způsobů nakládání s SKO produkovaného na území Olomouckého kraje ukazuje tabulka č. 29.

Způsoby nakládání s SKO na území OK (t)

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetické využití | 14 | - | - | - | - |
| Materiálové využití | 1 | 1 | 206 | 3 | 21 |
| Skládkování | 201 800 | 193 431 | 150 260 | 138 985 | 132 223 |
| Spalování |  | 3 | 6 | 30 | 62 |

Zdroj: krajská databáze

Vysvětlivky:
Data byla získána podle metodiky matematického vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH 
Energetické využití, (kód nakládání XR1, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Materiálové využití, (kód nakládání XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR10, XR11, XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Skládkování,( kód nakládání XD1, XD5 a XD12, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)
Spalování  (kód nakládání XD10, kde „X“ je rovno „A“ nebo „B“ nebo „C“)

Z tabulky je patrný zásadní pokles skládkování v roce 2011 a následných letech, což je dáno odvozem části SKO z města Olomouc a Prostějov na energetické využití do ZEVO SAKO Brno.

##### Souhrn

- Směsný odpad tvoří 63 % komunálních odpadů produkovaných obcemi ve Olomouckém kraji. V r. 2013 bylo vyprodukováno v obcích cca 133 kt směsných komunálních odpadů (cca 209 kg/obyvatel/rok).

- Je to heterogenní směs, která obsahuje cca 48 % biologicky rozložitelných odpadů. Směsný odpad má vysokou výhřevnost na úrovni hnědého uhlí (8-11 MJ/kg), kterou lze  energeticky využít. (Zdroj: ČEZ, elektrárna Tušimice – výhřevnost HU 10 MJ/kg)

- Převládajícím způsobem nakládání se směsným komunálním odpadem v Olomouckém kraji je skládkování (v r. 2013 to bylo 80 % všech směsných KO).

Sběrné dvory a sběrná místa

Jednou z nejdůležitějších částí infrastruktury OH obcí jsou sběrné dvory a sběrná místa.

Rozdíl v terminologii je dán existencí souhlasu dle §14 odst.1 zákona o odpadech.

Zařízení podle §14 zákona o odpadech, které má souhlas k provozování zařízení od příslušného krajského úřadu je možno považovat za sběrný dvůr. Mohou se na něm odkládat odpady dle provozního řádu (komunální odpady a další skupiny a druhy odpadů). Na sběrném dvoře lze odpady dále dotřiďovat, drtit, překládat apod. Je vhodné, aby byl vybaven dostatečně výkonnou váhou. Součástí sběrného dvora je také kancelář a zázemí pro obsluhu. Sběrný dvůr, který kje schválen jako zařízení  může sloužit i pro ostatní původce. Možné je také využití sběrného dvora více obcemi na základě smlouvy.

Sběrné místo má charakter sběrného dvora. Sběrné místo obec vyhlásí pomocí svojí obecně závazné vyhlášky. Sběrné místo nemusí mít souhlas krajského úřadu. Mohou se na něm odkládat jen komunální odpady (skupina 20) produkované v obci. Je vhodné, je-li oplocené s provozní dobou a obsluhou. Sběrné místo, které není zařízením podle zákona o odpadech, nemůže sloužit pro ostatní původce, ani pro jiné obce

V současné době je na území Olomouckého kraje dle dostupných informací provozováno 63 sběrných dvorů se souhlasem k provozování zařízení.

Přehled sběrných dvorů je uveden v tabulce č.30.

Sběrné dvory v OK

| Sběrné dvory / sběrná místa | Obec | Typ | ID Souhlasu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sběrný dvůr Město Javorník, Havlíčkova | Javorník | Sběrný dvůr | CZM00504 |
| Velká Kraš - sběrný dvůr | Velká Kraš | Nerozlišeno |  |
| Kobylá nad Vidnavkou - sběrné místo (areál U Bošků) | Kobylá nad Vidnavkou | Nerozlišeno |  |
| Vápenná - sběrný dvůr | Vápenná | Nerozlišeno |  |
| Mikulovice - Mlýnská | Mikulovice | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr Služby města Zlatých Hor, a.s., Palackého 124 | Zlaté Hory | Sběrný dvůr | CZM00247 |
| Sběrný dvůr Technické služby Jeseník a.s., areál TS | Jeseník | Sběrný dvůr | CZM00408 |
| Sběrný dvůr Technické služby Jeseník a.s., Lipovská 1172 | Jeseník | Sběrný dvůr | CZM00751 |
| Hanušovice - sběrný dvůr, Hlavní 92 | Hanušovice | Nerozlišeno |  |
| Sobotín - za obecním úřadem | Sobotín | Nerozlišeno |  |
| Rapotín - centrální sběrný dvůr | Rapotín | Nerozlišeno |  |
| Sběrné středisko odpadů Obec Ruda nad Moravou, Linhartova | Ruda nad Moravou | Sběrný dvůr | CZM00988 |
| Šumperk - Anglická | Šumperk | Nerozlišeno |  |
| Šumperk - Příčná 23 | Šumperk | Nerozlišeno |  |
| Nový Malín - sběrný dvůr | Nový Malín | Nerozlišeno |  |
| Bludov - 8. května | Bludov | Nerozlišeno |  |
| Postřelmov - Závořická | Postřelmov | Nerozlišeno |  |
| Zábřeh - Dvorská | Zábřeh | Nerozlišeno | CZM00259 |
| Zábřeh - Leštinská | Zábřeh | Nerozlišeno | CZM00194 |
| Rájec - sběrné místo | Rájec | Nerozlišeno |  |
| Hrabová - sběrné místo | Hrabová | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr - Obec Dubicko, Družstevní | Dubicko | Sběrný dvůr | CZM00686 |
| Mohelnice - Družstevní | Mohelnice | Nerozlišeno |  |
| Loštice - Moravičanská | Loštice | Nerozlišeno |  |
| Moravičany - sběrné místo | Moravičany | Nerozlišeno |  |
| Medlov - sběrné místo | Medlov | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr EKO-UNIMED s.r.o., Šumperská 941, Uničov | Uničov | Sběrný dvůr | CZM00524 |
| Šumvald - sběrné místo | Šumvald | Nerozlišeno |  |
| Dlouhá Loučka - Plinkoutská | Dlouhá Loučka | Nerozlišeno |  |
| Moravský Beroun - Libavská | Moravský Beroun | Nerozlišeno |  |
| Šternberk - Uničovská | Šternberk | Nerozlišeno |  |
| Červenka - Nádražní 220, dvůr OÚ a SDH | Červenka | Nerozlišeno |  |
| Litovel - Cholinská | Litovel | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr REMIT s.r.o., Dlouhá, Štěpánov | Štěpánov | Sběrný dvůr | CZM00334 |
| Sběrný dvůr REMIT s.r.o., 6. května, Bohuňovice | Bohuňovice | Sběrný dvůr | CZM00651 |
| Přáslavice - sběrný dvůr | Přáslavice | Nerozlišeno |  |
| Velký Týnec - Tovární | Velký Týnec | Nerozlišeno |  |
| Grygov - V Podlesí | Grygov | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr Technické služby města Olomouce, a.s., Chelčického, Olomouc | Olomouc | Sběrný dvůr | CZM00522 |
| Sběrný dvůr Technické služby města Olomouce, a.s., U Panelárny, Olomouc | Olomouc | Sběrný dvůr | CZM00699 |
| Sběrný dvůr Technické služby města Olomouce, a.s., třída Míru, Olomouc | Olomouc | Sběrný dvůr | CZM00387 |
| Náměšť na Hané - sběrné místo | Náměšť na Hané | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr .A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., Za nádražím, Konice | Konice | Sběrný dvůr | CZM00637 |
| Buková - sběrné místo | Buková | Nerozlišeno |  |
| Přemyslovice - sběrný dvůr odpadů | Přemyslovice | Nerozlišeno |  |
| Olšany u Prostějova - sběrné místo | Olšany u Prostějova | Nerozlišeno |  |
| Vrbátky - sběrný dvůr | Vrbátky | Nerozlišeno |  |
| Prostějov - Průmyslová | Prostějov | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Anenská 11, Prostějov | Prostějov | Sběrný dvůr | CZM00473 |
| Mostkovice - Prostějovská | Mostkovice | Nerozlišeno |  |
| Určice - sběrné místo | Určice | Nerozlišeno |  |
| Čehovice - sběrné místo | Čehovice | Nerozlišeno |  |
| Němčice nad Hanou - sběrné místo | Němčice nad Hanou | Nerozlišeno |  |
| Kojetín - Družstevní | Kojetín | Nerozlišeno |  |
| Tovačov - Cimburkova, sběrné místo | Tovačov | Nerozlišeno |  |
| Troubky - sběrné místo | Troubky | Nerozlišeno |  |
| Brodek u Přerova - Tovární - SURKA | Brodek u Přerova | Nerozlišeno |  |
| Přerov - Na Hrázi | Přerov | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr Technické služby města Přerova, s.r.o., Želatovská, Přerov | Přerov | Sběrný dvůr | CZM00972 |
| Horní Moštěnice - sběrné místo | Horní Moštěnice | Nerozlišeno |  |
| Čechy - U Garáží | Čechy | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr Obec Soběchleby | Soběchleby | Sběrný dvůr | CZM00725 |
| Lipník nad Bečvou - Svatopluka Čecha | Lipník nad Bečvou | Nerozlišeno |  |
| Hranice - Zborovská | Hranice | Nerozlišeno |  |
| Sběrný dvůr Městys Hustopeče nad Bečvou, areál ČOV | Hustopeče nad Bečvou | Sběrný dvůr | CZM00931 |

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Organizace odpadového hospodářství v obcích Olomouckého kraje

Odpadové hospodářství obcí je souborem činností, kterými je zajišťován zejména sběr, svoz, přeprava a následné nakládání s komunálním odpadem. Většinu těchto činností realizují obce s pomocí oprávněných osob – svozových firem, které na základě smluv nebo jiných obchodních vztahů odpady sváží a dále s nimi nakládají. Svozové firmy také většinou rozhodují o dalším nakládání s odpady, a to včetně výběru zařízení na jejich úpravu nebo konečné odstranění.

Na území Olomouckého kraje působí cca 26 firem, které působí v oblasti komunálního odpadového hospodářství. Jsou to firmy privátní i komunální, vlastněné nebo spoluvlastněné obcemi a městy.

Mezi firmy obsluhující významnější počty obcí na území kraje patří zejména Technické služby města Olomouc, .A.S.A., SITA, Technické služby města Přerov, EKO – UNIMED, REMIT (Marius Pedersen), Technické služby Jeseník, EKO servis Zábřeh s.r.o., EKOLTES, van Gansenwinkel, RESPONO. Vyjmenované firmy obsluhují téměř 92 % všech obcí Olomouckého kraje (cca 92 % obyvatel).

Z pohledu obsluhovaného počtu obyvatel jsou nejvýznamnějšími firmami v kraji v oblasti nakládání s komunálním odpadem firmy Technické služby Olomouc, .A.S.A. a SITA. Tyto tři firmy zajišťují služby v oblasti nakládání s odpady pro více než 48 % obyvatel kraje 
(cca 41 % obcí).

Komunální firmy, tj. firmy, které jsou vlastněny nebo spoluvlastněny obcemi a městy, obhospodařují cca 40 % obcí v kraji (cca 48 % obyvatelstva).

Privátní firmy vlastněné nebo spoluvlastněné zahraničním majitelem zajišťují služby 
v 57 % obcí (47 % obyvatel).

Význam ostatních firem, než těch výše uvedených, je spíše lokální a často vázaný na jedinou obec.

Obalové odpady

Obalové odpady (skupiny 15 01 dle Katalogu odpadů) vznikají při používání a přepravě baleného zboží. Podle vzniku rozlišujeme obaly prodejní (dříve spotřebitelské), obaly přepravní a skupinové a obaly průmyslové. Upotřebením prodejních obalů vznikají obalové odpady, které jsou z velké části součástí komunálního, příp. živnostenského odpadu. Ostatní druhy obalů nejsou určeny běžnému spotřebiteli, jsou používány především při distribuci 
a přepravě balených výrobků. Odpady z nich vznikají např. v obchodní síti. Průmyslové obaly tvoří specifickou skupinu obalů, ze kterých vznikají odpady přímo v rámci jednotlivých průmyslových podniků, jež se stávají součástí odpadového hospodářství konkrétního podniku.

Z pohledu spotřeby lze obaly rozdělit na jednorázové (jednocestné, nevratné) a obaly opakovaně použitelné (vícecestné, vratné). Množství obalů uvedených na trh v ČR v roce 2014 bylo cca 2,98 mil. tun obalů, z toho 2,06 mil tun opakovaně použitelných a cca 922 kt obalů nevratných (EKO-KOM, 2015). Převládajícími  skupinami  obalů  na  trhu  jsou  obaly  vratné, které  činí 69 % všech obalů.

Množství obalů uvedených na trh a do oběhu lze ale spolehlivě stanovit pouze pro celý trh ČR. Nelze tak učinit na území jednotlivých krajů nebo menších správních jednotek. Míra využití a recyklace obalových odpadů se určuje jako podíl množství zrecyklovaných 
a využitých obalových odpadů a množství nevratných obalů uvedených na trh.

Z výše uvedeného důvodu je nereálné hodnotit plnění cílů v oblasti obalových odpadů na území kraje. Proto v následujícím textu je vyhodnocena pouze produkce obalových odpadl na území OK a způsoby nakládání s tímto odpadem. Také je zhodnocena míra zajištění zpětného odběru obalových odpadů ve spolupráci s obcemi OK.

Produkce obalových odpadů v OK (t)

| kat.č. |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | 31 338 | 22 258 | 23 081 | 25 123 | 23 491 |
| 150102 | Plastové obaly | 10 102 | 6 587 | 7 724 | 7 174 | 6 625 |
| 150103 | Dřevěné obaly | 548 | 3 924 | 726 | 836 | 1 001 |
| 150104 | Kovové obaly | 203 | 236 | 168 | 170 | 75 |
| 150105 | Kompozitní obaly | 485 | 457 | 412 | 361 | 391 |
| 150106 | Směsné obaly | 2 483 | 1 721 | 1 650 | 1 513 | 1 406 |
| 150107 | Skleněné obaly | 3 178 | 3 415 | 2 986 | 2 445 | 2 310 |
| 150109 | Textilní obaly | 24 | 44 | 56 | 13 | 0 |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 804 | 890 | 935 | 1 328 | 1 046 |
| 150111 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | 15 | 7 | 6 | 14 | 12 |
| Celkem |  | 49 179 | 39 539 | 37 743 | 38 977 | 36 357 |

Zdroj: krajská databáze

Výrobky s ukončenou životností

Povinnosti a cíle pro výrobky s ukončenou životností stanovuje národní úroveň, respektive národní legislativa především na základě EU legislativy. Hlavními adresáty právní úpravy pro nastavení systému zpětného odběru a odděleného sběru výrobků s ukončenou životností jsou výrobci, respektive povinné osoby. Cíle jsou stanoveny podobně jako v případě obalů 
na celorepublikovou úroveň. Nelze je tedy hodnotit na úrovni krajů nebo nižších správních celků.

Ostatní osoby/subjekty zákonná úprava prakticky nezavazuje k účasti na systému zpětného odběru (kromě povinnosti konečných uživatelů předat pouze na určená místa) nebo odděleného sběru. Participace se převážně odvíjí od dostatečného informování konečných uživatelů, rozsahu motivačních nástrojů daným systémem výrobce/akreditovaných osob 
a rozvinutou sítí sběru (zpětného odběru).

Elektrická a elektronická zařízení

Oddělený sběr a zpětný odběr elektrozařízení je aktuálně zajištěn formou kolektivních systémů (16), jedním solidárním systémem a individuálními systémy (cca 60).

V následujícím textu jsou uvedeny údaje k uvedení na trh, zpětnému odběru, míry opětovného použití a využití na úrovni ČR, jelikož data za jednotlivé kraje, tj. i Olomoucký  kraj, nejsou k dispozici.

Konkrétně pro Olomoucký kraj je pak popsána sběrná síť v závislosti na informacích a formě, kterou jednotlivé systémy sběrná místa zveřejňují. Způsob dalšího nakládání je dáno logistikou daného systému.

V roce 2013 bylo uvedeno na trh cca 181 886 t elektrozařízení. Zpětný odběr činil 54 215,32 t (50 256,61 t zpětný odběr elektrozařízení a 3 958,73 oddělený sběr elektroodpadu). Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 k poklesu úrovně zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů o 2 % na 29,8 %. Tabulka č. 32 ukazuje vývoj pro jednotlivé skupiny v předešlých letech.

V roce 2013 (i v letech předešlých, od roku 2008) se České republice podařilo splnit požadavek určený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení na minimální sběr elektrozařízení v množství 4 kg na obyvatele za rok. V roce 2013 vzrostla úroveň zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů na jednoho obyvatele o 0,1 kg na 5,2 kg/osobu a rok.

Množství EEZ zpětně odebráno a odděleně sebráno v ČR dle př. č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb. Rok; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. skupina; tuny; tuny; tuny; tuny; tuny; tuny; tuny. 1; 16 723,30; 21 643,50; 28 190,10; 22 725,50; 25 617,85; 24 302,61; 25 925,12. 2; 462,7; 1 186,20; 2 947,40; 4 210,20; 2 943,73; 2 993,85; 4 111,97. 3; 7 270,90; 9 784,20; 12 348,90; 11 785,30; 9 865,82; 10 046,62; 8 753,20. 4; 7 087,10; 9 995,60; 12 125,70; 11 930,80; 14 666,19; 13 877,37; 12 308,25. 5; 728,5; 928,2; 1 140,50; 1 090,70; 1 177,51; 1 076,80; 1812,15. 5eu; 131; 172,1; 416,2; 354,7; 373,99; 263,43; 880,74. 5a*; 597,5; 756,1; 724,3; 736; 803,52; 813,37; 931,41. 6; 530,1; 835,1; 819; 759,2; 663,26; 827,34; 652,34. 7; 61,4; 77,4; 175,9; 235,6; 233,89; 352,19; 319,07. 8; 28,7; 41,4; 190; 90,2; 82,69; 50,31; 116,98. 9; 35,1; 35,1; 233,4; 108,4; 116,55; 93,99; 166,08. 10; 1,7; 7,5; 34,7; 53,1; 70,72; 63,81; 50,85. CELKEM *; 32 929,50; 44 534,20; 58 205,60; 52 989,00; 55 438,21; 53 684,87; 54 215,32.

Zdroj: CeHo, CENIA

* Skupina 5 byla zpracována podle vyhlášky č. 352/2005 Sb., podle níž do řádku 5a se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou skupiny 5. Metodika k rozhodnutí Komise 2005/369/ES „How to report on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) according to Commission Decision 2005/369/EC" vyžaduje uvádět tzv. „doplněk množiny“ skupinu 5eu k 5a. V tabulce platí vztah:  5 = 5eu + 5a.

Skupina č. 5 je v roce 2006 vyhodnocena v souladu s vyhláškou č. 352/2005 Sb., na základě které se do řádku 5a se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou skupiny 5.

Co se týče míry využití a míry opětovného a materiálového využití, je z tabulky 33 vidět, že tyto požadavky byly v roce 2013 naplňovány.

Přehled využití elektroodpadů a porovnání s požadavky § 37m zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za Českou republiku v roce 2013 z tabulky č. 5 přílohy č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 352/2005 Sb.

| Skupina elektrozařízení |  | Zpracovávané množství (nakládání s elektroodpady + elektrozařízeními – mimo zůstatky na skladu) | Využití (materiálové +energetické+vývoz do/mimo EU + jiný způsob nakládání) |  | Míra využití |  | Požadovaná míra využití EU |  | Opětovné použití | Míra opětovného využití | Materiálové využití (materiálové využití + vývoz do/mimo EU + jiný způsob nakládání) | Míra materiálového využití | Opětovné + materiálové využití | Míra opětovného + materiálového využití | Požadovaná míra opětovného a materiálového využití EU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t |  | t |  | % |  | % | t |  | % | t | % | t | % | % |
| 1. |  | 27 030,79 | 24 378,59 |  | 90,19 |  | 80,00 |  | 0,62 | 0,00 | 23 688,38 | 87,63 | 23 689,00 | 87,64 | 75,00 |
| 2. |  | 4 154,06 | 3 792,80 |  | 91,30 |  | 70,00 |  | 0,37 | 0,01 | 3 775,15 | 90,88 | 3 775,52 | 90,89 | 50,00 |
| 3. |  | 7 612,05 | 6 600,35 |  | 86,71 |  | 75,00 |  | 576,78 | 7,58 | 6 579,85 | 86,44 | 7 156,63 | 94,02 | 65,00 |
| 4a. |  | 12 611,47 | 11 938,66 |  | 94,67 |  | 75,00 |  | 0,44 | 0,00 | 11 805,52 | 93,61 | 11 805,95 | 93,61 | 65,00 |
| 4b. |  | 1,02 |  | 1,02 |  | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,02 | 100,00 | 1,02 | 100,00 |
| 5. |  | 1 893,50 | 1 884,27 |  | 99,51 |  | 70,00 |  | 0,14 | 0,01 | 1 879,68 | 99,27 | 1 879,82 | 99,28 | 50,00 |
| 5eu. |  | 876,59 | 867,72 |  | 98,99 |  | - |  | 0,14 | 0,02 | 863,13 | 98,46 | 863,27 | 98,48 | - |
| 5a. |  | 1 016,91 | 1 016,55 |  | 99,96 |  | 80,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 016,55 | 99,96 | 1 016,55 | 99,96 | 80,00 |
| 6. |  | 522,92 | 472,23 |  | 90,31 |  | 70,00 |  | 10,84 | 2,07 | 463,79 | 88,69 | 474,63 | 90,77 | 50,00 |
| 7. |  | 322,62 | 297,29 |  | 92,15 |  | 70,00 |  | 13,97 | 4,33 | 296,66 | 91,95 | 310,63 | 96,28 | 50,00 |
| 8. |  | 114,36 | 112,42 |  | 98,30 |  | - |  | 0,00 | 0,00 | 110,63 | 96,73 | 110,63 | 96,73 | - |
| 9. |  | 158,96 | 144,64 |  | 90,99 |  | 70,00 |  | 5,10 | 3,21 | 143,85 | 90,50 | 148,95 | 93,71 | 50,00 |
| 10. |  | 49,86 | 44,75 |  | 89,76 |  | 80,00 |  | 4,83 | 9,69 | 44,74 | 89,73 | 49,57 | 99,42 | 75,00 |

Zdroj: CENIA ISOH_EL, MŽP

Poznámky:

* Skupina 5 byla zpracována podle vyhlášky č. 352/2005 Sb., podle níž do řádku 5a se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou skupiny 5. Metodika k rozhodnutí Komise 2005/369/ES „How to report on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) according to Commission Decision 2005/369/EC" vyžaduje uvádět tzv. „doplněk množiny“ skupinu 5eu k 5a. V tabulce platí vztah: 5 = 5eu + 5a.

** 5eu a 5a je obsaženo ve skupině 5.

*** Dle § 37m zákona č. 185/2001 Sb.

##### Sběrná síť pro elektrozařízení

Sběrnou síť si jednotlivé kolektivní systémy tvoří samy. Nově musí být povinně sběrná místa ve všech obcích a městských částech s více než 2 000 obyvateli (povinnost musí splnit jednotlivé systémy).

Systém zpětného odběru ASEKOL má v Olomouckém kraji navázanou spolupráci 
se sběrnými dvory/sběrnými místy, školami, má umístěny venkovní kontejnery, je zapojen 
do mobilních svozů. Místa zpětného odběru jsou u prodejců a ve firmách. (zdroj: www.asekol.cz, 2015).

Počet sběrných míst společnosti Asekol

Systém zpětného odběru Elektrowin má  v Olomouckém kraji celkem 524 sběrných míst rovnoměrně rozmístěných po celém kraji.Seznam těchto míst je možno nalézt na webových stránkách Elektrowinu. (zdroj: Elektrowin, 2015)

Systém  Retela má v Olomouckém  kraji celkem 33 veřejných míst zpětného odběru, seznam je možné nalézt na webových stránkách  (zdroj: www.retela.cz, 2015)

Interaktivní mapa sběrných míst systému Ekolamp je k dispozici na http://www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist

Baterie a akumulátory

Tato komodita je rozdělena do tří skupin: přenosné baterie a akumulátory, průmyslové baterie a akumulátory (olověné a nikl-kadmiové) a automobilové baterie.

Zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů je v ČR zajišťován dvěma kolektivními systémy a to ECOBAT s.r.o. a REMA Battery, s.r.o.

Sběrná místa jsou vytvořena jak u posledních prodejců (prodejny potravin a elektrozařízení, hobby markety), ve veřejných budovách (městské a obecní úřady), školách, sběrných dvorech, tak i ve stacionárních venkovních kontejnerech umisťovaných pro sběr elektrozařízení.

REMA Battery, s.r.o. má v Olomouckém kraji  68 sběrných míst, aktuální seznam je uveden na webových stránkách systému (www.remasystem.cz). Systém ECOBAT, s.r.o. má v Olomouckém kraji 1 284 sběrných míst v jednotlivých obcích a městech vyhledatelných na webových stránkách systému. Na přenosné baterie lze uplatňovat i alternativní způsoby sběru s ohledem na typ sběrných nádob (papírové krabice, které jsou sběrným místům distribuovány poštou).

Počet sběrných míst společnosti ECOBAT, s.r.o.

Zdroj: www.ecobat.cz

Podíl sběru přenosných baterií a akumulátorů se zvyšuje, a to jak absolutní (hmotnostní), tak procentuální. Nárůst sběru není však tak významný, jak by bylo potřeba s ohledem na nutnost dosažení 45 % míry sběru přenosných baterií a akumulátorů v roce 2016. Zde bude nutné vyvinout z pozice systémů větší úsilí i vč. osvětových kampaní.

Sebrané baterie systémem ECOBAT jsou tříděny na třídící buď na lince AVE Kladno, s.r.o. (Středočeský kraj) nebo na třídící lince společnosti ENVIROPOL, s.r.o. (Jihlava, Kraj Vysočina), odkud jsou dle typu transportovány na recyklaci do vhodného zpracovatelského zařízení (často i mimo ČR).

Jinam než na místa zpětného odběru se mohou dávat pouze automobilové baterie a akumulátory a průmyslové baterie a akumulátory - přenosné olověné baterie je nutné dávat pouze na místa zpětného odběru - do systému výrobce.

Následující tabulka č. 36 ukazuje na způsoby nakládání v ČR.

Způsoby nakládání s bateriemi a akumulátory v ČR

| Skupina | Materiálové využití [%] | Energetické využití [%] | Odstranění D1,D5,D12 [%] | Odstranění spalováním D10 [%] | Zůstalo skladem [%] | Vývoz do EU - kód N7 [%] | Vývoz mimo EU - kód N17 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přenosné baterie a akumulátory | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,3 | 21,0 | 2,4 |
| Průmyslové baterie a akumulátory | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Automobilové baterie | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy)

Autovraky

Materiálové využití autovraku (vozidlo s ukončenou životností) je odvozeno od skutečnosti, že je jako konstrukční celek sestavený ze součástek a konstrukčních skupin, jež jsou vyrobeny ze širokého sortimentu různých materiálů - kovů, plastů, skel, pryží atd. Autovrak obsahuje i řadu nebezpečných látek a komponent, které mohou při neodborném zacházení ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Jde např. o provozní a jiné kapaliny (palivo, motorový olej, převodový olej, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny, náplň klimatizačního systému, kyselina z baterií), retardéry hoření v plastech a textiliích a další látky.

Z výše uvedeného se odvíjí i systém sběru, ekologické likvidace a dalšího nakládání. Autovraky jako specifické vybrané výrobky s ukončenou životností jsou sbírány pouze na místech, která mají souhlas krajských úřadů. Navíc některá zařízení ke sběru a zpracování autovraků podléhají určité „certifikaci“ systémem stanoveným výrobci a akreditovanými zástupci (systém společnosti Callparts System).

V ČR bylo dle MA ISOH (květen 2015) aktivních cca 482 zařízení ke sběru či zpracování autovrak, z toho 38 v OK (poznámka: do statistiky MA ISOH jsou započítávány jen zařízení, která v aktuálním období zadala alespoň jeden záznam).

Tabulka 37 ukazuje na počet autovraků evidovaných v OK v rámci informačního systému MA ISOH.

Počet autovraků v OK v období 2009 - 2014

| rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet autovraků | 11 745 | 10 755 | 9 390 | 10 422 | 9 089 | 9 817 |

Zdroj: MA ISOH

V ČR existují v podstatě dva hlavní systémy sítě sběru autovraků. Jeden systém zajišťuje Callsparts Systém pro výrobce Škoda a importéry skupiny VW. Po ČR má aktuálně 22 certifikovaných zpracovatelů autovraků. Další síť sběru a následného zpracování vytváří Metalšrot Tlumačov a.s., který zpracovává autovraky na svém velkokapacitním drtícím zařízení. Importéři, které zastupuje SDA mají navázanou spolupráci právě s Metalšrot Tlumačov a.s..

Od 1. ledna 2015 legislativa ukládá vybrané autovraky opětovně použít a využít nejméně 
v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok 
a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok. K naplnění těchto cílů je potřeba nastavení z národní úrovně podpůrných a motivačních nástrojů. Jedním z takových nástrojů je program SFŽP na podporu systému nakládání s vybranými autovraky prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení s přednostním materiálovým nebo opětovným využitím 
a zabezpečením odstranění nevyužitelných zbytků. Nově je do programu zařazena podpora dalšího využití odpadů vzniklých při likvidaci autovraků, včetně podpory logistických systémů.

Pneumatiky

Od roku 2002 byly pneumatiky zařazeny mezi výrobky, na které se vztahuje zpětný odběr 
a v roce 2013 byla do zákona o odpadech implementována povinnost zápisu do seznamu povinných osob a minimální úroveň zpětného odběru ve výši 35 %, poprvé za rok 2014.

Zpětný odběr pneumatik zajišťuje v ČR aktuálně cca 145 povinných osob (zdroj: www.mzp.cz, 2015) skrze síť vlastních prodejen, jejich franchizantů a dealerů, která pokrývá celou ČR. Systém zpětného odběru realizuje společnost  TASY, s.r.o. (především pro Barum Continental), solidární systém povinných osob a další individuální systémy dalších povinných osob.

Konečný uživatel je povinen odevzdávat použité pneumatiky pouze na místech k tomu určených nebo na místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru jsou uvedena na jednotlivých webových stránkách výše popsaných systémů nebo povinných osob.

Vzhledem k nízké informovanosti občanů o možnosti bezplatného zpětného odběru končí velké množství opotřebovaných pneumatik na sběrných dvorech obcí. Obce jsou tak nuceny předávat sebrané pneumatiky odpadářským firmám a financovat jejich nákladnou přepravu 
a následné zpracování.

Nebezpečné odpady

Celková produkce nebezpečných odpadů na území OK v roce 2013 činila 63 775 t, což je  
4,2 %  z celkové produkce odpadů.

Z hlediska plnění povinností stávajícího POH kraje je v zásadě možno konstatovat, že závazky na plnění cílů POH byly splněny, především z pohledu cíle na snížení podílu nebezpečných odpadů na celkové produkci o 20 %.

Produkce a způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v OK jsou uvedeny v tabulce č.7 a 8 v kapitole 3.2.

Stavební odpady

Celkově bylo v roce 2013 v OK  vyprodukováno 936 kt stavebních odpadů což představuje cca 60% z celkové produkce odpadů v kraji. Jedná se proto o nejvýznamnější skupinu odpadů dle produkovaného množství.

Nejvýznamnějším produkovaným odpadem je kat.č.17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, jehož produkce v roce 2013 dosáhla 577 kt . Dále se jedná o kat.č.14 04 05 Železo a ocel. Tento odpad je velmi žádanou druhotnou surovinou dosahující na trhu vysokých tržních cen.

Dominantními způsoby nakládání s odpady sk. 17 v OK je jejich využití na terénní úpravy (491 kt) a recyklace (328 kt).

Většina stavebních odpadů je recyklována na místě stavby v mobilních zařízeních. Velká část stavebních odpadů, především kat. č. 17 05 04 zemina a kameny je využívána jako rekultivační materiál v terénních úpravách.

Zásadním praktickým problémem s využíváním těchto odpadů je omezený zájem trhu o tzv. recykláty, které vznikají podrcením a případnou homogenizací. Souvisejícím problémem je evidence těchto odpadů, kdy obvyklým postupem provozovatelů drticích linek je evidování úpravy odpadů drcením pod kódem nakládání R5 (popřípadě R12), kdy vyvedou předmětné odpady z evidence odpadů, přičemž nadrcené odpady fakticky zůstávají na místě, aniž by byly skutečně využity, resp. předány k využití. Tímto způsobem je značně zkreslováno procento využití těchto odpadů.

Obdobně lze za problematické označit využívání stavebních a demoličních odpadů pro terénní úpravy, kdy ne vždy dochází ke smysluplné rekultivaci území (často se týká také dobývacích prostorů). Tento způsob účelových terénních úprav v důsledku také znamená plýtvání materiály, které by bylo spíše vhodné využívat jako náhradu klasických stavebních surovin.

Produkce stavebního odpadu v OK

Zdroj: krajská databáze

Odpady s obsahem PCB a perzistentních organických znečisťujících látek

Cíl na úplné odstranění nebo dekontaminaci zařízení a odpadů s obsahem PCB na území kraje do roku 2010 není plněn, neboť stále jsou vyřazovány zařízení s obsahem PCB. V roce 2013 se jednalo o produkci 1,99 t.

Také v budoucnu je nutno počítat s potenciálním vznikem odpadů s obsahem PCB, neboť na území kraje se nacházejí stará neprovozovaná zařízení s pravděpodobným výskytem PCB, která budou časem demontována.

Produkce a nakládání s odpady s obsahem PCB v OK (t)

Zdroj: krajská databáze

Odpadní oleje

U odpadních olejů je zásadní cíl na využití z ročního množství uvedeného na trh na 50 % hmotnostních do roku 2012.

I když v rámci vyhodnocování POH nebylo plnění daného cíle posuzováno vzhledem k tomu, že s většinou odpadních olejů bylo nakládáno v režimu zpětného odběru a uvedená data nejsou k dispozici na úrovni kraje, ale pouze na úrovni ČR, je možno z pohledu praxe konstatovat plnění tohoto cíle.

Uvedené tvrzení je podloženo ekonomickou realitou založenou na energetickém využívání daných odpadů jakožto substituci standardních topných olejů a to včetně olejů produkovaných v režimu odpadů.

V režimu odpadů bylo na území kraje v roce 2013 vyprodukováno a evidováno 2559 t odpadních olejů.

Produkce odpadních olejů v OK (t)

Zdroj: krajská databáze

Způsob nakládání s  odpadními oleji v OK (t)

Zdroj: krajská databáze

Kaly z čistíren odpadních vod

Základním cílem POH pro kaly z ČOV bylo zvýšení využití kalů z ČOV zejména v zemědělství, pro rekultivace, kompostování.

Převážná většina kalů z ČOV je v OK zpracována kompostováním, 34 % kalů je využíváno na zemědělské půdě.

Produkce a způsob nakládání kat.č. 19 08 05 v OK (t)

Zdroj: krajská databáze

Odpady z azbestu

Cílem z POH pro odpad s obsahem azbestu je zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí. Cílová hodnota proto není kvantifikována a cíl je plněn dlouhodobě bez výhrad. Produkce odpadu s obsahem azbestu byla v roce 2013 v OK 906 t.

Nakládání s materiály s obsahem azbestu je upraveno legislativou, která stanovuje podmínky pro práci s azbestem, kterou se chrání nejen pracovníci, ale i okolí stavby. Při vzniku odpadů s obsahem azbestu a následné manipulaci s nimi je tomuto druhu odpadu věnována zvláštní pozornost. Odpady jsou ukládány na zabezpečené skládky. Naše legislativa umožňuje přijímat tento druh odpadu i na skládky skupiny S-OO (při jeho řádném zabezpečení). Tímto opatřením se místa bezpečného uložení azbestu stala mnohem dostupnější.

Produkce a způsob nakládání s odpady s obsahem azbestu v OK (t)

Zdroj: krajská databáze

Odpady z výroby oxidu titaničitého

V technologickém procesu výroby anorganických pigmentů probíhá řada chemických reakcí 
a dílčích technologických procesů, při kterých v závislosti na pokročilosti dané technologie 
v určité době vznikala řada odpadů a odpadních vod popř. emisí do ovzduší, které působily negativně na všechny složky životního prostření.  Ve firmě Precheza a.s. byly zavedeny taková opatření v technologii výroby v rámci BAT (best available techniques), aby byly splněny nejen normy stávající platné legislativy ČR, ale i normy a směrnice EU.

V současnosti probíhá zásadní změna ve filosofii nakládání s vedlejšími produkty ve výrobě titanové běloby. Zásadní změny a úpravy v technologii výroby si kladly za cíl produkovat takové produkty, které i když nejsou hlavními produkty, budou dobře uplatnitelné na trhu nebo využitelné tak, aby nebyly dle zákona č.185/2001 Sb. dále považovány za odpady.

Ve společnosti Precheza a.s. nejsou od r. 2002 produkovány ve větších objemech odpady 
ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. Do roku 1995 byl veškerý odpad kat.č. 06 11 01 ukládán na jednodruhové odkaliště, které je vedeno jako vodohospodářské dílo.

Úpravou technologie a zavedením výroby tzv. bílého sádrovce (PREGIPS) bylo sníženo množství odpadu kat.č. 06 11 01 na polovinu, přičemž vzniklý výrobek se stal lukrativním prodejním artiklem, jehož „výroba“ nestačí krýt poptávku trhu a navíc nahrazuje těženou primární surovinu ve stavebnictví a částečně jako hnojivo v zemědělství.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla v roce 2002 uvedena do zkušebního provozu 5. a 6. odstředivka bílého sádrovce a sklad Pregipsu tak, aby konečný poměr lépe využitelného bílého sádrovce a poměrně hůře využitelného průmyslového sádrovce (červený) dosáhl technologického maxima v poměru 65:35.

Průmyslový sádrovec (PRESTAB) byl certifikován VÚHU a.s. Most a má stavební technické osvědčení na výrobek „GRANULÁT ADITIVOVANÝ PRO TECHNICKOU REKULTIVACI  PRESTAB“

PRESTAB je hydratovaný síran vápenatý používaný k rekultivaci skládek, povrchových dolů, lomů, jam po těžbě užitkových hornin a to buď samostatně, nebo ve směsi s jinými materiály. Použití k výše uvedeným účelům je vzhledem k některým problematickým vlastnostem PRESTABu posuzováno případ od případu.

Síran železnatý (Fe2SO4 . 7 H2O ) se používá dlouhodobě jako surovina pro výrobu anorganických železitých pigmentů (červení, černí, směsných oxidů železitých), výrobu monohydrátu síranu železnatého - jako minerálního doplňku potravy zvířat, pro úpravu pitných, povrchových a technologických vod (nejúčinněji v zásadité oblasti pH), čištění odpadních vod, výroba síranu železitého.

Síran železitý se používá pro úpravu pitných a technologických vod, čištění odpadních průmyslových a zemědělských vod, čištění odpadních komunálních vod, kombinace biologického a chemického stupně.

Precheza a.s. zavedla systémy ISO 14 001 a ISO 9001, které svými mechanizmy plně kontrolují nastartované změny a systémy, Zákon č. 185/2001 Sb. v paragrafu 25 odstavec (1) písmeno e, řadí odpady z výroby TiO2 mezi vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení a stanoví povinnost při nakládání s nimi. Paragraf 34 upravuje povinnosti při nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého.

Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb. specifikuje v paragrafu 17 technické požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého. Návrh konkrétního řešení je závislý na splnění cílových hodnot výskytu odpadů z výroby TiO2 ve vztahu k limitům směrnice 92/112/EEC a zákona č.185/2001 Sb.

Vzhledem ke skutečnosti, že jediným producentem v rámci ČR je Precheza a.s. jsou zásady nakládání a veškerá opatření redukována pouze na tento podnikatelský subjekt.

Vyhodnocení sítě zařízení pro nakládání s odpady

Zásadním parametrem pro správné způsoby nakládání s jednotlivými skupinami odpadů je dobře nadimenzovaná a moderní síť zařízení pro nakládání s odpady.

Zařízení pro úpravu materiálově využitelných odpadů

V OK je poměrně moderní a kapacitní síť zařízení, schopných zpracovat produkci separovaně sbírané KO.

Kromě třídících linek, zařízení na zpracování plastů, elektroodpadů, autovraků, se na území OK nacházení zařízení (dle  §14 odst.2, zák. č. 185/2001 Sb.), která nejsou primárně určena k nakládání s odpady, přesto mohou využívat odpady jako vstupní suroviny.

Přehled zařízení je uveden v následujících tabulkách č. 44 až 48.

Třídící linky v OK

Zdroj: KÚ OK

Přehled zařízení na zpracování druhotných surovin - Plast provozovaných v OK

Zdroj: KÚ OK

Přehled zařízení dle  §14 odst.2, zák. č. 185/2001 Sb.

Zdroj: KÚ OK

Seznam zařízení na zpracování elektroodpadů v OK

Zdroj: http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz

Zařízení na zpracování autovraků v OK

Zdroj: http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz

Zařízení pro využití biologicky rozložitelných odpadů

Pro využívání separovaně sbíraných BRKO je možno v zásadě využít 2 typy zařízení . Anaerobní systém pro výrobu bioplynu – bioplynové stanice a aerobní zařízení na výrobu kompostu.

Kromě těchto zařízení uvedených  níže v tabulkách je nutno ještě uvést aerobní systémy komunitního a domácího kompostování o kterých pojednává samostatná kapitola předcházení vzniku odpadů, neboť v těchto systémech odpad nevstupuje do odpadové evidence.

Bioplynové stanice uvedené v tabulce č. 49 jsou převážně zemědělského typu tj. využívají v praxi převážně zemědělské suroviny živočišného nebo doplňkově rostlinného původu popř. rostlinnou produkci (kukuřice). Potenciálně se mohou tyto bioplynové stanice zapojit také do využívání BRKO, především některých typů jako je tráva apod. K tomu potřebují povolení KÚ pro nakládání s odpadem.

Tabulka č.50 ukazuje množství a kapacity kompostovacích zařízení v OK. Kapacita je dostatečná jak pro aktuální produkci separovaného BRKO tak pro postupné zvyšování této produkce.

Bioplynové stanice v OK

| BPS | Provozovatel | Výkon(kW)-celkový |  |  | Vstupní | kapacita (t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el.(ks KJ) | tep. | tep. příkon | suroviny | den | rok |
| Kostelec na Hané | Státní statek Kostelec na H. | 591 (3) | 480 | 1 260 | ostatní | 120 (z toho 9,5t VŽP) |  |
| Temenice | PRVNÍ BIOPLYNOVÁ ŠUMPERK s.r.o. | 526 | 558 | 693 | zemědělská |  | 13 650 |
|  | § 17 2 i) |  |  |  |  |  |  |
| Tištín | Agrodružstvo Tištín | 500 (1 ) | 535 | 1 300 | zemědělská |  | 25 084 |
|  |  | seřízením KJ navýšení o 100 kW |  |  |  |  |  |
| Bohuňovice | ZD Bohuňovice | 750 (3) | 696 | 1 743 | zemědělská | 36,5 | 16 000 |
|  | §17 2 f) | II. Etapa (1x250) + 1 nádrž | 696 |  |  |  |  |
| Třeština | Bioplyn Třeština s.r.o. | 999 (1) | 1 298 | 2 607 | zemědělská |  | 27 340 |
| Klokočí | Drahotuše zemědělská a.s. | 1 074 (2) | 1 244 |  | zemědělská |  | 37 800 |
| Domašov | ZEVYR, spol. s r.o. | 500 (2) | 1 143 | 581 | zemědělská | 37,3 | 13 622 |
| Laškov | UNIAGRIS Pěnčín,a.s. | 1 000 | 1 070 |  | zemědělská | 74 t |  |
| Klokočí | Drahotuše zemědělská a.s. | 1 074 (2) | 1 244 |  | zemědělská |  | 37 800 |
|  | změna-nižší výkon KJ | 800 (1) | 760 | 1 882 |  |  | 14 200 |
| Haňovice | ZD Haňovice | 1 000 (4) | 928 | 2 324 | zemědělská | 126,7 | 46 260 |
| Rovensko | Agrodružstvo Zábřeh | 750 (3) | 696 | 1 743 | zemědělská |  | 23 425 |
| Troubky | Troubecká hospodářská a.s. | 1 000 (4) | 928 | 2 324 | zemědělská | 47,0 | 17 166 |
|  | l. změna + KJ | 750 (3) | 696 | 1 743 |  | 47,0 |  |
|  | ll. Změna + KJ, jímka | 1000 (4) | 928 | 2 324 |  |  |  |
| Rokytnice | ZS POBEČVÍ,a.s. | 850 (3) | 374 | 1 162 | zemědělská | 16,7 | 16 696 |
| Agras Želelatovice | Agras Želatovice,a.s. | 1923 (2) | 1 806 | 2403+… | zemědělská |  | 36 550 |
| Kojetín | Agro-družstvo MORAVA | 1189 (1) | 1 177 | 2 821 | zemědělská | 61,6 | 22 500 |
| Nový Dvůr | Ing. Spurný Jaroslav | 1500(6) | 1392 (6) | 3 486 | zemědělská | 78,7 | 28 775 |
| Nezamyslice | Agrodružstvo Tištín | 1052 (1) | 1 116 | 2 602 | zemědělská | 107,2 | 34 901 |
| Dlouhá Loučka | Libinská AGRO, a.s. | 673 (1) | 682 | 1 578 | zemědělská |  | 18 120 |
| Vrahovice | ZD Vrahovice | 526 (1) | 558 | 1 302 | zemědělská | 14,7 | 14 439 |
| Krakořice | Paseka zemědělská, a.s. | 1800 (2+1) | 1 863 | 4 271 | zemědělská | 140,5 m3 | 51 280 |
| Městský Dvůr | OLBENA a.s. | 2000 (8) | 1 856 | 4 648 | zemědělská | 88,0 | 31 350 |
| Pavlovice | Agras Želatovice,a.s. | 517 | 916 | 2 116 | zemědělská | 52,1 | 19 000 |
| Určice | HD Určice | 750 (3) | 696 | 1 743 | zemědělská | 67,2 | 24 523 |
| Rapotín * | REDRACE DEVELOPMENT s.r.o. | 526 (1) | 558 | 1 590 | ostatní | 15,0 | 15 001 |
| Ptení | BPS Ptení s.r.o. | 526 | 558 | 1 301 | zemědělská |  | 12 750 |
| Smržice | UNIAGRIS energo, s.r.o. | 1189 (1) | 1 177 | 2 821 | zemědělská | 104,0 | 37 860 |
|  | AGROPELLETS,s.r.o. | 1859 (2) | 1 826 | 4 399 |  |  |  |
| Velký Týnec | AGRA Velký Týnec, a.s. | 550 (2) | 563 | 1 314 | zemědělská | 48,3 | 18 155 |
| Klopina | ÚSOVSKO a.s. | 1 859 (2) | 1 826 | 4 399 | zemědělská |  | 23 340 |
| Jeseník | ZD Jeseník | 400 | 398 | 959 | zemědělská | 57,0 | 20 800 |
| Vícov | ZD Vícov | 600 | 608 | 1 440 | zemědělská | 26,0 | 9 500 |
| Hrubčice | Haná ZZ s.r.o. | 1 189 | 1 177 | 2 821 | zemědělská |  | 20 330 |
| Příkazy | ZD Unčovice | 999 | 1 177 | 2 821 | zemědělská | 98,2 | 35 850 |
| Štíty | ZEAZ Březná a.s. | 600 (1) | 608 | 1 413 | zemědělská | 51,1 | 18 650 |
| Moravská Huzová | ZD Moravská Huzová | 500 (2) | 438 | 1 124 | zemědělská | 98,2 | 35 850 |

Zdroj: KÚ OK

Pozn:   modře označené BPS jsou ve fázi stavebního řízení
           * změna - provozovatele a navýšení vstupních surovin (2x)

Kompostárny v Olomouckém kraji

| Název provozovatele | typ kompostárny | Místo umístění zařízení | Projektovaná kapacita zařízení [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRESO s.r.o. | venkovní zakládka | ZÚJ: 572519, k.ú. Biskupice, Biskupice, 79812 | 3000 t hala - kryté hnojiště a polní hnojiště 84 x 22m |
| SPRESO s.r.o. | venkovní zakládka | ZÚJ: 536113, areál farmy Křížanov u Zábřeha, obec Hynčina | 4 000 |
| Zemědělské družstvo Senice na Hané | venkovní zakládka | ZÚJ: 501751, Drahanovice na pozemku parc.č. 846/56 a 846/107 | 3 500 |
| Technické služby Uničov, spol. s r.o. | venkovní zakládka | ZÚJ: 505587, Šumperská 941, Uničov, 78391 | 1 000 |
| BREPA, s.r.o. | venkovní zakládka | ZÚJ: 539210, Družstevní 465, Dolní Břežany, 25241 | 10 000 |
| EKOLTES Hranice, a.s. | venkovní zakládka | ZÚJ: 512231, Jelení kopec, Bělotín, 75301 | 1 100 |
| František Zatloukal | venkovní zakládka | ZÚJ: 525588, Dr. Březiny 415, Bludov, 78961 | 1 000 |
| Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. | kontejnerový fermentor | ZÚJ: 536385, ČOV Česká Ves - Jeseník, Jeseník, 79001 | 560 |
| Ing. Filip Hlavinka | venkovní zakládka | ZÚJ: areál farmy- Kompostárna Polkovice, Polkovice, 75144 | 5 000 |
| Ing. Filip Hlavinka | venkovní zakládka | ZÚJ: 554901, Křelov-Břuchotín, 78336 | 5 000 |
| EKO servis Zábřeh, s.r.o. | uzavřený kompostovací systém, vaky | ZÚJ: 541354, Leštinská 36, Zábřeh, 78901 | 1 500 |
| Zemědělská společnost TERRIS Budětsko, a.s. | venkovní zakládka | ZÚJ: 589934, Přemyslovice, 79852 | 1 400 |
| EKOZIS spol. s r.o. | venkovní zakládka | ZÚJ: 540366, Majetín,Maletín, 78901 | 7 000 |
| Obec Libina | uzavřený kompostovací systém, vaky | ZÚJ: 539961, Náměstí 523, Libina, 78805 | 1 300 |
| Skalagro, a.s. | venkovní zakládka | ZÚJ: 517747, parc.č. 496, Skalička, | 3 000 |
| Skalagro, a.s. | venkovní zakládka | ZÚJ: 520306, parc.č. 967/1 a 974/1 v k.ú. Ústí,Ústí, 75301 | 3 000 |
| RESTA s.r.o. | venkovní zakládka | ZÚJ: 500496, kompostárna, Holice u Olomouce, 77900 | 2 000 |
| Flenexa plus s.r.o. | uzavřený kompostovací systém, vaky | ZÚJ: 552411, bývalý Vojenský areál Přáslavice | 1 000 |
| SITA CZ a.s. | venkovní zakládka | ZÚJ: 540862, Na Střelnici 765 - kompostárna, Rapotín,78701 | 7 500 |
| Zemědělské družstvo Dřevohostice | venkovní zakládka | ZÚJ: 513229, areál ZD Dřevohostice - kompostárna | 2 000 |
| Obec Náklo | uzavřený kompostovací systém, vaky | ZÚJ: 504441, parc.č. 512/7 k.ú. Náklo | 2 715 |
| Obec Velká Kraš | uzavřený kompostovací systém, vaky | ZÚJ: 553468, parc.č. 878/1 v k.ú. Velká Kraš | 2 247 |
| Technické služby města Přerova, s.r.o. | venkovní zakládka s použitím fermentoru | ZÚJ: 511382, parc.č. 1538/3, 1538/7, 1538/9 v k.ú. Žeravice | 2 500 |
| SITA CZ a.s. | venkovní zakládka | ZÚJ: 511382, areál skládky, k.ú. Nemčice nad Hanou | 10 000 |
| SITA CZ a.s. | venkovní zakládka | areál skládky, k.ú. Rapotín | 20 000 |
| SITA CZ a.s. | venkovní zakládka | areál skládky, k.ú. Hradčany u Přerova | 8 000 |
| Technické služby Jeseník a.s | venkovní zakládka | areál skládky, k.ú. Supíkovice, Hradec u Jeseníka, Písečná | 5 500 |
| Kompostárna Nasobůrky | uzavřený kompostovací systém, vaky | areál bývalé cihelny, parc.č. 154/44 v k.ú. Nasobůrky | 1 000 |
| Alena Sekaninová | venkovní zakládka | areál ZD Vrbátky, parc.č. 199/10 v k.ú. Štětovice | 1 475 |
| Ing. František Sekanina | venkovní zakládka | areál zemědělského statku, parc.č. 64/4 v k.ú. Žerůvky | 1 452 |
| Alena Sekaninová | venkovní zakládka | areál ZD vrbátky, parc.č. 517/3, 516/2 v k.ú. Dubany na Hané | 1 500 |
| Obec Štěpánov | uzavřený kompostovací systém, vaky | areál ZD Unčovice, parc.č. 1526/12, 1526/13 v k.ú. Štěpánov u Olomouce | 1 545 |
| Město Šternberk | komunitní kompostárna |  |  |
| Město Uničov | komunitní kompostárna |  | 2 000 |
| Obec Huzová | komunitní kompostárna |  |  |
| Obec Paseka | komunitní kompostárna |  |  |
| Obec Dlouhá Loučka | komunitní kompostárna |  |  |
| Obec Nový Malín | komunitní kompostárna |  | 150 |

Zdroj: KÚ OK + podpořené projekty SFŽP

Zařízení pro nakládání se stavebními a demoličními odpady

Velká část stavebních odpadů je využívána jako rekultivační materiál v terénních úpravách. Většina stavebních odpadů je recyklována na místě stavby v mobilních zařízeních. Seznam stacionárních zařízení na recyklaci stavebního odpadu v OK je uveden v tabulce č.51.

Recyklační dvory v OK

Zdroj: http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz

Skládky inertních odpadů v OK

| Umístění | Provozovatel | Typ | Projektovaná kapacita (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatovice u Hranic | Obec Opatovice | S-IO | 30 000 |
| Žulová | Město Žulová | S-IO | 13 416 |

Zdroj: Atlas zařízení pro nakládání s odpady, 2010, VUV TGM, http://websouhlasy.kr-	olomoucky.cz

Dle tabulek 51 a 52 je síť pro nakládání se stavebními a demoličními odpady dostatečná, což dokumentuje také vyhodnocení POH Olomouckého kraje za poslední roky.

Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady

Základní zařízení pro odstranění nebezpečných odpadů jsou spalovny a skládky, popřípadě zařízen na biodegradaci NO.

Kapacita skládek nebezpečného odpadu v OK výrazně převyšuje aktuální potřebu OK.

U spaloven nebezpečných odpadů je nutno uvést ještě kapacitu spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě, která je využívána také pro potřeby OH OK.

Skládky nebezpečných odpadů v OK

| Umístění | Provozovatel | Typ | Projektovaná kapacita (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hradčany na Moravě | SITA CZ a.s. | S-NO + S-OO | 1 059 000 |
| Rapotín | SITA CZ a.s. | S-OO + S-NO | 1 662 731 |
| Němčice nad Hanou | SITA CZ a.s. | S-OO + S-NO | 1 807 000 |

Zdroj: Atlas zařízení pro nakládání s odpady, 2010, VUV TGM, http://websouhlasy.kr-	olomoucky.cz

Spalovny nebezpečných odpadů v OK

| Adresa | Provozovatel | Kapacita [t] |
| --- | --- | --- |
| I.P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc | SITA CZ a.s. | 750 |
| U Spalovny 6/4225, 796 01 Prostějov | MEGAWASTE - EKOTERM, s.r.o. | 4 000 |

Zařízení pro biologickou dekontaminaci

| Provozovatel | Obec | Ulice | Platnost |
| --- | --- | --- | --- |
| ESET, spol. s r.o. | Loučka | Loučka | neomezeno |
| SITA CZ a.s. | Olomouc | U Panelárny, Chválkovice 456 | 31.8.2018 |
| SITA CZ a.s. | Uničov | Dolní Sukolom 1600 | neomezeno |
| SITA CZ a.s. | Němčice nad Hanou | Novosady 616 | neomezeno |
| SITA CZ a.s. | Hradčany | Hradčany | neomezeno |
| SITA CZ a.s. | Rapotín | Rapotín | neomezeno |

Zdroj: http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz

Zařízení pro nakládání se SKO

Z hlediska potřeb OH OK jsou jediným koncovým zařízením na SKO v OK pouze skládky. Skládky je možno považovat za klíčové zařízení pro nakládání s SKO v krajním případě pouze do roku 2023, neboť v roce 2024 bude nutno respektovat zákaz skládkování tohoto odpadu. Z tohoto pohledu je možno považovat kapacity skládek vč. jejich plánovaného rozšíření za dostatečné.

Na území OK se aktuálně nenachází žádné zařízení MBÚ ani ZEVO.

Pro potřeby energetického využívání SKO v OK je využíváno ZEVO SAKO Brno.

Seznam provozovaných skládek komunálních odpadů v Olomouckém kraji (stav 2010)

Zdroj.: http://websouhlasy.kr-olomoucky.cz

Zařízení pro přepravu odpadů (překládací stanice)

V současnosti pracují v OK 3 překládací stanice.  Jedná se o kapacity ve městě Olomouc, Prostějov a Zábřeh. Překládací stanice v Olomouci a Prostějově fungují pro překládání SKO před jejich odvozem do ZEVO SAKO Brno. V případě zařízení ve městě Olomouc se jedná 
o moderní překládací stanici o kapacitě 32 000t. Překládací stanice "EKO servis Zábřeh ul. Leštinská 36" má kapacitu 15 000 t/rok.

Pro realizaci systému navrženého v koncepčních dokumentech bude nutno vybudovat v kraji síť těchto zařízení schopnou zabezpečit odvoz veškeré produkce SKO do koncových zařízení.

SAKO Brno

Předcházení vzniku odpadů

Úvod

Problematika předcházení vzniku odpadů neboli prevence vzniku odpadů, vč. omezování jejich nebezpečnosti, má velmi široký dosah. Tento rozměr je zapotřebí vnímat jak při popisu aktuální situace v OK, tak i při přípravě opatření, zásad a nástrojů, která mají vést k činnostem předcházejícím vzniku odpadů a to i z pohledu vývoje dalších deseti let.

Prevence v OH by měla směřovat ke snižování množství vznikajících odpadů a jejich nebezpečných vlastností. Současné společenské poměry a obecně nadměrná spotřeba 
a konzumace pak nabízejí i další rozměry. Efektivní působení na společnost s cílem změnit vzorce spotřebního chování jednotlivce, snížit spotřební a konzumní návyky (potraviny, věcí denní potřeby), může vést nejen ke snížení množství odpadů a primárních surovin na počátku výrobního a zpracovatelského procesu (ať už ve formě látek, materiálu či energií), ale může být podporou zdravějšího životního stylu a zahrnovat další aspekty (např. sociální dimenzi).

Program předcházení vzniku odpadů ČR (dále také „Program ČR“) byl schválen v říjnu 2014 vládou ČR Usnesením č. 869/2014. Program ČR v současné schválené podobě zahrnuje analytickou část, ve které je popsán strategický a legislativní rámec, výchozí situace v naplňování opatření a kroků souvisejících s problematikou předcházení vzniku odpadů 
a dále je zde provedena základní analýza situace u vybraných toků odpadů, u kterých byla identifikována potřeba dalšího rozpracování. V návrhové části je pak stanoven hlavní cíl, 
13 dílčích cílů a 26 opatření k jejich naplnění. Cíle a opatření jsou součástí Nařízení vlády 
č. 352/2014, které tvoří jeden z významných podkladů pro zpracování POH OK.

V POH OK z roku 2004 byly v návaznosti na POH ČR z roku 2003 již rovněž obsaženy prvky zaměřené na předcházení vzniku odpadů a minimalizaci odpadů a jejich nebezpečných vlastností, především pak směrná část definovala prevenční metody a postupy a dále se zabývala minimalizací odpadů v širším slova smyslu.

V souvislosti s novými legislativními požadavky EU byly v rámci Programu ČR vytyčeny prioritní odpadové toky. Jedná se především o vybrané výrobky/spotřební zboží (textil, oděvy, boty a další) a odpady z potravin. Do oblasti prevence se dále zahrnují postupy domácího 
a komunitního kompostování, nízkoodpadové přístupy a postupy s menším dopadem na životní prostředí, prosazování dobrovolných nástrojů a dalších environmentálních aspektů (např. environmentální systémy řízení, environmentální značení).  Tyto vyjmenované oblasti jsou v následujících kapitolách popsány pro území OK.

Textilní odpad/textil k opětovnému využití a další komodity

Textilní odpad/textil k opětovnému využití byl v rámci Programu ČR vytipován jako důležitý z hlediska předcházení vzniku odpadů. Textilní odpad vzniká u dvou skupin původců (ostatní původci, obce – jako součást KO). U ostatních původců se jedná nejčastěji o výrobní odpad z výroby textilních materiálů a oděvů. Další textilní odpad vzniká v distributorském 
a prodejním sektoru. Významná je produkce ve spotřební oblasti.

Oděvy a textilní materiály (vč. dalších komodit jako např. boty, hračky) náleží mezi odděleně sbírané druhy komunálního odpadu. Síť odděleného sběru textilních materiálů a oděvů 
se v OK postupně rozšiřuje. Použité textilní výrobky, oděvy, ale i obuv či další doplňkové zboží denní potřeby lze odložit v charitativních či sociálních střediscích, v rámci různých sbírek, do sběrných nádob na textil, dovézt do sběrných dvorů či prodat do komise v second-hand obchodech či nabídnout v bazarech obnošeného ošacení.

Ke sběru upotřebených oděvů textilu jsou v obcích stále více užívány kontejnery, které jsou buď v majetku provozovatele (komerční subjekt či charitativní organizace) nebo měst/obcí, které vybírají provozovatele.  Místa a počet kontejnerů jsou stanoveny provozovatelem systému ve spolupráci s obcí či privátním subjektem (hypermarkety, supermarkety, hobymarkety, čerpací stanice).

Sběrem oděvů a textilních materiálů se v OK v době zpracování POH OK zabývalo několik společností, jak komerčních, tak těch charitativních/církevních. Významný podíl na sběru pomocí kontejneru má  společnost TextilEco a.s.. Mezi další subjekty patří i Diakonie Broumov, sociální družstvo. Okrajově i např. polská společnost WTÓRPOL a další.

TextilEco a.s.

Společnost po dohodě s městy a obcemi, soukromými organizacemi a institucemi rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček tak, aby každý jednotlivý kontejner byl spádový pro cca 500 obyvatel. Společnost TextilEco a.s., zajišťuje na svoje vlastní náklady veškerý servis spojený s pořízením kontejnerů, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny v Boskovicích (má souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje k nakládání s odpady). Část sebraného textilu a dalších doplňkových komodit opětovně využívá (vč. vývozu do zahraničí, mimo země EU), dále využívá v automobilové 
a strojírenském průmyslu na čistící hadry nebo na materiálové využití, nevyužitelný zbytek je odstraňován. (zdroj:www.textileco.cz)

Diakonie Broumov sociální družstvo

Shromážděné oděvy a textil primárně opětovně využívá.  Na třídící lince v Broumově jsou shromážděné oděvy a textil tříděny a předávány do výdejních míst (nejkvalitnější), do zemí třetího světa (horší kvality) a zbytek je upravován na čistící hadry či na další průmyslové využití. Nevyužitelný textil je prodáván do cementárny ke spoluspalování či je odstraňován. Diakonie Broumov pokrývá část území OK kontejnerovým sběrem (velkoobjemové kontejnery, středněvelké a malé kontejnery). Dále realizuje ve spolupráci s některými obcemi a městy 1 x ročně sbírku šatstva do vagónu a další jednorázové sbírky v rámci obcí/měst či neziskových organizací. Vytříděné použitelné oděvy jsou předávány do regionu Olomouckého kraje, pokud získají konkrétní poptávku od sociálního odboru příslušné obce/města. V roce 2014 Diakonie Broumov sesbírala v OK přibližně 39 t tun použitelného textilu a oděvů v rámci kontejnerového sběru a cca 60 t v rámci sbírek, od dárců či neziskových subjektů.

Dále se charitativním sběrem šatstva zabývají charitativní a neziskové společnosti většinou v návaznosti na jejich činnost v konkrétním městě (např. Armáda spásy – pobočky v Šumperku a Přerově, Arcidiecézní charita Olomouc (např. Charita Olomouc, Charita Prostějov)). V Olomouci se významně angažuje také Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů.

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů je společnost, která se mj. snaží poskytovat pomoc občanům v akutní nouzi (bezplatná materiální pomoc) a sociálně slabším spoluobčanům (finančně dostupné věcné vybavení) a to prostřednictvím veřejné výzvy 
k darování zánovního textilu a zachovalého vybavení domácnosti. Tato činnost je prováděna v rámci projektu „Výdej bezplatné materiálové pomoci“. V Olomouci mají cca 20 umístěných kontejnerů. Shromážděné použité zboží je tříděno a distribuováno dle potřeby a to i ve spolupráci s dalšími organizacemi (Charita Olomouc, sociální odbor Statutárního města Olomouc, Úřad práce ČR, Fond ohrožených dětí apod.).

Další možnost odevzdávat taktéž zachovalé oděvy, obuv, textilní výrobky jako prostěradla, deky apod. skýtá Arcidiecézní charita Olomouc v rámci jednotlivých charit a farností (charitativní šatníky). Charita Olomouc realizuje také několik projektů materiální pomoci (např. provoz dobročinného obchůdku Samaritán v rámci Střediska Samaritán). Získané použité zboží (ošacení, boty, nábytek, kuchyňské potřeby, knížky, hračky apod.) jsou nabízeny v dobročinném obchůdku Samaritán a dále jsou využívány v azylových domech, noclehárnách, nízkoprahovém centru provozovaném Charitou Olomouc.

Významná je i tradice bazarů (především s dětským sortimentem), případně bleších trhů.

Vzhledem k tomu, že charitativní zařízení a Diakonie Broumov shromažďuje výše uvedené textilní a další artikly jako „dary“, není množství shromážděného textilu či dalšího zboží evidováno jako odpad. Do režimu odpadů se dostává až odpadní textil po třídění či předání oprávněné osobě. Naopak výše uvedené privátní společnosti vedou shromážděný textil v režimu odpadovém.

Sběr ošacení, textilu, bot a dalších doplňků se v OK postupně rozšiřuje a to jak v rámci charitativních sběrů, tak i sběrů komerčních. Tato různorodost však může vést k určité dezorientaci u občanů při odkládání těchto komodit.

Výrobky s ukončenou životností

Nástroje k omezování nebezpečných látek ve výrobcích a k ekodesignu jsou řešeny příslušnými právní předpisy. Z pohledu autovraků jsou významné dva aspekty. Jednak nástroje k omezování nebezpečných látek (tj. řešení zákazu obsahu olova, rtutě, kadmia nebo šestimocného chromu) ve výrobcích a k ekodesignu. Toto je řešeno příslušnou legislativou (především vyhláškou č. 341/2014 Sb.). Z pohledu opětovného využití vozidla slouží volný trh s použitými automobily. Opětovné využití náhradních dílů naráží na aspekty funkčnosti 
a bezpečnosti. Taktéž opětovné využití elektrozařízení je komplikované z pohledu ověření schopnosti výrobku dalšího provozu (hledisko bezpečností a funkční).

V tomto směru některé kolektivní systémy realizují vlastní aktivity. Jedná se například 
o projekty kolektivního systému ASEKOL „Věnuj mobil“ či „Věnuj počítač“. Přičemž jsou tyto použité elektrozařízení sbírána, testována z hlediska funkčnosti a v případě funkčnosti předávána dětem do dětských domovů.

Odpady z potravin

Odpad z potravin vzniká při výrobě a zpracování surovin, při výrobě samotných potravin, 
při balení potravin a jejich transportu, během prodeje, ve spotřebě zejména v domácnostech 
a ve stravovacích zařízeních (restaurace, hotely, kantýny, závodní jídelny). Oblast monitoringu toku odpadů z potravin není celorepublikově podchycen, nicméně dle nejrůznějších studií vyplývá, že skýtá významný potenciál ke zlepšení.

Jednou z forem předcházení vzniku odpadu z potravin je využití přebytků z výroby či neprodaných potravin (potraviny před ukončenou spotřební dobou) v rámci potravinové pomoci. V rámci OK aktivity v tomto směru realizuje Charita Olomouc nebo dílčím způsobem na území OK zasahuje svojí činností Potravinová banka Ostrava, o.s. V OK nefunguje vlastní potravinová banka, tak jako ve většině dalších krajů, nicméně se o založení Potravinové banky Olomouc aktuálně jedná.  Potravinové banky jsou součástí zastřešující České Federace potravinových bank, které pracují na principu daném Chartou evropských potravinových bank. Potravinová banka pracuje na principu - shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Hlavními zakladateli potravinové banky v daném kraji jsou především charitativní a neziskové subjekty z daného regionu.

Domovní a komunitní kompostování

Pro nakládání s rostlinnými zbytky popř. bioodpady jsou dle současné legislativy určeny dva způsoby spadající do oblasti předcházení vzniku odpadů: kompostování v domácnostech 
a provozování komunitní kompostárny dle § 10a zákona o odpadech pro kompostování rostlinných zbytků.

Domovní kompostování

Množství biologického odpadu zpracovávaného způsobem domovního kompostování není systematicky v OK, ale ani celorepublikově, nijak sledováno. Podpora domovního kompostování probírá v posledních letech zejména formou hromadných nákupů kompostérů obcemi a následným bezplatným poskytováním či prodáváním kompostérů občanům, případně dalším subjektům (např. školní zařízení), za zvýhodněnou cenu.

Určitou podporu poskytl Operační program životní prostředí přes SFŽP v období 2007 – 2013. Pro OK podpořil projekty (žadateli byly obce a města), které plánovaly pořízení min. okolo 9 500 kompostérů pro domácí kompostování (data o přesných počtech pořízených kompostérů nejsou k dispozici). Tabulka č. 60 dokládá počet projektů, v rámci kterých bylo žádáno o pořízení kompostérů pro domácí kompostování a počty kompostérů (jedná 
se o minimální počty, jelikož z dat, které byly k dispozici, nešlo vždy přesný počet kompostérů určit).

Přehled projektů podpořených ze SFŽP OPŽ 2007 – 2013 zaměřených na domácí kompostování v OK

| okresy | min. počet kompostérů | Počet projektů, v rámci kterých se žádalo o kompostéry |
| --- | --- | --- |
| Olomouc | 1463 | 8 |
| Jeseník | 1265 | 4 |
| Přerov | 2343 | 10 |
| Prostějov | 2949 | 12 |
| Litovel | 0 | 0 |
| Šumperk | 1462 | 11 |
| Uničov | 0 | 0 |
| Zábřeh | 500 | 1 |
| Hranice | 0 | 0 |
| Mohelnice | - | 1 |
| Lipník nad Bečvou | 0 | 0 |
| Šternberk | 0 | 0 |
| Konice | 0 | 0 |
| Celkem | 9482 | 46 |

Zdroj: SFŽP

Komunitní kompostování

K provozování komunitních kompostáren (dále jen KK) není potřeba souhlasu k provozování, proto počet KK a množství biologického odpadu zpracovávaného způsobem komunitního kompostování není systematicky v OK, ale ani celorepublikově, nijak sledováno.

Určitým vodítkem je počet KK, jejichž zřízení bylo podpořeno z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Podle dostupných informací bylo z OPŽP podpořeno v období 2007 – 2013 v OK šest KK a to KK Šternberk, KK Uničov, KK Huzová, KK Paseka, KK Dlouhá Loučka (územní obvod okresu Olomouc) a na územním obvodu okresu Šumperk KK Nový Malín.

Environmentální systémy řízení, environmentální značení a další nástroje

Národní síť Zdravých měst ČR

Zdravá města, obce a regiony jsou v České republice zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti 
a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či regionu je metoda kvality ve veřejné správě místní Agenda 21. Mezi zdravá města Olomouckého kraje patřila v roce 2014 tři města (Prostějov, Šternberk a Zlaté Hory).

Místní (lokální) Agenda 21

Místní (lokální) Agenda 21 je lokální aplikace dokumentu Agenda 21, tj. jedná se o celkový strategický přístup k řízení měst a obcí či regionu, vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. V Olomouckém kraji bylo v roce 2014  uskutečňováno 12 místních Agend 21 (obce a města). (zdroj: http://ma21.cenia.cz).

Ekoznačení - Ekoznačka šetrný výrobek/služba (EŠV/S) a ekoznačka EU

Privátní společnosti (výrobci) z OK mohou podat žádost k získání ekoznaček (Ekoznačka šetrný výrobek/služba (EŠV/S) a ekoznačka EU). Výkonným orgánem pro udělování ekoznačky je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky (součástí CENIA). K 1. květnu 2015 bylo za ČR evidováno 85 výrobců s licencí na některou z produktové řady typu ekoznačka šetrný výrobek. Zadávání do databáze CENIA je dobrovolné, proto zde uvedené počty výrobců jsou pouze informativní. Celorepublikově dochází ke stagnaci množství licencí 
a po zpřísnění kritérií v roce 2012 k poklesu. Obecně o certifikaci ekoznačení není mezi firmami velký zájem.

Regionální značení produktů

Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají. Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 24 regionů, z OK jsou to Jeseníky a Haná. V každém 
z nich vznikla regionální značka pro výrobky (Jeseníky originální produkt a HANÁ regionální produkt), která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ 
a vazbu na určité výjimečné území. V návaznosti na značení výrobků se v některých regionech (mj. Jeseníky) značení používá i k certifikaci ubytovacích a zážitkových služeb. Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s. (ARZ), která je sdružením regionů s vlastní značkou. Činnost ARZ je upravena stanovami a vnitřním řádem. V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel.

Systémy environmentálního řízení

Systémy EMS představují způsob, jak může organizace deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí. V podmínkách ČR jsou aplikovány podle mezinárodních norem ISO řady 14000 a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). EMAS v podstatě rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a otevřeně diskutovat s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami. Celorepublikově jsou systémy ISO 14001 významněji zaváděny než EMAS.

Koncepční/strategické dokumenty OK související s předcházením vzniku odpadů

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015 - 2020

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015 – 2020 (PRÚOK) je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje. Vize rozvoje zachycuje stručnou dlouhodobou představu o směřování budoucnosti OK. Dlouhodobé (strategické) priority jsou rámcovými dlouhodobými rozvojovými tématy.  Dlouhodobé (strategické) cíle stanoví stěžejní body, jichž má být v dlouhodobých prioritách dosaženo. Mezi jednu z dlouhodobých priorit patří i za E. UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Mezi klíčové cíle priority E patří mj. i „Snížit produkci odpadů a posílit využití odpadů“. V návaznosti na dlouhodobé priority a cíle jsou definovány Střednědobé priority a cíle a jde o dílčí témata/cíle, na něž bude kladen důraz v nejbližších letech. Jsou pojímány za území kraje jako za celek, navíc je přidáno zúžení na činnosti v kompetenci kraje, na které bude navázán akční plán.

V rámci Střednědobé priority „E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství“ je stanoveno následující. „V rámci této priority je důraz kladen na zefektivnění odpadového hospodářství, což je v současné době více než žádoucí. Primárním cílem je kromě samotného snižování množství vyprodukovaného odpadu také jeho další efektivní využití, tj. zvýšit podíl vytříděného odpadu. Pozornost je dále věnována omezení ukládání odpadů prostřednictvím skládkování právě ve prospěch třídění a recyklace či jejich dalším využitím v oblasti energetiky. Priorita se kromě otázek ukládání a využívání vyprodukovaného odpadu zabývá rovněž problematikou samotného vzniku, tj. zaměřuje se na podporu omezování vzniku odpadů.“

Z pohledu hlavních činností kraje jsou vymezeny tyto oblasti:

- Podpora integrace nakládání s odpady;

- Osvěta a zlepšování informovanosti v oblasti odpadového hospodářství;

- Aktualizace a podpora naplňování plánu odpadového hospodářství;

- Třídění odpadů na krajském úřadě.

Priorita je poměrně úzce provázána s prioritami E.1 Snižování dopadů lidské činnosti 
na životní prostředí a rovněž doplňuje prioritu E.3 Dosažení energetických úspor, prioritu 
A.1 Optimalizace systému škol a školských zařízení a zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání (oblasti podpory: A.1.12 Environmentální vzdělávání), prioritu C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání (oblasti podpory: C.1.6 Podpora výstavby a modernizace podnikatelské infrastruktury, zejména s ohledem na snížení dopadů podnikání na životní prostředí; C.1.12 Podpora regionálních značek) a prioritou F.1 Efektivní fungování krajského úřadu (oblasti podpory: F.1.1 Informační aktivity; F.1.2 Využívání informačních 
a komunikačních technologií; F.1.5 Řízení kvality).

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje (verze z 18. 8. 2004, dále „Koncepce EVVO“)

Koncepce EVVO je podkladem pro kontinuální zkvalitňování úzce spolupracující regionální sítě organizací, která zajišťují udržení vysoké ekologické gramotnosti lidí ve veřejném prostoru.

Na základě analytické části stanovuje vize, cíle, priority a opatření EVVO OK.  Na stanovené vize, cíle, priority a opatření EVVO navazuje akční plán, který řeší základní kroky v realizaci stanovených opatření a konkretizuje termíny plnění a odpovědnost za jejich plnění včetně finančního krytí.

Základní vize krajské koncepce EVVO je: „Zvýšení vědomostí (ekologické gramotnosti) obyvatel OK o životním prostředí se projeví širším zapojením veřejnosti do řešení ekologických problémů a jejich předcházení, čímž dojde ke zvýšení kvality života 
a k postupnému snižování nákladů na ochranu životního prostředí.“

Jednotlivé cíle, priority a opatření směřují do následujících oblastí:

- Environmentální osvěta a přístup veřejnosti k informacím;

- Environmentální výchova dětí a mládeže, vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků (mateřské školy, základní školy, střední školy a střední odborná učiliště, speciální školy, vysoké školy, mimoškolní výchova a vzdělávání dětí a mládeže, Vzdělávání pedagogických a odborných pracovníků);

- Environmentální vzdělávání a osvěta ve veřejné správě;

- Environmentální vzdělávání a osvěta v podnikové sféře;

- Environmentální vzdělávání a osvěta středisek ekologické výchovy;

- Environmentální vzdělávání a osvěta nestátních neziskových organizací.

Stanovené priority v jednotlivých oblastech souvisí i s odpadovým hospodářstvím, resp. omezováním vzniku odpadů. Jedná se mj. o následující priority:

- Environmentální osvěta (stabilní zajištění kvalitního všeobecného povědomí 
o environmentálních souvislostech a dopadech každodenních lidských činností na kvalitu života občanů OK, propagace pozitivních vzorců šetrné spotřeby a šetrného environmentálního chování ve všech vrstvách společnosti);

- Účast veřejnosti při rozhodování (vytváření a stálá podpora mechanismů vedoucích 
k co nejširšímu zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů v environmentálních plánech a koncepcích a do účasti na projednávání závažných zásahů do kvality životního prostředí a krajiny);

- Environmentální vzdělávání pracovníků veřejné správy (zlepšování schopnosti realizovat koncepty trvale udržitelného rozvoje a rozvoje lidských zdrojů ekonomicky přijatelnými způsoby);

- Ovlivňování ekologicky šetrných přístupů veřejnosti (zvýšení účinnosti úřadů při ovlivňování ekologicky šetrných přístupů veřejnosti v každodenním životě (odpady, zeleň, vypouštění odpadních vod, pořádek a čistota, předcházení vandalismu apod.);

- Ekologizace provozu úřadů (energetické úspory, úspory vody, třídění odpadů, používání ekologicky šetrných výrobků, apod.);

- Ekologizace řízení a provozu podnikatelských subjektů (zavádění systémů řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (EMAS), integrované prevence v ochraně životního prostředí (IPPC), čistší produkce (CP) a certifikací snižujících dopad podniku na životní prostředí např. ekologické zemědělství (KEZ) a lesnictví (Forest Stewardship Council));

- Spolupráce s ostatními subjekty (zlepšení spolupráce mezi podnikatelskou sférou, veřejnou správou, vysokými a středními školami i nevládními organizacemi, vzájemná informovanost, společné projekty na zlepšení stavu životního prostředí);

- Vzdělávání zaměstnanců (další vzdělávání projekčních pracovníků a manažerů firem 
v oblasti inovací, předpisů Evropské unie týkajících se možností snižování dopadů výrobních činností na životní prostředí);

- Síť středisek ekologické výchovy (rozvoj sítě středisek ekologické výchovy s důrazem na přímý kontakt dětí s přírodou a na terénní výuku žáků, postupné zvyšování jejich počtu dle poptávky škol a školských zařízení);

- Zvyšování kapacity a kvalifikace neziskových organizací působících v oblasti EVVO (podporovat zvyšování kapacity nevládních organizací podílejících se na systému EVVO a kvalifikace jejich pracovníků tak, aby byly schopny profesionálně poskytovat služby 
v oblasti EVVO);

- Ustanovení a podpora koordinátorů EVVO na školách (na školách ustanovit kvalifikovaného koordinátora (garanta) ekologické výchovy, který je zodpovědný za zpracování a naplňování ekovýchovného plánu školy a je ve své práci plně podporován ředitelstvím školy i celým sborem, zapojení pedagogů speciálních škol; metodická
a odborná pomoc školním koordinátorům environmentální výchovy včetně zabezpečení jejich dalšího vzdělávání a aktuálního informování, upevňování ekologicky příznivých postojů pedagogů s důrazem na zvyšování účinnosti environmentálního působení školy);

- Podpora environmentálně zaměřených mimoškolních zájmových činností (podpora sítě organizací v kraji, které umožňují zapojení dětí do přírodovědně, ekologicky 
či ochranářsky orientovaných mimoškolních zájmových činností, poskytovaných na vysoké odborné a metodické úrovni);

- Podpora environmentálních témat v osnovách studentů univerzit (zvyšovat ekologickou gramotnost a aktivní přístup studentů k péči o životní prostředí s důrazem na studenty učitelských oborů, podporovat vznik a prezentaci bakalářských, diplomových 
a doktorandských prací, řešících environmentální problematiku se vztahem k území kraje);

- Systém environmentálního vzdělávání pedagogických pracovníků (vytvořit obsahově 
i organizačně kvalitní a pro učitele běžně dosažitelný systém environmentálního vzdělávání pedagogických pracovníků, tj. učitelů a vychovatelů na školách i pedagogů středisek ekologické výchovy).

Analýza, závěry a doporučení koncepčních materiálů OK

Pro realizaci cílů POH z roku 2004  bylo v OK učiněno několik  postupných kroků, které vytýčily cestu pro řešení nakládání s komunálním odpadem, především v jeho aktuálně nejproblematičtější oblasti, kterou je přetrvávající skládkování směsných komunálních odpadů.

Pro tyto účely zadal OK postupně zpracování 3 koncepčních materiálů, přičemž 2 se týkaly přímo možností využití SKO. Jeden byl zaměřen na komplexní nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a biomasou.

Jedná se o tyto koncepční materiály:

1.    Studie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, 2009

2. Studie možností energetického využívání směsného komunálního odpadu v Olomouckém kraji, 2010

3.  Studie proveditelnosti  - Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů, 2012

Studie nakládání s biologicky rozložitelným odpadem  je dokument, který komplexně zhodnotil možnosti nakládání s celým spektrem biologicky rozložitelných odpadů společně s biomasou, neboť hranice mezi těmito dvěma kategoriemi jsou často velmi průchodné a zaměnitelné.

Studie nabídla řešení pro vybrané druhy biologicky rozložitelných odpadů včetně kalů z čistíren odpadních vod. Je třeba zdůraznit, že řada opatření, především v oblasti biologicky rozložitelných komunálních odpadů je realizována v praxi odpadového hospodářství Olomouckého kraje.

Ve studii byla znovu otevřena problematika biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném KO. Bylo konstatováno, že bez řešení problematiky nakládání s SKO není možné pomýšlet na plnění závazků POH k omezení skládkování BRKO.

Studie možností energetického využívání směsného komunálního odpadu v Olomouckém kraji, 2010.

Uvedená studie je reakcí na změny některých podmínek daných POH OK. Pro řešení cílů POH, především v bodě snižování skládkování BRKO byla podmíněně doporučena metoda MBÚ, dle POH ČR. Podmínkou v POH OK bylo, že technologický koncept MBÚ bude podroben analýze a použitelnosti pro podmínky českého odpadového hospodářství, což bylo splněno zpracováním úkolu vědy a výzkumu pro Ministerstvo životního prostředí  VaV č.SL –7 – 183-05 MŽP ČR „Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy KO a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí“. Projekt komplexně zhodnotil možnosti nasazení technologie MBÚ v podmínkách českého odpadového hospodářství a dospěl k závěru, že uvedená technologie není aktuálně použitelná, v té době především kvůli absenci příslušné legislativy.

Na základě těchto skutečností hledal OK alternativu a ta byla obecně řešena předmětnou studií.

Studie komplexně zhodnotila stávající teoretické technicko-ekonomické možnosti 
pro využívání SKO a doporučila po projednání s kompetentními pracovníky kraje a obcí nejvhodnější řešení, kterým je přímé energetické využívání SKO ve vybrané lokalitě Olomouckého kraje.

Rozpracování konceptu přímého energetického využívání včetně komplexního řešení komunálních odpadů v rámci možného etablování integrovaného sytému nakládání s komunálním odpadem v OK řešila Studie proveditelnosti  - Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů v roce 2012.

Studie se skládala z analytické a návrhové části.

Studie znovu posoudila technologické možnosti nakládání s SKO a doporučila v souladu s předchozím dokumentem realizaci energetického zdroje na SKO v regionu OK.

Studie proveditelnosti na Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady zodpověděla řadu otázek nad budoucností komunálního odpadového hospodářství v Olomouckém kraji. Jednotlivé kapitoly studie byly připomínkovány odpovědnými politiky a odbornými pracovníky měst, obcí a kraje, proto je zde garance, že závěry studie budou postupně uváděny do života.

Studie reaguje nejen na současnou legislativní situaci v odpadovém hospodářství, ale snažila se na základě dostupných údajů, předjímat připravované legislativní opatření, především situaci kolem zvyšování poplatků za ukládání na skládky a možného ukončení skládkování v horizontu let 2022 – 2025.

Implementace cílů odpadového hospodářství v rámci návrhu Integrovaného systému nakládání s odpady sebou přinesla řadu konkrétních řešení, přičemž jedním z nejdůležitějších je výběr konkrétní technologie pro řešení směsných KO.

Doporučená technologie přímého energetického využívání KO byla odsouhlasena řídícím týmem složeným z politických zástupců obcí a kraje. Návrhová část potom porovnala konkrétní možnosti lokalizace ZEVO.

Zároveň byly nově formulovány cíle pro separaci a materiálové využívání složek KO. V této oblasti jsou stanoveny ambiciózní cíle uvedené v příslušné kapitole, které jasně ukazují, 
že separace složek KO a jejich materiálové využívání zůstává prioritou a bude tvořit základní pilíř komunálního odpadového hospodářství.

Byla doporučena logistika svozu pomocí překládacích stanic a navržena možnost organizačního zabezpečení celého sytému.

Výše uvedené poznatky budou využity pro formulování opatření závazné a směrné části POH.