Ramzová, Ostružná

Obcemi prochází komunikace II. třídy číslo 369.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	369
	7-3296
	158
	89
	3
	55
	6
	22
	45
	0
	6
	2
	386
	1931
	22
	2339

	369
	7-3298
	118
	24
	6
	34
	2
	23
	20
	0
	13
	13
	253
	989
	5
	1247


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	369
	7-3296
	655
	1042
	11
	1708
	386
	1931
	22
	2339
	+ 36,9

	369
	7-3298
	211
	868
	8
	1087
	253
	989
	5
	1247
	+ 14,7


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	369
	 7-3296
	objekt – O1
	63,4
	60
	56
	50

	
	
	7,5 m
	62,7
	60
	55,4
	50

	369
	 7-3298
	objekt – O2
	63
	70
	56
	60

	
	
	7,5 m
	61
	70
	54
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	369
	7-3296
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	369
	7-3296
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	369
	7-3296
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	369
	7-3296
	38
	14
	obchvat
	dle PD
	143,35
	31.12.2013

	369
	7-3298
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	369
	7-3298
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	369
	7-3298
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	369
	7-3298
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Výpočtové body

	bod
	
	Leq(A) den/dB
	Leq(A) noc/dB
	Poznámka

	V16
	1. NP
	58,5
	51,5
	

	V16
	2. NP
	58,2
	51,2
	

	V16
	3. NP
	57,8
	50,8
	


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obcích je nízká až střední. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice II. třídy. Zasaženo je 10 objektů během dne a 14 objektů v noční dobu.

