Slavětín
Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 373 a komunikace III. třídy číslo 37313.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích
	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	373
	7-4000
	174
	63
	21
	61
	22
	16
	35
	0
	17
	14
	423
	1419
	22
	1864

	373
	7-4010
	117
	31
	10
	15
	0
	12
	25
	0
	22
	18
	250
	865
	14
	1129

	37313
	7-4800
	52
	12
	7
	3
	2
	0
	30
	0
	53
	44
	203
	558
	7
	768


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	373
	7-4000
	347
	1206
	31
	1584
	423
	1419
	22
	1864
	+ 17,7

	373
	7-4010
	264
	755
	22
	1041
	250
	865
	14
	1129
	+ 8,5

	37313
	7-4800
	136
	531
	23
	690
	203
	558
	7
	768
	+ 11,3


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	373
	 7-4000
	objekt – O1
	65,1
	70
	58,2
	60

	
	
	7,5 m
	62,7
	70
	56
	60

	373
	 7-4010
	objekt – O2
	62,6
	70
	55,7
	60

	
	
	7,5 m
	60,3
	70
	53,2
	60

	37313
	 7-4800
	objekt – O3
	63,3
	70
	55,8
	60

	
	
	7,5 m
	61
	70
	53,4
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny
	Termín

	373
	7-4000
	3
	1
	IPO
	32
	0,06
	31.12.2013

	373
	7-4000
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	373
	7-4000
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	373
	7-4000
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny
	Termín

	373
	7-4010
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	373
	7-4010
	0
	0
	změny povrchu
	3
	3,12
	31.12.2008

	373
	7-4010
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	373
	7-4010
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	37313
	7-4800
	/
	0
	IPO
	/
	/
	po roce 2013

	37313
	7-4800
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	37313
	7-4800
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	37313
	7-4800
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikacích v obci je nízká. Podél silnice II. třídy jsou ovlivněny pouze nejbližší objekty. Vzhledem k možné nepřesnosti výpočtového modelu byl vybrán 1 objektů u komunikace II třídy č. 373 jako nadlimitně zatížených (pro noční bobu).
