Rybníček

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 444.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	444
	7-1066
	441
	131
	31
	114
	8
	77
	7
	0
	16
	15
	840
	2655
	23
	3518


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	444
	7-1066
	692
	2296
	15
	3003
	840
	2655
	23
	3518
	+ 17,1


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	444
	 7-1066
	objekt – O1
	66,4
	70
	59,6
	60

	
	
	7,5 m
	64,5
	70
	57,8
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny
	Termín

	444
	7-1066
	11
	4
	IPO
	32
	0,24
	po roce 2013

	444
	7-1066
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	444
	7-1066
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	444
	7-1066
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Během denní doby jsou limitní hodnoty dodrženy. V noční dobu se hodnoty hlukové zátěže pohybují blízko limitních hodnot, proto byly 4 objekty (vzhledem k možné chybě výpočtového modelu) brány jako nadlimitně zatížen.
