Hnojice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 447 a komunikace III. třídy číslo 4474 a 44613.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	447
	7-4120
	189
	92
	24
	96
	18
	63
	36
	0
	34
	21
	573
	1371
	20
	1964

	447
	7-4130
	164
	77
	13
	103
	20
	60
	29
	0
	20
	16
	502
	1218
	17
	1737

	4474
	7-5460
	9
	1
	0
	4
	2
	0
	0
	0
	28
	13
	57
	123
	3
	183

	44613
	7-4910
	139
	4
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	10
	8
	165
	1801
	31
	1998


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	447
	7-4120
	385
	1016
	25
	1426
	573
	1371
	20
	1964
	+ 37,7

	447
	7-4130
	397
	1077
	25
	1499
	502
	1218
	17
	1737
	+ 15,9

	4474
	7-5460
	69
	146
	10
	225
	57
	123
	3
	183
	- 18,7

	44613
	7-4910
	126
	1375
	24
	1525
	165
	1801
	31
	1998
	+ 31,0


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	447
	 7-4120
	objekt – O1
	66,7
	60
	60,2
	50

	
	
	7,5 m
	64
	60
	58
	50

	447
	 7-4130
	objekt – O2
	65,9
	70
	59,4
	60

	
	
	7,5 m
	64,1
	70
	57,6
	60

	4474
	 7-5460
	objekt – O3
	59,3
	70
	51,9
	60

	
	
	7,5 m
	56,5
	70
	49,2
	60

	44613
	 7-4910
	objekt – O4
	61,2
	55
	55,3
	45

	
	
	7,5 m
	58,4
	55
	51,2
	45

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	447
	7-4120
	41
	16
	IPO
	32
	0,96
	31.12.2013

	447
	7-4120
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	447
	7-4120
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	447
	7-4120
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	447
	7-4130
	61
	24
	IPO
	32
	1,44
	31.12.2013

	447
	7-4130
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	447
	7-4130
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	447
	7-4130
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	4474
	7-5460
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	4474
	7-5460
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	4474
	7-5460
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	4474
	7-5460
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	44613
	7-4910
	46
	18
	IPO
	32
	1,08
	31.12.2013

	44613
	7-4910
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	44613
	7-4910
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	44613
	7-4910
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Obcí prochází komunikace II. a III. třídy. Na komunikaci II. třídy je zvýšená intenzita dopravy, která se díky charakteru zástavby (samostatně stojící domy) promítá do překročení povolených limitů a to jak v denní tak noční době. 
U komunikace II/447 je nadlimitně zatíženo 10 objektů během dne a 18 objektů v noční době.
U komunikace III/4474 jsou limitní hodnoty všude dodrženy.
U komunikace III/44613 jsou limitní hodnoty překročeny během dne u 15 objektů a během noci u 18 objektů.
