Hněvotín

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 570.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	570
	7-4380
	450
	163
	28
	216
	31
	99
	90
	19
	10
	5
	1111
	2846
	18
	3975

	570
	7-4386
	337
	94
	10
	52
	0
	30
	86
	20
	32
	27
	688
	3372
	36
	4096


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	570
	7-4380
	663
	2550
	35
	3248
	1111
	2846
	18
	3975
	+ 22,4

	570
	7-4386
	545
	2489
	43
	3077
	688
	3372
	36
	4096
	+ 33,1


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	570
	7-4380
	objekt – O1
	68,2
	70
	61,7
	60

	
	
	7,5 m
	67
	70
	57,8
	60

	570
	7-4386
	objekt – O2
	67,4
	60
	60,1
	50

	
	
	7,5 m
	65
	60
	60,3
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	570
	7-4380
	33
	13
	IPO
	37
	0,78
	31.12.2013

	570
	7-4380
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	570
	7-4380
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	570
	7-4380
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	570
	7-4386
	142
	56
	IPO
	32
	3,36
	31.12.2013

	570
	7-4386
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	570
	7-4386
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	570
	7-4386
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Obcí prochází komunikace II. třídy s vysokou intenzitou dopravy. Zástavba jedno i vícepodlažní je tvořena řadovou zástavbou i samostatně stojícími objekty. Nadlimitně je v denní době zasaženo 54 objektů, pro noční dobu je situace horší o 11 domů. 
