Dolní Sukolom

Obcí prochází komunikace  II. třídy číslo 449.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	449
	7-0596
	167
	52
	3
	13
	1
	8
	11
	0
	10
	8
	273
	1423
	21
	1717


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	449
	7-0596
	245
	1040
	22
	1307
	237
	1423
	21
	1717
	+ 31,4


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	449
	 7-0596
	objekt – O1
	62,7
	60
	55,1
	50

	
	
	7,5 m
	60,1
	60
	52,7
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	449
	7-0596
	61
	24
	IPO
	32
	1,44
	31.12.2013

	449
	7-0596
	61
	24
	změny povrchu
	3
	4,5
	31.12.2011

	449
	7-0596
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	449
	7-0596
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Obcí prochází komunikace II. třídy s vyšší intenzitou dopravy. Zástavba je tvořena vesměs starými objekty, které byly v různých časových obdobích rekonstruovány. Na hranici limitu se nalézá 17 objektů v denní a 24 objektů noční době. 
