Určice

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 37766.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci
	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	37766
	6-6950
	512
	162
	7
	73
	4
	22
	42
	0
	32
	23
	877
	2304
	38
	3219


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	37766
	6-6950
	608
	2395
	76
	3079
	877
	2304
	38
	3219
	+ 4,6


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	37766
	 6-6950
	objekt – O1
	64,7
	70
	57,4
	60

	
	
	7,5 m
	63,9
	70
	56,6
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	37766
	6-6950
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	37766
	6-6950
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	37766
	6-6950
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	37766
	6-6950
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je relativně nízká. Nadlimitně nejsou zasaženy žádné objekty v blízkosti posuzované komunikace.
