Šubířov

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 36620.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci
	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	36620
	6-5520
	191
	21
	4
	9
	2
	5
	25
	0
	31
	26
	314
	946
	8
	1268


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	36620
	6-5520
	257
	901
	17
	1175
	314
	946
	8
	1268
	+ 7,9


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	36620
	 6-5520
	objekt – O1
	63,9
	70
	56,5
	60

	
	
	7,5 m
	60,9
	70
	53,5
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB

	


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	36620
	6-5520
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	36620
	6-5520
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	36620
	6-5520
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	36620
	6-5520
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká, s ohledem na třídu silnice nejsou okolní objekty nadlimitně zasaženy. 
