Stínava

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 150.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	150
	6-1299
	296
	127
	17
	58
	10
	44
	30
	0
	28
	19
	629
	1926
	0
	2555


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	150
	6-1299
	566
	1556
	16
	2139
	629
	1926
	0 
	2555
	+ 19,5


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	150
	 6-1299
	objekt – O1
	62,8
	70
	56,1
	60

	
	
	7,5 m
	63,3
	70
	56,6
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	449
	7-0596
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	449
	7-0596
	0
	0
	změny povrchu
	3
	0,65
	31.12.2010

	449
	7-0596
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	449
	7-0596
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Nadlimitně nejsou zasaženy žádné objekty u posuzované komunikace II. třídy.
