Stařechovice

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 36635.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci
	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	36635
	6-6920
	169
	37
	10
	11
	1
	7
	56
	0
	10
	4
	305
	1595
	16
	1916


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	36635
	6-6920
	179
	987
	24
	1190
	305
	1595
	16
	1916
	+ 61,0


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	36635
	 6-6920
	objekt – O1
	64,9
	55
	57,1
	45

	
	
	7,5 m
	61,7
	55
	53,9
	45

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	36635
	6-6920
	248
	98
	IPO
	32
	5,88
	31.12.2013

	36635
	6-6920
	248
	98
	změny povrchu
	3
	4,76
	31.12.2010

	36635
	6-6920
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	36635
	6-6920
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je relativně nízká, ale s ohledem na třídu silnice jsou nadlimitně zasaženy objekty v první řadě od posuzované komunikace III. třídy.
V denní době je nadlimitním hlukem ovlivněno 82 objektů.

V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno 98 objektů.
