Smržice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 449.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	449
	6-3046
	325
	55
	4
	20
	7
	2
	1
	0
	3
	2
	419
	1456
	26
	1901


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	449
	6-3046
	155
	1447
	25
	1627
	419
	1456
	26
	1901
	+ 16,8

	449
	6-3047
	397
	2132
	69
	2598
	379
	1538
	19
	1936
	- 25,5


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	449
	 6-3046
	objekt – O1
	59,4
	70
	52,1
	60

	
	
	7,5 m
	59,8
	70
	52,6
	60

	449
	 6-3047
	objekt – O2
	63,4
	70
	56,2
	60

	
	
	7,5 m
	61,4
	70
	54,2
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	449
	6-3046
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	449
	6-3046
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	449
	6-3046
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	449
	6-3046
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	449
	6-3047
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	449
	6-3047
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	449
	6-3047
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	449
	6-3047
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je relativně nízká. Nadlimitně nejsou zasaženy  žádné objekty v blízkosti posuzované komunikace II. třídy.
