Kralice na Hané

Obcí prochází komunikace III. třídy 3674.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci
	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	3674
	6-1336
	533
	340
	37
	340
	21
	141
	19
	0
	34
	32
	1497
	2738
	13
	4248


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	3674
	6-1336
	284
	1317
	22
	1623
	1497
	2738
	13
	4248
	+ 161,7


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	3674
	 6-1336
	objekt – O1
	69,1
	55
	61,9
	45

	
	
	7,5 m
	67,5
	55
	60,2
	45

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	3674
	6-1336
	127
	48
	IPO
	32
	2,88
	31.12.2013

	3674
	6-1336
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	3674
	6-1336
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	3674
	6-1336
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: U přední řady domů je překročení normových hodnot výrazné. 
V  denní době je nadlimitním hlukem ovlivněno 43 objektů.
V noční době je nadlimitním hlukem ovlivněno cca 48objektů.
