Dzbel

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 366.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	366
	6-6910
	165
	90
	4
	47
	7
	9
	36
	0
	4
	3
	365
	1288
	13
	1666


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	366
	6-6910
	348
	1137
	30
	1515
	365
	1288
	13
	1666
	+ 10,0


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	366
	 6-6910
	objekt – O1
	64,2
	70
	57,3
	60

	
	
	7,5 m
	61,2
	70
	54,3
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	366
	6-6910
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	366
	6-6910
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	366
	6-6910
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	366
	6-6910
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je relativně nízká. Nadlimitně nejsou zasaženy žádné objekty okolo silnice II. třídy.

