Březsko

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 373.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	373
	6-5546
	126
	66
	9
	17
	1
	13
	4
	0
	28
	12
	276
	591
	21
	888


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	373
	6-5546
	85
	403
	9
	497
	276
	591
	21
	888
	+ 78,7


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	373
	 6-5546
	objekt – O1
	62
	60
	55,6
	50

	
	
	7,5 m
	59,3
	60
	53
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	373
	6-5546
	79
	31
	IPO
	32
	1,86
	31.12.2013

	373
	6-5546
	79
	31
	změny povrchu
	3
	9,6
	31.12.2008

	373
	6-5546
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	373
	6-5546
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Nadlimitně jsou zasaženy pouze objekty v bezprostřední blízkosti posuzované komunikace II. třídy ve vzdálenosti cca do 10 m. Nadlimitním hlukem je ovlivněno 23 objektů během dne a v během noční doby je to 31 objektů.

