Vlkoš

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 436 a komunikace III. třídy číslo 4348.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	436
	7-0300
	255
	91
	11
	92
	4
	50
	62
	0
	41
	33
	639
	2979
	19
	3637

	4348
	7-5040
	103
	46
	1
	35
	0
	14
	0
	0
	20
	14
	233
	287
	9
	529


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	436
	7-0300
	875
	2656
	52
	3583
	639
	2979
	19
	3637
	- 1,3

	4348
	7-5040
	424
	1057
	38
	1519
	233
	287
	9
	529
	- 65,2


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	436
	7-0300
	objekt – O1
	68
	70
	60,8
	60

	
	
	7,5 m
	65,5
	70
	58,2
	60

	4348
	7-5040
	objekt – O2
	61,2
	70
	54
	60

	
	
	7,5 m
	59,2
	70
	52,5
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny
	Termín

	436
	7-0300
	69
	27
	IPO
	32
	1,62
	31.12.2013

	436
	7-0300
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	436
	7-0300
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	436
	7-0300
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	4348
	7-5040
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	4348
	7-5040
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	4348
	7-5040
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	4348
	7-5040
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Hlavní komunikace prochází západní částí obce, kde se na ni napojuje vedlejší silnice. Nadlimitně je zasaženo pouze několik domů nejblíže vozovce. U komunikace III/4348 v denní ani v noční době nejsou nadlimitně ohroženy žádné objekty.
U komunikace II/436 je nadlimitně zatížen 1 objekt během denní i noční doby. 
