Tovačov

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 434 a 435.
Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	434
	7-2246
	528
	181
	27
	235
	36
	146
	68
	15
	11
	5
	1252
	3499
	42
	4793

	434
	7-3640
	421
	140
	18
	228
	23
	141
	71
	0
	25
	18
	1085
	3874
	36
	4995

	434
	7-3610
	331
	136
	15
	191
	33
	108
	53
	0
	17
	14
	898
	2846
	38
	3782

	435
	7-1919
	264
	84
	21
	79
	17
	46
	26
	5
	41
	35
	618
	1937
	24
	2579


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	434
	7-2246
	1126
	2747
	28
	3901
	1252
	3499
	42
	4793
	+ 22,9

	434
	7-3640
	1292
	3929
	55
	5276
	1085
	3874
	36
	4995
	- 5,3

	434
	7-3610
	795
	1984
	33
	2812
	898
	2846
	38
	3782
	+ 34,5

	435
	7-1919
	492
	1619
	39
	2150
	618
	1937
	24
	2579
	+ 20,0


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	434
	7-2246
	objekt – O1
	61
	70
	54,4
	60

	
	
	7,5 m
	67
	70
	60,4
	60

	434
	7-3640
	objekt – O2
	69,1
	70
	62,2
	60

	
	
	7,5 m
	67,9
	70
	61,1
	60

	434
	7-3610
	objekt – O3
	69,1
	60
	62,4
	50

	
	
	7,5 m
	66,4
	60
	59,6
	50

	435
	7-1919
	objekt – O4
	67,4
	70
	60,7
	60

	
	
	7,5 m
	64,2
	70
	57,5
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	434
	7-2246
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	434
	7-2246
	0
	0
	změny povrchu
	3
	0,91
	31.12.2008

	434
	7-2246
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	434
	7-2246
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	434
	7-3640
	84
	33
	IPO
	37
	1,98
	31.12.2013

	434
	7-3640
	84
	33
	změny povrchu
	3
	3,18
	31.12.2008

	434
	7-3640
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	434
	7-3640
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	434
	7-3610
	200
	79
	IPO
	37
	4,74
	31.12.2013

	434
	7-3610
	200
	79
	změny povrchu
	3
	5,59
	31.12.2008

	434
	7-3610
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	434
	7-3610
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	435
	7-1919
	36
	14
	IPO
	32
	0,84
	31.12.2013

	435
	7-1919
	36
	14
	změny povrchu
	3
	10,64
	31.12.2008

	435
	7-1919
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	435
	7-1919
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Měření hluku a počty vozidel při měření za 1 hodinu
	Bod
	Obec
	Ulice nebo č.p.
	Leq(A)/dB
	Os
	N 1
	N 2
	N 3
	A
	Tr
	poznámka

	M19
	Tovačov
	 
	60,6
	168
	19
	18
	42
	7
	0
	 


Hodnocení: Hlavní komunikace II/434 s relativně velkou intenzitou dopravy prochází přes jižní část obce. Ze severu se připojuje komunikace II/435. Nadlimitně je zasažena první řada domů okolo silnic. Ovlivnění se částečně týká i vícepodlažní (panelové) zástavby.
U komunikace II/434 je limit překročen u 83 budov během dne a u 112 budov během noční doby.
U komunikace II/435 je limit překročen u 6 budov během dne a u 14 budov během noční doby.
