Střítež nad Ludinou

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44016.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	44016
	7-5100
	44
	19
	3
	67
	4
	0
	0
	0
	16
	9
	162
	196
	3
	361


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	44016
	7-5100
	 48
	128
	4
	180
	162
	196
	3
	361 
	+ 100,6


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	44016
	7-5100
	objekt – O1
	60,4
	55
	53,1
	45

	
	
	7,5 m
	58,9
	55
	51,2
	45

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	44016
	7-5100
	13
	5
	IPO
	32
	0,3
	31.12.2013

	44016
	7-5100
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	44016
	7-5100
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	44016
	7-5100
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká, ale s ohledem na třídu silnice jsou okolní objekty nadlimitně zasaženy. 
Nadlimitním hlukem je ovlivněno pouze 5 silnici nejbližších objektů. A to jak ve dne tak v noci.
