Opatovice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 438.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	438
	7-2270
	286
	165
	11
	101
	20
	64
	42
	0
	7
	4
	700
	2980
	34
	3714

	438
	7-3620
	211
	95
	11
	67
	11
	44
	35
	0
	3
	1
	478
	1575
	7
	2060


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	438
	7-2270
	461
	2277
	28
	2766
	700
	2980
	34
	3714
	+ 34,3

	438
	7-3620
	342
	909
	6
	1257
	478
	1575
	7
	2060
	+ 63,9


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	438
	7-2270
	objekt – O1
	67,5
	60
	64
	50

	
	
	7,5 m
	65,1
	60
	58
	50

	438
	7-3620
	objekt – O2
	66,4
	60
	59,5
	50

	
	
	7,5 m
	63,4
	60
	56,5
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněný-ch osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	438
	7-2270
	189
	75
	IPO
	37
	4,5
	31.12.2013

	438
	7-2270
	189
	75
	změny povrchu
	3
	9,34
	31.12.2007

	438
	7-2270
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	438
	7-2270
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	438
	7-3620
	61
	24
	IPO
	32
	1,44
	31.12.2013

	438
	7-3620
	61
	24
	změny povrchu
	3
	4,66
	31.12.2007

	438
	7-3620
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	438
	7-3620
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na sledované komunikaci v obci Opatovice je dle sčítání středně vysoká. Jedná se o typicky průjezdní obec, ve které jsou vzhledem k historii vývoje obytné objekty soustředěny podél páteřní komunikace. Sledovaná komunikace prochází tedy větší části zastavěného území obce a je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou. Ta je představována vícepatrovými, většinou samostatně stojícími rodinnými domy. Na rozdíl od častějšího případu zástavby obcí nejsou domy v bezprostřední blízkosti komunikace, takže je hlukovou zátěží dotčena jen část objektů. Z těchto důvodů je zasaženo nadlimitními hodnotami 88 objektů v denní dobu a 99 objektů v noci. V noční dobu hraniční izofona zasahuje dále od vlastní komunikace a tak v případě této obce zasahuje i dále stojící objekty, protože hluk není tlumen souvislou zástavbou obytných objektů. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti není tento rozdíl nijak markantní). Limity jsou tedy na sledované komunikaci u těchto objektů překročeny jak pro denní, tak noční dobu.
