Kozlovice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 434.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	434
	7-2250
	391
	221
	53
	726
	217
	351
	100
	0
	14
	9
	2082
	6001
	34
	8117


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	434
	7-2250
	942
	3861
	62
	4865
	2082
	6001
	34
	8117
	+ 66,8


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	434
	7-2250
	objekt – O1
	74,3
	60
	67,8
	50

	
	
	7,5 m
	71
	60
	64,5
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	434
	7-2250
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	434
	7-2250
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	do roku 2013

	434
	7-2250
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	434
	7-2250
	278
	110
	obchvat
	dle PD
	113
	31.12.2013


Hodnocení: Intenzita dopravy na sledovaných komunikacích v obci je dle sčítání vysoká – více než 8 tis. automobilů denně. Sledovaná komunikace je oboustranně doprovázena souvislou, ve větší míře spojitou zástavbou, která je představována vícepatrovými rodinnými domy. Většina zástavby obce je situována právě kolem páteřní komunikace a z tohoto důvodu i důvodu vysoké intenzity dopravy je zasaženo nadlimitními hodnotami většina objektů podél této komunikace, to je 101 objektů v denní dobu a 110 objektů v noci (v noční dobu hraniční izofona zasahuje dále od vlastní komunikace). Limity jsou tedy na sledované komunikaci u těchto objektů překročeny jak pro denní, tak noční dobu.
