Čekyně

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 436.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	436
	7-4020
	159
	33
	0
	9
	0
	2
	46
	0
	7
	4
	260
	1540
	27
	1827


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	436
	7-4020
	248
	1326
	18
	1592
	260
	1540
	27
	1827
	+14,8


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	436
	7-4020
	objekt – O1
	63,5
	70
	55,8
	60

	
	
	7,5 m
	60,5
	70
	53
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	436
	7-4020
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	436
	7-4020
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	436
	7-4020
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	436
	7-4020
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je dle sčítání středně vysoká. Zástavba podél silnice je tvořena pouze v několika místech přerušenou, jinak většinou souvislou zástavbou, představující uliční frontu vícepodlažních obytných domů. Limity nejsou ve sledované obci překročeny jak pro denní, tak noční dobu.
