Boňkov

Obcí prochází komunikace II. třídy 440.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	440
	7-3570
	75
	28
	2
	26
	7
	13
	17
	0
	9
	4
	181
	612
	9
	802


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	440
	7-3570
	150
	608
	25
	783 
	181
	612 
	 9
	802 
	+ 2,4


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	440
	7-3570
	objekt – O1
	60,5
	70
	53,6
	60

	
	
	7,5 m
	58,7
	70
	51,9
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráně-ných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	440
	7-3570
	11
	4
	IPO
	32
	0,24
	31.12.2013

	440
	7-3570
	11
	4
	změny povrchu
	3
	1,43
	31.12.2008

	440
	7-3570
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	440
	7-3570
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je malá. Zástavba podél silnice je tvořena jen několika jednotlivými vícepodlažními rodinnými domy. Limity jsou překročeny u 3 budov pro denní a u 4 domů pro noční dobu.
