Vikýřovice

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 44636 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44636
	7-5300
	185
	51
	9
	28
	8
	6
	1
	0
	16
	9
	313
	1193
	15
	1521


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	44636
	7-5300
	277
	1111
	26
	1414
	313
	1193
	15
	1521
	+ 7,6


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	44636
	 7-5300
	objekt – O1
	63,8
	70
	57,3
	60

	
	
	7,5 m
	61,2
	70
	54,6
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	44636
	7-5300
	/
	0
	IPO
	/
	/
	/

	44636
	7-5300
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	44636
	7-5300
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	44636
	7-5300
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká. Nadlimitně není zasažen žádný objekt v řešené oblasti.
