Štíty

Částí města prochází komunikace II. třídy číslo 368 .

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	368
	7-3990
	20
	6
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	16
	15
	62
	159
	2
	223


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	368
	7-3990
	35
	84
	5
	124
	62
	159
	2
	223
	+ 79,8


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	368
	 7-3990
	objekt – O1
	63,8
	60
	56,8
	50

	
	
	7,5 m
	60,5
	60
	53,5
	50

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	368
	7-3990
	59
	23
	IPO
	32
	1,38
	31.12.2013

	368
	7-3990
	59
	23
	změny povrchu
	3
	6,42
	31.12.2008

	368
	7-3990
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	368
	7-3990
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Výpočtové body

	bod
	
	Leq(A) den/dB
	Leq(A) noc/dB
	Poznámka

	V24
	1. NP
	56,6
	49,5
	

	V24
	2. NP
	56,2
	49,2
	

	V24
	3. NP
	55,7
	48,7
	

	V25
	1. NP
	56,9
	49,9
	

	V25
	2. NP
	56,8
	49,7
	

	V25
	3. NP
	56,4
	49,4
	

	V25
	4. NP
	55,9
	48,9
	


Hodnocení: Intenzita dopravy na sledované komunikaci ve městě je nízká. Nadlimitně je zasažena jen první řada domů okolo silnice II. třídy. Nadlimitně je tedy zasaženo 14 objektů během dne a 23 objektů v noci.

