Dubicko

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 315 a z ní odbočuje komunikace III. třídy číslo 31541.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

	silnice
	úsek
	N1
	N2
	PN2
	N3
	PN3
	NS
	A
	PA
	TR
	PTR
	T
	O
	M
	celkem

	31541
	7-5130
	59
	51
	17
	85
	13
	30
	14
	0
	56
	45
	370
	424
	10
	804

	315
	7-1850
	132
	65
	17
	78
	3
	29
	4
	0
	14
	13
	355
	971
	21
	1347

	315
	7-1856
	283
	116
	17
	106
	18
	36
	38
	0
	20
	18
	652
	1789
	29
	2470


	Silnice
	Úsek
	2000
	2005
	Rozdíl v %

	
	
	T
	O
	M
	S
	T
	O
	M
	S
	

	31541
	7-5130
	189
	386
	22
	597
	370
	424
	10
	804
	+ 34,7

	315
	7-1850
	260
	689
	14
	963
	355
	971
	21
	1347
	+ 39,9

	315
	7-1856
	511
	1857
	79
	2447
	652
	1789
	29
	2470
	+ 0,9


	Silnice
	Úsek
	Posuzované

body
	Den
	Noc

	
	
	
	model (dB)
	limit (dB)
	model (dB)
	limit (dB)

	31541
	 7-5130
	objekt – O1
	66,5
	55
	59,1
	45

	
	
	7,5 m
	63,1
	55
	55,8
	45

	315
	 7-1850
	objekt – O2
	65,4
	60
	58,8
	50

	
	
	7,5 m
	62
	60
	55,4
	50

	315
	 7-1856
	objekt – O3
	66,1
	70
	59,5
	60

	
	
	7,5 m
	64,2
	70
	57,6
	60

	nepřesnost modelu ± 2,2 dB


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	31541
	7-5130
	94
	37
	IPO
	32
	2,22
	31.12.2013

	31541
	7-5130
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	31541
	7-5130
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	31541
	7-5130
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


	Silnice
	Úsek
	Počet chráněných osob
	Počet chráněných objektů
	Navrhované řešení
	Pokles v dB
	Odhad ceny

(mil.Kč)
	Termín

	315
	7-1850
	56
	22
	IPO
	32
	1,32
	31.12.2013

	315
	7-1850
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-1850
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-1850
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/

	315
	7-1856
	6
	2
	IPO
	32
	0,12
	31.12.2013

	315
	7-1856
	/
	0
	změny povrchu
	/
	/
	po roce 2013

	315
	7-1856
	/
	0
	PHS
	/
	/
	/

	315
	7-1856
	/
	0
	obchvat
	/
	/
	/


Výpočtové body

	bod
	
	Leq(A) den/dB
	Leq(A) noc/dB
	Poznámka

	V36
	1. NP
	57,8
	51,2
	

	V36
	2. NP
	57,6
	51,0
	

	V36
	3. NP
	57,3
	50,8
	

	V36
	4. NP
	57,0
	50,5
	

	V37
	1. NP
	58,1
	51,5
	

	V37
	2. NP
	57,9
	51,2
	

	V37
	3. NP
	57,6
	51,0
	

	V37
	4. NP
	57,2
	50,7
	


Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikaci v obci je nízká a střední. Nadlimitně je zasažena první a částečně druhá řada domů okolo silnice III. třídy. 

U komunikace II/315 je nadlimitně zatíženo 47 objektů během dne a 59 objektů v noci.
U komunikace III/31541 jsou nadlimitně zatíženy 2 objekty během noci.Ve dne jsou limity dodrženy.
