Dopravní projektování spol. s r.o.

Středisko Olomouc

Křížkovského 5

772 00 Olomouc

Váš dopis zn./ze dne                                     Naše značka                                    Vyřizuje                               V Prostějově dne

3028/20 11.5.2020	         SSOK-JH 10570/2020                 Lamplota(582406096)		2.6.2020

7.12.8 S5

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: „Cyklostezka Klenovice na Hané – Obědkovice, část Obědkovice - hřbitov“, investor obec Obědkovice.

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu cyklostezky z Klenovic na Hané do Obědkovic na k.ú. Obědkovice a to na úseku od autobusové zastávky po místní hřbitov. V rámci akce dojde k podélnému uložení cyklistické stezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367. Dále bude provedeno 1x křížení silnice II/367 kabelem veřejného osvětlení.

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- před zahájením stavebních prací bude vytyčeno umístění cyklostezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení a umístění cyklostezky, kabelu a sloupů veřejného osvětlení bude odsouhlaseno zástupcem SSOK, SÚ Jih (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 15 pracovních dní předen)

- podélné umístnění cyklostezky v souběhu se silnicí II/367 bude provedeno dle předložené projektové dokumentace

- podélné umístnění kabelu a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367 bude min. 4,5 m od kraje vozovky silnice II/367

- cyklostezka, kabel a sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny na silniční příkopě a náspu, min. vzdálenost od silniční příkopy a náspu musí být 0,5 m

- cyklostezka, kabel a sloupy veřejného osvětlení nebudou umístěny na pozemku Olomouckého kraje

- odvodnění nebo spádové poměry cyklostezky budou provedeny tak, aby nedocházelo ke stékání povrchové vody ve směru k tělesu silnice II/367

- křížení silnice II/367 kabelem veřejného osvětlení bude provedeno protlakem kolmo k ose silnice II/367

- montážní jámy pro protlak budou umístěny min. 1,3 m od vnější hrany silniční obruby

- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení kabelu veřejného osvětlení v souběhu se silnicí II/367 bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení trasy vedení kabelů veřejného osvětlení, umístění montážních jam a rýhy pro podélné uložení (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován min. 15 pracovních dnů předem)

- kabely veřejného osvětlení, včetně chráničky, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky silnice II/367  nebo 0,8 m pode dnem silničních příkop

- přesah chráničky bude proveden min. na vzdálenost montážních jam pro protlak

- po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice II/367 (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován mi. 5 pracovní dny předem)

- podélné umístnění zemního kabelu NN v souběhu se silnicí II/150 v místě křížení silnice II/367 bude min. 1,3 m od vnější hrany silniční obruby

- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu a poškození tělesa silnice II/367

- pro přístup na staveniště budou využívány stávající polní cesty a hospodářské sjezdy

- v případě znečišťování vozovky silnice II/367 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno

- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice II/367

- po dobu výstavby nebude omezován provoz na silnici II/367

- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice II/367 požádat Magistrát města  Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)

- před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

- hloubka uložení kabelu veřejného osvětlení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení kabelu před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací

- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy

- pracemi nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje

- SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese

- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

Vít Lamplota

správní cestmistr