Důvodová zpráva:

Na základě požadavku vzneseného na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 24. 06. 2011 je předkládána tato informace o zjištěné kontaminaci podzemních vod chlorovanými uhlovodíky (CIU) v místní části Litovel - Nasobůrky.

Následující informace jsou převzaty z těchto podkladů:

- Závěrečná zpráva „Průzkum znečištění a analýza rizik lokality Litovel – Nasobůrky“ (duben 2011),

- „Studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu na lokalitě Litovel – Nasobůrky“ (květen 2011),

- Projektová dokumentace „Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“ (červen 2011).

Zhotovitelem všech uvedených podkladů je firma DEKONTA, a.s.

- Znečištění podzemních vod

Na jaře roku 2009 byly ve vodách studny Zemědělského družstva Haňovice 
(tzv. studny „u dálnice") objeveny chlorované uhlovodíky. Na základě opakovaných rozborů jímaných vod bylo konstatováno setrvalejší znečištění podzemních vod této studny a celého distribučního rozvodu družstva tetrachlorethenem (PCE) 
a trichlorethenem (TCE) v řádu desítek μg.l-1.

Chlorované alfatické uhlovodíky (PCE, TCE) patří mezi chemické polutanty výhradně umělého (antropogenního) původu pocházející z výrobních, servisních (odmašťování, rozpoštědla) a čistírenských aktivit.

Na základě výše uvedeného zjištění zadalo Město Litovel v roce 2010 u akreditované laboratoře Litolab spol. s r.o. pravidelný monitoring PCE a TCE v domovních studnách v místní části Litovel - Nasobůrky.

Laboratorními rozbory vzorků podzemní vody v místní části Litovel – Nasobůrky v období březen až prosinec 2010 bylo opakovaně prokázáno překročení mezních hodnot jednotlivých zjištěných kontaminantů -  tetrachlorethen (PCE), trichlorethen (TCE) při porovnání s limitními a referenčními hodnotami vyplývajícími z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a metodického pokynu Ministerstva životního prostředí Kritéria znečištění zemin a podzemní vody.

Tab. č. 1 - Maximální koncentrace prioritních kontaminantů zjištěné v roce 2010

| Ukazatel | Maximální zjištěná koncentrace [μg.l-1] | Nejvyšší mezní hodnota ukazatele v pitné vodě dle vyhl. č. 252/2004 Sb., [μg.l-1] | Maximální koncentrace ukazatele v podzemní vodě dle Metodického pokynu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kritérium B [μg.l-1] | Kritérium C [μg.l-1] |
| Tetrachlorethen (PCE) | 56,3 | 10 | 10 | 20 |
| Trichlorethen (TCE) | 75,5 | 10 | 25 | 50 |

Nejvyšší mezní hodnotou - hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jinak.

Kriterium B – překročení se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky životního prostředí. Je třeba shromáždit další údaje pro posouzení, zda se jedná 
o významnou ekologickou zátěž a jaká rizika jsou s ní spojená.

Kritérium C – překročení limitu představuje znečištění, které může znamenat významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí. Závažnost rizika může být potvrzena pouze jeho analýzou.

Na základě výše uvedeného zjištění, rešeršních prací a rekognostace terénu byly vytipovány čtyři hlavní potencionální zdroje znečištění v rámci stanoveného chráněného ložiskového území cihlářských hlín Haňovice. Dále bylo v zájmovém území vybudováno 5 nových hydrogeologických vrtů.

V období únor až březen 2011 byly provedeny odběry vzorků podzemní vody z nově vybudovaných vrtů a dalších hydrologických objektů pro stanovení vybraných kontaminantů.

Podle výsledků rozborů odebraných vzorků provedených akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. bylo nejvýznamnější znečištění chlorovanými uhlovodíky (v řádu stovek μg.l-1) zjištěno v okolí nezrekultivované skládky TKO Nasobůrky (DEKONTA, duben 2011). Viz. Příloha č. 1 a 2.

Velmi významné znečištění chlorovanými uhlovodíky bylo zjištěno v centru Nasobůrek, a to v domovních studnách (v řádu až desítek μg.l-1).  Relativně vysoké obsahy TCE a PCE v kontaminačním mraku byly zjištěny ve středu místní části města Litovel - Nasobůrky (domovní studna Nasobůrky č.p.59 vykazovala obsahy TCE 77,3 μg.l-1 a PCE 118 μg.l-1). Tuto oblast lze charakterizovat jako sekundární ohnisko znečištění.

K velmi omezenému až nulovému šíření znečištění dochází severním směrem od zdroje znečištění, což potvrzují „nulové“ obsahy TCE a PCE v domovních studnách Nasobůrky č.p. 132 a Nasobůrky č.p. 157.

Charakterem odlišné znečištění chlorovanými uhlovodíky bylo zjištěno ve východní části obce Haňovice. Znečištění chlorovanými etheny TCE a PCE zjištěné v domovních studnách v řádu jednotek a desetin μg.l-1 je dominantně provázeno přítomností chlorovaných methanů – chloroformu CFM 
a tetrachloromethanu TCM v řádu desítek μg.l-1. Přesný zdroj tohoto znečištění není znám a měl by být předmětem dalších průzkumných prací.

Tab. č. 2 - Maximální koncentrace prioritních kontaminantů zjištěné v roce 2011

| Ukazatel | Maximální zjištěná koncentrace [μg.l-1] | Nejvyšší mezní hodnota ukazatele v pitné vodě dle vyhl. č. 252/2004 Sb., [μg.l-1] | Maximální koncentrace ukazatele v podzemní vodě dle Metodického pokynu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kritérium B [μg.l-1] | Kritérium C [μg.l-1] |
| Tetrachlorethen (PCE) | 292 | 10 | 10 | 20 |
| Trichlorethen (TCE) | 186 | 10 | 25 | 50 |
| Trichlormethan/chloroform (CFM) | 25 | 30 | 25 | 50 |
| Tetrachormethan (TCM) | 14 | - | 5 | 10 |

Pro možné srovnání je v tab. č. 3 uveden přehled lokalit s obdobných charakterem znečištění na území Olomouckého kraje včetně maximální zjištěné koncentrace kontaminantů. Upozorňujeme, že tento přehled není zcela vyčerpávající.

Tab. č. 3 – Informativní přehled lokalit s obdobnýcm charakterem znečištění na

území Olomouckého kraje

| Lokalita | Maximální výchozí zjištěná koncentrace znečištění v ukazateli [μg.l-1] |  |  | Současný stav řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tetrachlorethen (PCE) | Trichlorethen (TCE) | Suma chlorovaných uhlovodíků |  |
| Nasobůrky | 292 | 186 | - |  |
| Olšany u Prostějova Sigma Lutín | 165 | 826 | - | sanace přerušena, ověřování vhodných sanačních technologií |
| Olomouc - Neředín letiště | 2 440 | 12 000 | - | probíhá sanace |
| Olomouc Farmak, a.s. | 1 880 | 20 000 |  | probíhá sanace |
| Hlubočky – Mariánské údolí MORA Morávia, a.s. | 1 100 | 64 000 |  | probíhá sanace |
| Šternberk MORA Morávia, a.s. | 102 | 15 000 |  | probíhá sanace |
| Mohelnice Siemens, s.r.o. |  |  | 1 960 | probíhá sanace |
| Zlaté Hory Velamos, a.s. |  |  | 534 062 | probíhá monitoring, zařazeno do tzv. „ekotendru“ |

- Šíření znečištění

Zdrojem znečištění byl po uvedeném detailnějším průzkumu identifikován prostor nezrekultivované skládky TKO Nasobůrky, případně zemního valu podél komunikace Nasobůrky-Haňovice. Podzemní vody odebrané z vrtů v těsné blízkosti skládky vykazovaly obsahy chlorovaných ethylenů v řádu stovek μg.l-1. (DEKONTA 2011) Viz. obr. č. 1.

Skládka se nalézá na pozemku č. 176/6 k.ú. Haňovice v prostoru hliniště bývalé cihelny. V tomto prostoru byl přibližně od poloviny 20. století do roku 1991 odpad neřízeně ukládán. Předpokládá se, že odpady s obsahem CIU zde byly uloženy v tomto období. V dané době k uloženým odpadům však neexistuje žádná evidence.

V roce 1991 byla na této neřízené skládce vybudována a provozována řízená skládka TKO Města Litovel. Tato skládka již byla vybudovaná v souladu s tehdejšími předpisy jako těsněná.

Skládka byla v provozu do poloviny roku 1996, kdy bylo skládkování ukončeno. Během roku 1997 byla skládka dále využita pro ukládání inertního odpadu z povodní v červenci 1997.

V současné době je povrch skládky pokryt zeminou a zarovnán.

Obr. č. 1 Situace zdroje znečištění

Znečištění ClU je vymýváno srážkovými vodami, eventuelně mělkým oběhem podzemních vod do geologického podloží a vertikálním směrem se šíří až do saturované zóny.

Kontaminace ClU se od zdroje šíří ve směru toku podzemní vody východním 
a severovýchodním směrem na místní část města Litovel-Nasobůrky.

Čelo kontaminačního mraku je možné v současné době (DEKONTA, duben 2011) vymezit v prostoru mezi Nasobůrkami a začínající průmyslovou zónou města Litovel. Kontaminační mrak tedy v současné době zasahuje do vzdálenosti minimálně 
1000 m od předpokládaného zdroje znečištění, avšak pravděpodobně ne více než 1500 m od tohoto zdroje.

Čelo kontaminačního mraku se v současné době nalézá cca 200 – 300 m od hranice II. ochranného pásma vodního zdroje Litovel-Čerlinka. Z výsledků transportního modelu vyplývá, že kontaminační mrak dosáhne této hranice v horizontu cca 10-15 let (DEKONTA, duben 2011).

Plošné rozšíření kontaminace PCE a TCE je názorně uvedeno v Příloze č. 1 a 2. Prognóza šíření kontaminace podle hydraulického a transportního modelu po 15-ti letech je uvedena v Příloze č. 3.

Vzhledem k tvaru kontaminačního mraku, zastoupení jednotlivých látek ze skupiny ClU, převládajícímu směru proudění podzemní vody apod. se lze domnívat, že se na lokalitě uplatňují fyzikální (mechanické) procesy, a to především rozvlékání 
a rozptýlení znečištění. Biologické procesy přirozené reduktivní dehalogenace se uplatňují pouze v minimální míře. Nejvýznamnějším procesem, který má dominantní vliv na rozsah a míru znečištění je postupné rozvlékání znečištění severovýchodním a východním směrem od předpokládaného zdroje znečištění, tj. prostoru skládky TKO Nasobůrky. V důsledku tohoto dochází k postupnému ředění znečištění. S ohledem na zastoupení jednotlivých kontaminantů, jejich koncentrace ve sledovaných objektech apod. se lze domnívat, že kontaminační mrak ještě nedosáhl svého maxima a bude docházet k jeho dalšímu rozšiřování.

Rozvlékání kontaminantů pomocí podzemní vody je usnadněné především díky rychlému proudění podzemní vody (vysoký hydraulický gradient, intenzivně využívané jímací území), a dále relativně dobře průlinově propustnému prostředí kolektoru podzemní vody.

- Hodnocení rizika

V případě překročení závazných limitních hodnot dle platných právních předpisů (v tomto případě překročení nejvyšších mezních hodnot pro pitnou vodu stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody) není dle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí Analýza rizik kontaminovaného území (2011) potřebné provádět hodnocení expozice 
a zdravotních rizik plynoucích z přítomnosti kontaminace, neboť již tato skutečnost je dostatečným dokladem o závažných zdravotních rizicích. Důvodem nápravných opatření je v daném případě dosažení nezbytného souladu s platnou legislativou.

V této souvislosti je nutno zmínit, že povinnost zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody dle požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví, se nevztahuje na individuální zásobování vodou.

Zdravotním rizikem plynoucím z kontaminace lokality je dlouhodobější kontakt s podzemní vodou kontaminovanou chlorovanými uhlovodíky, který může představovat zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění. Mezi nejzávažnější způsoby expozice patří přímá konzumace podzemní vody jako vody pitné, dermální kontakt s podzemní vodou při sprchování a inhalace výparů při sprchování.

V této souvislosti je nutno uvést, že naprostá většina domácností v předmětné oblasti je napojena na veřejný vodovod.

Ekologickým rizikem plynoucím z kontaminace lokality je skutečnost, že se v blízkém okolí nachází II. ochranné pásmo vodního zdroje jímacího území Litovel – Čerlinka. Další negativní vlivy pro okolní ekosystémy nelze očekávat.

- Nápravná opatření

Ze závěrů rizikové analýzy (DEKONTA, duben 2011) vyplynulo, že bez aktivního sanačního zásahu vedoucího ke snížení obsahu chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě není možné eliminovat riziko ohrožení významného vodního zdroje Litovel - Čerlinka a zajistit snížení zdravotních rizik pro obyvatele Nasobůrek plynoucích z existující kontaminace.

4.1. Hlavní cíle navržených nápravných opatření:

- prioritním cílem je zamezení další dotace ClU do životního prostředí. Jedná se o odstranění ohniska kontaminace chlorovaných ethenů v areálu skládky TKO Nasobůrky  a jejím blízkém okolí, resp. odstranění nebezpečných odpadů a kontaminovaných zemin, které jsou zdrojem znečištění, a které byly historicky a nekontrolovaně ukládány v prostoru evidované skládky TKO 
a v prostoru hliniště podél komunikace Nasobůrky – Haňovice,

- druhým cílem je snížení obsahu ClU v saturované zóně (primárně v ohnisku znečištění v okolí skládky TKO Nasobůrky), a to aktivním sanačním zásahem,

- třetím cílem je minimalizovat expozici identifikovaných příjemců rizik, 
tj. zabránit kontaktu s ClU obsaženými v podzemní vodě, a to zamezením kontaktu s těmito látkami či snížením doby expozice těchto příjemců rizik.

### 4.2. Cílové parametry nápravných opatření pro saturovanou zónu

1) ohnisko kontaminace

PCE < 25 µg.l-1

TCE < 45 µg.l-1

Výše uvedené cílové parametry byly odvozeny na základě obráceného postupu výpočtu zdravotních rizik, zkušeností zpracovatele analýzy, místně specifických podmínek a předpokladu, že dojde-li ke snížení úrovně kontaminace v ohnisku na požadovanou úroveň, při následném šíření z ohniska do okolí bude docházet k ředění, sorpci a částečnému rozkladu ClU v takové míře, že v místech odběru podzemní vody (domovních studních v Nasobůrkách) bude z hlediska zdravotních rizik přijatelná úroveň znečištění.

2) místa odběru podzemní vody na území místní části města Litovel - Nasobůrky

PCE < 10 µg.l-1

TCE < 10 µg.l-1

Výše uvedené cílové parametry nápravných opatření, tj. koncentrace PCE a TCE v podzemní vodě, byly odvozeny obráceným postupem výpočtu zdravotních rizik s cílem nepřekročení společensky přijatelné úrovně pravděpodobnosti vzniku nádorových onemocnění ELCRcelk = 1.10-6 spojené se společným působením PCE 
a TCE na příjemce rizik – v tomto případě na rezidenty Nasobůrek.

3) hranice II. ochranného pásma jímacího území Litovel – Čerlinka

Z pohledu ochrany významného jímacího území pitné vody Litovel – Čerlinka je nutné snížit kontaminaci v saturované zóně na minimum. Jako mezní hodnoty kontaminace je možno uvažovat nejvyšší mezní hodnoty pro pitnou vodu:

součet koncentrací PCE a TCE < 10 µg.l-1

  - Posuzované varianty nápravných opatření

V rámci Studie proveditelnosti (DEKONTA, květen 2011) byly  identifikovány čtyři možné a aplikovatelné varianty nápravných opatření, vedoucí ke splnění cílů 
a cílových parametrů navržených v Analýze rizik (DEKONTA, duben 2011). Jednalo se o následující varianty:

- Varianta č.1 - Odtěžení a odvoz nebezpečných odpadů s obsahem ClU 
k odstranění v externím zařízení a sanace podzemní vody metodou chemické oxidace in situ (na místě),

- Varianta č.2 - Odtěžení a odvoz nebezpečných odpadů s obsahem ClU 
k odstranění v externím zařízení a sanace podzemní vody metodou čerpání 
a čištění (stripování),

- Varianta č. 3 - Instalace hydraulické stěny mezi ohniskem znečištění (skládka TKO) a obcí Nasobůrky, čerpání podzemní vody a čištění metodou stripování,

- Varianta č. 4 - Instalace propustné reaktivní bariéry fungující na principu reduktivní dechlorace mezi ohniskem znečištění (skládka TKO) a obcí Nasobůrky.

Jako nejvýhodnější řešení byla v konečném hodnocení firmou DEKONTA, a.s. zvolena varianta 1, zahrnující:

- vymístění odpadů a zemin kontaminovaných ClU k jejich odstranění v externím zařízení (skládka příslušné kategorie),

- sanace podzemní vody metodou chemické oxidace in situ (na místě).

Princip chemické oxidace spočívá v převedení toxických organických i anorganických látek na netoxické produkty chemickou cestou - oxidací. Jako oxidační činidlo se nejčastěji používá peroxid vodíku, ozón a manganistan draselný/sodný.

5. Náklady na realizaci nápravných opatření

Celkové náklady na realizaci nápravných opatření byly v době zpracování tohoto materiálu (červenec 2011) vyčísleny na 454 888 020,- Kč včetně DPH.

- Financování

Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o odstraňování staré ekologické zátěže v rámci procesu privatizace, není dle dostupných informací možné zařazení realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky mezi ekologické závazky státu při privatizaci. Na řešení těchto závazků byla připravována mediálně známá státní zakázka – tzv. „ekotendr“.

V případě těchto ekologických závazků státu se jedná o závazek vůči nabyvateli privatizovaných podniků o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických škod vzniklých před privatizací. Celý proces, který se řídí zákonem č.  92/1991 Sb., 
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje Ministerstvo financí na základě ekologické smlouvy uzavřené s nabyvatelem privatizovaného podniku.

V současnosti je odstraňování starých ekologických zátěží  možno získat podporu z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Stará ekologická zátěž je taková ekologická zátěž, kde neexistuje původce znečištění, což je nutno prokázat.

Podpora v rámci prioritní osy 4 je poskytována formou dotace z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty.

V souvislosti s principem adicionality (doplňkovosti zdrojů) je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Spolufinancování projektů z národních veřejných zdrojů ČR bude zajišťováno převážně finančními prostředky ze zdrojů veřejnoprávních subjektů (tj. žadatelů nebo ostatních národních veřejných subjektů), dále ze státního rozpočtu (kapitola 315 – MŽP) a z prostředků SFŽP, a to v úhrnu 
15 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu.

Zastupitelstvo města Litovel na svém zasedání konaném dne 23. 06. 2011 usnesením č. 33

- schvalilo podání žádosti o dotaci na akci „Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel - Nasobůrky“ z OP ŽP, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží,

- se zavázalo, že do rozpočtu Města Litovel pro období realizace zahrne potřebný podíl na spolufinancování akce v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí.

Podle textu XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí 
o podporu z  OP ŽP v rámci prioritní osy 4 jsou žádosti přijímány 
do 15. 07. 2011.

Podle zápisu z 20. zasedání Řídícího výboru OP ŽP budou projekty předložené v rámci XXVII. výzvy projednány na zasedání Řídícího výboru OP ŽP konaném dne 19. 10. 2011.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽPZ v souladu s požadavky Směrnice MŽP č. 3/2011,  pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OP ŽP včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí) na základě žádosti města Litovel již vydal dne 08. 07. 2001 pod č.j. KUOK/70902/2011/OŽPZ/7443 doporučující stanovisko k žádosti o podporu z hlediska potřeb životního prostředí. Toto stanovisko vydávané v přenesené působnosti je nezbytnou přílohou k žádosti o poskytnutí podpory.

- Žádost města Litovel o poskytnutí podpory z rozpočtu Olomouckého kraje

Město Litovel požádalo Olomoucký kraj přípisem ze dne 17. 06. 2011 o poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 45,5 mil. Kč, která je určena k pokrytí požadované spoluúčasti příjemce podpory z OP ŽP.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že žádosti o podporu byly přijímány do 
15. července 2011 město Litovel žádost o poskytnutí podpory z OP ŽP již podalo. Podle dostupných informací je v předložené žádosti požadovaná finanční spoluúčast řešena prohlášením města, že zabezpečí potřebné finanční prostředky k dofinancování akce.

V současné době tedy není pro projednávání žádosti o poskytnutí podpory z OP ŽP skutečnost zda je poskytována podpora z rozpočtu Olomouckého kraje podstatná.

V případě, že MŽP jako řídící orgán OP ŽP schválí přidělení finančních prostředků z OP ŽP na akci „Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“ bude vydán Registrační list akce, který obsahuje výchozí částku dotace 
a rámcové podmínky jejího poskytnutí. Toto se nedá očekávat dříve než v listopadu 2011.

Podmínkou pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory z Fondu soudržnosti a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR je splnění stanovených požadavků a doložení nezbytných dokladů (např. doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek, doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů apod.) do 12 měsíců od vydání Registračního listu. Jedním z těchto požadavků je, že příjemce v dané lhůtě doloží zajištění vlastních zdrojů do celkové výše rozpočtových nákladů na realizaci projektu.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že konkrétní způsob zajištění vlastních zdrojů bude příjemce dokládat SFŽP ČR nejdříve v průběhu roku 2012.

Upozorňujeme, že pro rozhodování o poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování akce z rozpočtu Olomouckého kraje je rovněž podstatný harmonogram její realizace, který bude součástí Registračního listu. Případná finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje by byla zřejmě rozložena do několika let. V průběhu projednávání žádosti o poskytnutí podpory může dojít k úpravě výše předpokládaných nákladů na realizaci opatření.

Z výše uvedených důvodů Rada Olomouckého kraje doporučuje vyčkat s projednáním žádosti města Litovel o poskytnutí podpory z rozpočtu Olomouckého kraje na výsledek projednávání žádosti města Litovel o poskytnutí podpory z OP ŽP.

Rada Olomouckého kraje usnesením  UR/69/58/2011 ze dne  26. 07. 2011

- vzala na vědomí informaci o zjištěné kontaminaci podzemních vod v lokalitě Litovel – Nasobůrky a dosavadním postupu přípravy realizace nápravných opatření,

- doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na vědomí informaci 
o zjištěné kontaminaci podzemních vod v lokalitě Litovel – Nasobůrky 
a dosavadním postupu přípravy realizace nápravných opatření.

Přílohy:

- Příloha č. 1:

Aktuální rozšíření kontaminačního mraku PCE

- Příloha č. 2:

Aktuální rozšíření kontaminačního mraku TCE

- Příloha č. 3:

Prognóza rozšíření kontaminačního mraku PCE a TCE po 15-ti letech