Příloha č. 2 – Investiční záměr

Transformační plán Vincentina Šternberk

investiční záměr

Základní popis objektů budovaných v rámci procesu transformace Vincentina Šternberk je koncipován jako primární porovnání a vyjádření souladu navržených objektů s „Kritérii transformace, deinstitucionalizace a humanizace vybraných služeb sociální péče“. Tento základní popis objektů zahrnuje popis možného alternativního řešení současného řešení, včetně porovnání nákladů ve vztahu k posouzení efektivity vynaložených finančních prostředků (pronájem vs. stavba vs. nákup, případně rekonstrukce).

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Umístění objektu:	Uničov, Gymnazijní ulice

Typ investice:		novostavba

Číslo parcely: 		268/4 a 2603

Velikost parcely:	1 623 m2

Počet domácností:	2

Počet klientů celkem:	12

Návrh domácností pro osoby se zdravotním postižením je umístěn na parcelách v Uničově, k.ú. Uničov, p.č. 268/4 a 2603. Jedná se o pozemek, který se nachází ve stabilizovaném území blízko centra města.

Při návrhu objektu a jeho umístění byla respektována prostorová regulace vyplývající z regulačního plánu tohoto území, a sice byla na jižní straně ponechaná rezerva na budoucí umístění komunikace, chodníku a dětského hřiště. Orientace hmoty budovy respektuje zásady radiálního uspořádání výstavby směrem k historickému jádru města.

Dispozičně je objekt v obou podlažích téměř identický. V každém podlaží je umístěna jedna domácnost pro šest klientů. Jednotlivé místnosti a prostory domácnosti jsou do značné míry definovány zadávacími podmínkami co do funkce i velikosti. Společné prostory sestávají ze zádveří se vstupní halou, ze které je přístupný výtah, schodiště a v každém patře domácnost. V denní části domácnosti je situovaná hlavní obytná místnost s jídelnou v návaznosti na kuchyň – přípravnu.  V jižní klidové části jsou umístěny dva jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje. Všechny obytné místnosti jsou přístupné z hlavní chodby o šířce 1,80 metru. Obytné místnosti na západní straně objektu mají přístup na kryté terasy (v I.NP) či předsazené lodžie (ve II.NP) poskytující klientům soukromí při odpočinku. Zároveň umožňují propojení obývacího pokoje ve II. NP schodištěm přímo s pobytovou terasou na terénu. Hygienické a provozní zázemí domácnosti tvoří dvě koupelny se sprchou, umývadlem a WC, resp. s koupelna s vanou, umývadlem a WC a samostatná WC kabina s umývátkem, čistící místnost a úklid. Zaměstnanci mají v každém nadzemním podlaží své zázemí s pracovním stolem, šatními skříněmi a vlastním hygienickým zařízením. Ze společného vstupního prostoru je přístupný sklad aktivizačních pomůcek a větraný sklad nebezpečného odpadu v I. NP a sklad čistého a špinavého prádla ve II.NP.

Provoz v domácnostech bude mít smluvně zajištěnou službu na dodávku hotové stravy a službu prádelny. Dovoz stravy, prádla, likvidace odpadů a další provozy se pak budou řídit vlastním provozním řádem.

Vzhledem ke specifickým nárokům budoucích uživatelů domova je objekt ve všech částech určených pro pohyb klientů navržen jako bezbariérový, umožňující bydlení a manipulaci jak s osobami na vozíku, tak s osobami trvale upoutanými na lůžko.

Dopravně je navržený objekt přístupný z ulice Gymnazijní, na kterou je napojený i vjezd na parkoviště u objektu, na kterém jsou umístěna 3 parkovací místa (z toho jedno invalidní).

Prokázání souladu návrhu s Kritérii transformace, deinstitucionalizace a humanizace vybraných služeb sociální péče

V následující části dojde k porovnání požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí, přenesených do jednotlivých finančních a dispozičních limitů kritérií transformace vybraných služeb sociální sítě se současným dispozičním řešením a rozpočtem Olomouckého kraje. V následujících tabulkách je vždy nejdříve uvedena specifikace příslušného kritéria (limitu) MPSV, jeho hodnota a následně porovnání mezi požadavkem MPSV a projektem Olomouckého kraje.

Soulad finančních limitů:

| Specifikace limitu MPSV |  | v Kč / m3 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Pořízení domu vlastní výstavbou |  | 4 350,00 |
| Obestavěný prostor v m3 | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 1 940,80 | 8 442 480,00 | 8 442 480,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 21 500,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 21 500,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 12 | 258 000,00 | 258 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 7 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 zaměstnance |  | 7 000,00 |
| Počet zaměstnanců | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 14 | 98 000,00 | 98 000,00 |

Soulad dispozičního řešení:

| Specifikace limitu MPSV – pokoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pokoje pro 1 osobu |  | 12 m2 |
| Minimální velikost pokoje pro 2 osoby |  | 20 m2 |
| DOMÁCNOST A | Projekt Olomouckého kraje |  |
| POKOJ 1 | 1 lůžko | 14,1 m2 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,1 m2 |
| POKOJ 3 | 2 lůžka | 28,7 m2 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,0 m2 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| POKOJ 1 | 1 lůžko | 14,1 m2 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,1 m2 |
| POKOJ 3 | 2 lůžka | 28,7 m2 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,0 m2 |

| Specifikace limitu MPSV – prostor pro personál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální podlahová plocha pro 2 a více pracovníků na pracovišti najednou |  | 15 m2 |
| Počet zaměstnanců | Projekt Olomouckého kraje |  |
| DOMÁCNOST A | 5 pracovníků najednou | 14,6 m2 |
| DOMÁCNOST B | 5 pracovníků najednou | 14,6 m2 |

| Specifikace limitu MPSV – příslušenství domácnosti a společné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 10 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 60 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 32,0 m2 |
| CHODBA |  | 14,2 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 11,0 m2 |
| WC |  | 2,7 m2 |
| Celkem |  | 59,9 m2 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 32,0 m2 |
| CHODBA |  | 14,2 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 7,9 m2 |
| KOUPELNA 2 |  | 5,8 m2 |
| Celkem |  | 59,9 m2 |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti pro skladovací a úložné prostory |  | 1 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 6 m2 |
| Místnost pro domácnosti A + B | Projekt Olomouckého kraje |  |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK pro obě domácnosti |  | 5,4 m2 |
| Celkem |  | 5,4 m2 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

|  |  | počet uživatelů v objektu celkem | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) |  | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace |  | 16 osob x 150 litrů/den = 2,4 m3/den x 365 = 900 m3/rok | 52 200,00 |
|  |  | vodné stočné: 900 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV |  | 16 osob x 4,3 = 68,8 x 365 = 25 112 kWh/rok | 55 000,00 |
|  |  | cena energie: 25 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění |  | cca 110,000,- Kč/rok | 110 000,00 |
| Elektro |  | 8 000,- Kč/měs | 96 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  |  | 313 200,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  |  | 313 200,00 |

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Umístění objektu:	Uničov, Olomoucká ulice

Typ investice:		novostavba

Číslo parcely: 		261/12

Velikost parcely:	1 303 m2

Počet domácností:	2

Počet klientů celkem:	12

Návrh domácností pro osoby se zdravotním postižením je umístěn na parcele k.ú. Uničov, p.č. 261/12. Tato parcela je jen několik set metrů od pozemku s umístěním prvního návrhu.

Při návrhu objektu a jeho umístění byla respektována prostorová regulace vyplývající z regulačního plánu tohoto území, a sice ponechaná rezerva na budoucí rozšíření komunikace a chodníku podél severní hranice pozemku. Pozemek, který byl v představě Městského úřadu v Uničově vhodný pro tři řadové rodinné domy, leží na nároží městského bloku, tvořeného z ulice Nemocniční a Olomoucké řadovou zástavbou rodinných vilek z 20. a 30. let minulého století. Proto je představa uzavření této strany bloku řadovou zástavbou opodstatněná. V našem návrhu jsme se toto přání snažili respektovat a uliční frontu prostor jsme uzavřeli kompaktním dvoupodlažním objektem.

Dispozičně je objekt v obou podlažích téměř identický. V každém podlaží je umístěna jedna domácnost pro šest klientů. Jednotlivé místnosti a prostory domácnosti jsou do značné míry definovány zadávacími podmínkami co do funkce i velikosti. Společné prostory sestávají ze zádveří se vstupní halou, ze které je přístupný výtah, schodiště a v každém patře domácnost. Domácnost se skládá ze dvou jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojů. Všechny obytné místnosti jsou přístupné z hlavní chodby, která má šířku 1,80 metru. Obytné místnosti na jižní straně objektu mají přístup na kryté terasy (v I.NP) či předsazené lodžie (ve II.NP) poskytující klientům soukromí při odpočinku. Hygienické a provozní zázemí domácnosti tvoří dvě koupelny se sprchou, umývadlem a WC, resp. s koupelna s vanou, umývadlem a WC a samostatná WC kabina s umývátkem, čistící místnost a úklid. Zaměstnanci mají v každém nadzemním podlaží své zázemí s pracovním stolem, šatními skříněmi a vlastním hygienickým zařízením. Ze společného vstupního prostoru je přístupný sklad aktivizačních pomůcek a větraný sklad nebezpečného odpadu v I. NP a sklad čistého a špinavého prádla ve II.NP.

Provoz v domácnostech bude mít smluvně zajištěnou službu na dodávku hotové stravy a službu prádelny. Dovoz stravy, prádla, likvidace odpadů a další provozy se pak budou řídit vlastním provozním řádem.

Vzhledem ke specifickým nárokům budoucích uživatelů domova je objekt ve všech částech určených pro pohyb klientů navržen jako bezbariérový, umožňující bydlení a manipulaci jak s osobami na vozíku, tak s osobami trvale upoutanými na lůžko.

Dopravně je navržený objekt přístupný z ulice Olomoucké, z uličního prostoru je přístupné parkoviště, na kterém jsou umístěna 3 parkovací místa (z toho jedno invalidní).

Soulad finančních limitů:

| Specifikace limitu MPSV |  | v Kč / m3 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Pořízení domu vlastní výstavbou |  | 4 350,00 |
| Obestavěný prostor v m3 | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 1 968,60 | 8 563 410,00 | 8 563 410,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 21 500,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 21 500,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 12 | 258 000,00 | 258 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 7 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 zaměstnance |  | 7 000,00 |
| Počet zaměstnanců | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 14 | 98 000,00 | 98 000,00 |

Soulad dispozičního řešení:

Domácnost A

| Specifikace limitu MPSV – pokoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pokoje pro 1 osobu |  | 12 m2 |
| Minimální velikost pokoje pro 2 osoby |  | 20 m2 |
| DOMÁCNOST A | Projekt Olomouckého kraje |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 25,4 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,1 |
| POKOJ 3 | 1 lůžko | 14,1 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,5 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 25,4 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,1 |
| POKOJ 3 | 1 lůžko | 14,1 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,5 |

| Specifikace limitu MPSV – prostor pro personál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální podlahová plocha pro 2 a více pracovníků na pracovišti najednou |  | 15 m2 |
| Počet zaměstnanců | Projekt Olomouckého kraje |  |
| DOMÁCNOST A | 5 pracovníků najednou | 12,3 m2 |
| DOMÁCNOST B | 5 pracovníků najednou | 12,3 m2 |

| Specifikace limitu MPSV – příslušenství domácnosti a společné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 10 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 60 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 28,6 m2 |
| CHODBA |  | 19,3 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 9,7 m2 |
| WC |  | 2,4 m2 |
| Celkem |  | 60,0 m2 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 28,6 m2 |
| CHODBA |  | 19,3 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 9,7 m2 |
| WC |  | 2,4 m2 |
| Celkem |  | 60,0 m2 |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti pro skladovací a úložné prostory |  | 1 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 6 m2 |
| Maximální velikost pro dvě domácnosti |  | 12 m2 |
| Místnost pro domácnosti A + B | Projekt Olomouckého kraje |  |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK pro obě domácnosti |  | 6,7 m2 |
| Celkem |  | 6,7 m2 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

|  | počet uživatelů v objektu celkem | 12 |
| --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace | 16 osob x 150 litrů/den = 2,4 m3/den x 365 = 900 m3/rok | 52 200,00 |
|  | vodné stočné: 900 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV | 16 osob x 4,3 = 68,8 x 365 = 25 112 kWh/rok | 55 000,00 |
|  | cena energie: 25 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění | cca 110,000,- Kč/rok | 110 000,00 |
| Elektro | 8 000,- Kč/měs | 96 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  | 313 200,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  | 313 200,00 |

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Umístění objektu:	Šumperk

Typ investice:		rekonstrukce

Číslo parcely: 		1287, 1239/40

Velikost parcely:	530 m2

Počet domácností:	2

Počet klientů celkem:	12

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu dvoupodlažní vily z 20. let 20. stol. na domácnost pro osoby se zdravotním postižením dle Kritérií transformace. Vila se nachází v Šumperku na Masarykově náměstí, na parcele č. 1287 a parc.č. 1239/40. Nárožní pozemek je z jižní strany ohraničený ulicí 28. října a z východní strany přiléhá k Masarykovu náměstí. Je součástí bloku tvořeného bytovými domy a dvěma středními školami. Objekt se nachází v atraktivní poloze s bezprostřední návazností na centrum města s veškerou vybaveností, a zároveň s výbornou dostupností MHD i dalších dopravních prostředků. Okolní zástavba je kromě zmíněných škol tvořena městskou zástavbou bytovými domy s komerčním využitím parteru a samostatně stojícími vilami se zahradami. Komunikace z východní strany při náměstí je jednosměrná sloužící převážně pro parkování vozidel. Ulice 28. října je obslužná.

Vzhledem k rozměrům a výšce vily navrhujeme dostavbu objektu o jedno nadzemní podlaží, čímž se proporce vily dostanou do měřítka odpovídajícího okolní zástavbě. Zvýšení objektu umožní do něj umístit 2 domácnosti, každou pro 6 klientů a 2 zaměstnance. Vstup bude nově veden do I NP, v úrovni původního suterénu, které se nachází asi 0,6 m pod úrovní stávajícího chodníku. Bezbariérový provoz objektu bude zajištěn nově vybudovaným výtahem.

Dispoziční změny budou zahrnovat přeřešení stávajícího nevyhovujícího schodiště s halou a jeho nahrazení za tříramenné schodiště napojené na halu s výtahem. Provozy domácností ve II NP a III NP budou identické, v každém podlaží bude umístěna jedna domácnost pro 6 klientů. Domácnost bude zahrnovat společný obývací pokoj s jídelním koutem a kuchyní orientovaný na západ do zahrady, tři dvoulůžkové pokoje a nezbytné hygienické zázemí - bezbariérovou koupelnu, WC, úklidovou místnost a sklad čistého a špinavého prádla. Další provozní místnosti budou umístěny v I NP. Obě domácnosti budou mít společné zázemí zaměstnanců, včetně šatny a hygienického zařízení, sklad vozíků a sklad inkont. odpadu. Z kritérií transformace vyplynulo ponechání nevyužitých sklepních prostorů, pouze s provedením základních stavebních úprav nutných při rekonstrukci celého objektu.

Provoz domácností bude mít smluvně zajištěn dovoz stravy a službu prádelny. Dovoz stravy, prádla, likvidace odpadů a další provozy se pak budou řídit vlastním provozním řádem.

Nedílnou součástí specifického provozu vilky bude i využití zahrady, která vznikne vyčleněním a oplocením části pozemku, jenž v současnosti slouží jako veřejná rozptylová plocha před vstupem do budovy střední školy. Parkování pro potřeby objektu pak bude řešeno na veřejných parkovacích plochách.

Soulad finančních limitů:

| Specifikace limitu MPSV |  | v Kč / m3 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Provedení komplexní rekonstrukce domu |  | 4 350,00 |
| Obestavěný prostor v m3 | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 2 428,00 | 10 561 800,00 | 10 561 800,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 21 500,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 21 500,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 12 | 258 000,00 | 258 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 7 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 zaměstnance |  | 7 000,00 |
| Počet zaměstnanců | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 15 | 105 000,00 | 105 000,00 |

Soulad dispozičního řešení:

| Specifikace limitu MPSV – pokoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pokoje pro 2 osoby |  | 20 m2 |
| U rekonstrukcí je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem domů maximálně o 4 m2 |  | 16 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 16,3 |
| POKOJ 2 | 2 lůžka | 16,3 |
| POKOJ 3 | 2 lůžka | 16,2 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 16,3 |
| POKOJ 2 | 2 lůžka | 16,3 |
| POKOJ 3 | 2 lůžka | 16,2 |

| Specifikace limitu MPSV – prostor pro personál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální podlahová plocha pro 2 a více pracovníků na pracovišti najednou |  | 15 m2 |
| Počet zaměstnanců |  |  |
| DOMÁCNOST A | min. 2 | 24,2 m2 (na 1 domácnost 12,1 m2) |
| DOMÁCNOST B | min. 2 |  |

| Specifikace limitu MPSV – příslušenství domácnosti a společné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 10 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 60 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 36,4 m2 |
| CHODBA |  | 16,9 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 4,8 m2 |
| KOUPELNA 2 |  | 1,8 m2 |
| Celkem |  | 59,9 m2 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 35,7 m2 |
| CHODBA |  | 17,7 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 4,8 m2 |
| KOUPELNA 2 |  | 1,8 m2 |
| Celkem |  | 60,0 m2 |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti pro skladovací a úložné prostory |  | 1 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 6 m2 |
| Maximální velikost pro dvě domácnosti |  | 12 m2 |
| Místnost pro domácnosti A + B |  |  |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK pro obě domácnosti |  | 10,2 m2 |
| SKLAD INKONT. ODPADU pro obě domácnosti |  | 1,4 m2 |
| Celkem |  | 11,6 m2 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

|  | počet uživatelů v objektu celkem | 12 |
| --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace | 12 osob x 150 litrů/den = 1,8 m3/den x 365 = 660 m3/rok | 38 280,00 |
|  | vodné stočné: 660 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV | 12 osob x 4,3 = 51,6 x 365 = 18 834 kWh/rok | 41 800,00 |
|  | cena energie: 19 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění | cca 68 000,- Kč/rok | 68 000,00 |
| Elektro | 5 000,- Kč/měs | 60 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  | 208 080,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  | 208 080,00 |

Domov se zvláštním režimem

Umístění objektu:	Lužice

Typ investice:		novostavba

Číslo parcely: 		218/1

Velikost parcely:	1 413 m2

Počet domácností:	1

Počet klientů celkem:	6

Jedná se o novostavbu jednopodlažního soliterního objektu pro domov se zvláštním režimem s vlastní zahradou. Objekt je navržen na pozemku 218/1 k.ú. Lužice u Šternberka 689351 o celkové výměře 1882 m2. Pozemek je v majetku obce Lužice. Záměr je v souladu s územním plánem obce Lužice. Bytový dům sousedící z jižní strany s řešeným pozemkem bude nutné oddělit od řešeného pozemku volným prostranstvím o šířce cca 10m, které bude sloužit pro přístup ke schodišti stávajícího BD. Výměra řešené části pozemku pod oplocením bude 1413 m2. Příjezd a hlavní přístup pro pěší je navržen ze stávající ulice na poz. č. 454. Z této komunikace jsou přístupná 2 parkovací stání, z nichž je 1 invalidní, pro potřeby domácnosti.

Objekt je umístěn v jižní části pozemku, kdy je směrem k BD ponechán dostatečný odstup volného prostranství. Objekt je navržen jako přízemní přibližně čtvercového půdorysu. Je určen pro jednu skupinovou domácnost pro 6 klientů a 2 zaměstnance. Objekt je navržen jako bezbariérový, umožňující pohyb osob na invalidním vozíku i péči o osoby upoutané na lůžko. U vstupního zádveří je umístěn společný obytný prostor se stolováním a výstupem na terasu s výhledem do otevřené krajiny a s přímou návazností na kuchyni – přípravnu stravy, kterou je možno upravit variantně jako kuchyňský kout nebo uzavřenou samostatnou místnost. Ze zádveří je přístupný sklad osobních věcí klientů. Poblíž vstupu je navrženo zázemí zaměstnanců, tvořené kanceláří se šatními skříněmi a hygienickým zázemím se sprchou, umyvadlem a WC. Na společnou obytnou část navazuje klidová část s ložnicemi klientů – 2x dvoulůžkový a 2x jednolůžkový pokoj, navržené i pro osoby na invalidním vozíku a hygienické a technické zázemí – dvě koupelny se sprchou, umyvadlem a WC, pračkou na osobní věci klientů, čistící místnost s úklidovou skříní. Tyto místnosti jsou přístupné z chodby o šířce 180 cm.

Architektura objektu svým tvarem i použitými materiály reflektuje jeho funkční a dispoziční řešení. Objekt svým lapidárním tvarem tvoří příklad jednopodlažní zástavby typu rodinného bydlení v kontextu stávající venkovské zástavby. Výsledný tvar objektu je navržen s plochou střechu s výrazným prvkem světlíku přisvětlujícího vnitřní chodbu anebo s asymetrickou stanovou střechu se střešními okny. Fasády jsou navržené s dřevěným obkladem s barevnými akcenty vstupů a zastiňovací konzoly nad terasou. Konstrukčně je objekt uvažován jako dřevostavba.

Provoz domácnosti bude mít smluvně zajištěn dovoz stravy a službu prádelny. Dovoz stravy, prádla, likvidace odpadů a další provozy se pak budou řídit vlastním provozním řádem.

Soulad finančních limitů:

| Specifikace limitu MPSV |  | v Kč / m3 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Pořízení domu vlastní výstavbou |  | 4 350,00 |
| Obestavěný prostor v m3 | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 1 047,00 | 4 554 450,00 | 4 554 450,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 21 500,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 21 500,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 6 | 129 000,00 | 129 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 7 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 zaměstnance |  | 7 000,00 |
| Počet zaměstnanců | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 10 | 70 000,00 | 70 000,00 |

Soulad dispozičního řešení:

| Specifikace limitu MPSV – pokoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pokoje pro 1 osoby |  | 12 m2 |
| Minimální velikost pokoje pro 2 osoby |  | 20 m2 |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 25,1 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,6 |
| POKOJ 3 | 1 lůžko | 14,6 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,1 |

| Specifikace limitu MPSV – prostor pro personál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální podlahová plocha pro 2 a více pracovníků na pracovišti najednou |  | 15 m2 |
| Počet zaměstnanců |  |  |
| DOMÁCNOST A | 5 | 13 m2 |

| Specifikace limitu MPSV – příslušenství domácnosti a společné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 10 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 60 m2 |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 33,8 m2 |
| CHODBA |  | 16,3 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 5,9 m2 |
| KOUPELNA 2 |  | 4,0 m2 |
| Celkem |  | 59,9 m2 |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti pro skladovací a úložné prostory |  | 1 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 6 m2 |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK |  | 6,0 m2 |
| Celkem |  | 6,0 m2 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

|  | počet uživatelů v objektu celkem | 6 |
| --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace | 8 osob x 150 litrů/den = 1,2 m3/den x 365 = 450 m3/rok | 26 100,00 |
|  | vodné stočné: 450 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV | 8 osob x 4,3 = 34,4 x 365 = 12 556 kWh/rok | 26 400,00 |
|  | cena energie: 12 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění | cca 45,000,- Kč/rok | 45 000,00 |
| Elektro | 3 500,- Kč/měs | 42 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  | 139 500,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  | 139 500,00 |

Domov se zvláštním režimem  - 2 objekty

Umístění objektu:	Šternberk – Tyršovy sady

Typ investice:		novostavba

Číslo parcely: 		1065/1; 1063/2

Velikost parcely:	2 700 m2

Počet domácností:	1 skupinová

Počet klientů celkem:	6

Umístění objektu:	Šternberk – Tyršovy sady

Typ investice:		novostavba

Číslo parcely: 		1065/1; 1063/2

Velikost parcely:	2 700 m2

Počet domácností:	1 skupinová

Počet klientů celkem:	6

Jedná se o novostavby  dvou přízemních soliterních objektů pro dva domovy se zvláštním režimem, tvořícími polouzavřený areál. Objekty jsou navrženy na pozemku 1065/1 k.ú. Šternberk s příjezdem přes pozemek 1063/2. Oba pozemky jsou v majetku města Šternberk. Záměr je v souladu s územním plánem města Šternberk. Pozemek se nachází na západním svahu v těsném sousedství rozlehlého parku – Tyršových sadů - v klidové části města v dostupné vzdálenosti od centra. Okolní zástavbu tvoří vzhledem ke konfiguraci terénu soliterní objekty, převážně určené k bydlení. Příjezd a hlavní přístup pro pěší  je navržen z ulice Opavské přes pozemek č. 1063/2, chodníkem pro pěší je pozemek propojen s Tyršovými sady.

Oba objekty jsou umístěny v horní - východní - části pozemku, spodní třetina pozemku tvoří volná plocha. Každý objekt je určen pro jednu skupinovou domácnost vždy pro 6 klientů a 2 zaměstnance. Objekt je navržen jako bezbariérový, umožňující pohyb osob na invalidním vozíku i péči o osoby upoutané na lůžko. U vstupního zádveří je umístěn společný obytný prostor se stolováním a výstupem na terasu a s přímou návazností na kuchyni – přípravnu stravy, kterou je možno upravit variantně jako kuchyňský kout nebo uzavřenou samostatnou místnost. Ze zádveří je přístupný sklad osobních věcí klientů. Poblíž vstupu je navrženo zázemí zaměstnanců, tvořené kanceláří se šatními skříněmi a hygienickým zázemím se sprchou, umyvadlem a WC. Na společnou obytnou část navazuje klidová  část s ložnicemi klientů – 2x dvoulůžkový a 2x jednolůžkový pokoj, navržené i pro osoby na invalidním vozíku a hygienické a technické zázemí – dvě koupelny se sprchou, umyvadlem a WC, resp. jedna koupelna s vanou a samostatné WC s umývátkem, pračkou na osobní věci klientů, čistící místnost a úklidová komora. Tyto místnosti jsou přístupné z chodby o šířce 180 cm.

Objekty svým tvarem a pozicí tvoří dynamický kontrapunk ke křivce svahu a podtrhují tak svůj charakter bungalovů, zasazených do okolního, převážně přírodního prostředí a respektující svažitost pozemku.  Konstrukčně jsou objekty uvažovány jako dřevostavby.

Provoz domácností bude mít smluvně zajištěn dovoz stravy a službu prádelny. Dovoz stravy, prádla, likvidace odpadů a další provozy se pak budou řídit vlastním provozním řádem.

Soulad finančních limitů:

| Specifikace limitu MPSV |  | v Kč / m3 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Pořízení domu vlastní výstavbou |  | 4 350,00 |
| Obestavěný prostor v m3 | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| Objekt 1 1 025,60 | 4 461 360,00 | 4 461 360,00 |
| Objekt 2 1 025,60 | 4 461 360,00 | 4 461 360,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 21 500,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 21 500,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 6 | 129 000,00 | 129 000,00 |
| 6 | 129 000,00 | 129 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 7 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 zaměstnance |  | 7 000,00 |
| Počet zaměstnanců | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 19 celkem pro oba objekty | 133 000,00 | 133 000,00 |

Soulad dispozičního řešení:

| Specifikace limitu MPSV – pokoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pokoje pro 1 osobu |  | 12 m2 |
| Minimální velikost pokoje pro 2 osoby |  | 20 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 25,1 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,6 |
| POKOJ 3 | 1 lůžko | 14,6 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,1 |
| DOMÁCNOST B |  |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 25,1 |
| POKOJ 2 | 1 lůžko | 14,6 |
| POKOJ 3 | 1 lůžko | 14,6 |
| POKOJ 4 | 2 lůžka | 25,1 |

| Specifikace limitu MPSV – prostor pro personál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální podlahová plocha pro 2 a více pracovníků na pracovišti najednou |  | 15 m2 |
| Počet zaměstnanců |  |  |
| DOMÁCNOST A | min. 2 | 13 m2 |
| DOMÁCNOST B | min. 2 | 13 m2 |

| Specifikace limitu MPSV – příslušenství domácnosti a společné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 10 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 60 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 33,8 m2 |
| CHODBA |  | 16,3 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 5,9 m2 |
| KOUPELNA 2 |  | 4,0 m2 |
| Celkem |  | 60,0 m2 |

| DOMÁCNOST B |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA |  | 33,8 m2 |
| CHODBA |  | 16,3 m2 |
| KOUPELNA 1 |  | 7,2 m2 |
| KOUPELNA 2 |  | 1,9 m2 |
| Celkem |  | 59,2 m2 |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti pro skladovací a úložné prostory |  | 1 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 6 m2 |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK – domácnost A |  | 6,0 m2 |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK – domácnost B |  | 6,0 m2 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

| OBJEKT 1 | počet uživatelů v objektu celkem | 6 |
| --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace | 8 osob x 150 litrů/den = 1,2 m3/den x 365 = 450 m3/rok | 26 100,00 |
|  | vodné stočné: 450 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV | 8 osob x 4,3 = 34,4 x 365 = 12 556 kWh/rok | 26 400,00 |
|  | cena energie: 12 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění | cca 45,000,- Kč/rok | 45 000,00 |
| Elektro | 3 500,- Kč/měs | 42 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  | 139 500,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  | 139 500,00 |

| OBJEKT 2 | počet uživatelů v objektu celkem | 6 |
| --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace | 8 osob x 150 litrů/den = 1,2 m3/den x 365 = 450 m3/rok | 26 100,00 |
|  | vodné stočné: 450 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV | 8 osob x 4,3 = 34,4 x 365 = 12 556 kWh/rok | 26 400,00 |
|  | cena energie: 12 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění | cca 45,000,- Kč/rok | 45 000,00 |
| Elektro | 3 500,- Kč/měs | 42 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  | 139 500,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  | 139 500,00 |

Chráněné bydlení

Umístění objektu:	Šumperk, Revoluční 55

Typ investice:		rekonstrukce

Číslo parcely: 		1466/5, 1498, 4955

Velikost parcely:	682 m2

Počet domácností:	1

Počet klientů celkem:	6

Jedná se o rekonstrukci stávající rodinné vily z 1.pol. 20. stol. na chráněné bydlení dle Kritérií transformace. Vilka se zahradou se nachází v Šumperku na ulici Revoluční č. 55, na parcele č. 1466/5, parc. č. 1498 a parc. č. 4955. Centrum města s plnou občanskou vybaveností je od dotčeného pozemku vzdáleno asi 1 km. Okolní zástavba je stabilizovaná, tvořená samostatně stojícími rodinnými domy se zahradami. Rohový pozemek má přibližně obdélníkový tvar, jižní stranou přiléhá k ulici Revoluční a východní stranou k ulici Chodské. Obě komunikace jsou málo frekventované, obsluhující pouze toto obytné území.

Při návrhu úprav stávající vilky byl respektován charakter a proporce vilky i ve vztahu k měřítku okolní zástavby. Fasády objektu budou zachovány v lapidárních formách, bude provedeno nezbytné zateplení a úpravy okenních otvorů dle nově navržených dispozic. Stávající veranda i garáž budou prozatím zachovány s provedením pouze nutných stavebních zásahů.

Vzhledem k poměrně malým rozměrům vily je možno do ní po rekonstrukci umístit jednu domácnost pro 6 klientů, včetně veškerého zázemí. V rámci dispozic byla snaha o minimální stavební zásahy do objektu. V I NP je tak z jižní strany umístěn hlavní vstup do objektu po schodech přes kryté závětří do zádveří. Ze vstupní chodby je přístupné stávající schodiště, obývací pokoj, sklad aktivizačních pomůcek, WC a nerekonstruovaný prostor. Centrem života celé domácnosti je hlavní pobytový prostor  - obývací pokoj s jídelním koutem a kuchyní.

Ve II NP budou vybudovány dva dvoulůžkové pokoje, koupelna s vanou a zázemí pro zaměstnance s hygienickým zařízením. Využití III NP je omezeno šikmou střechou, proto zde byl stávající vikýř na jižní stranu doplněn druhým vikýřem na severní stranu, což umožnilo zde umístit dva jednolůžkové pokoje. Z kritérií transformace vyplynulo ponechání celého podzemního podlaží a dalších prostorů v I a II NP nevyužitých, pouze s provedením základních stavebních úprav nutných při rekonstrukci celého objektu. Nedílnou součástí provozu vilky bude i využití stávající zahrady se vzrostlými stromy.

Dopravně je objekt přístupný z ulice Chodské. Návrh počítá s úpravou jednoho odstavného (invalidního) stání v místě současného vjezdu do garáže, jedno stání bude umístěno ve stávající garáži, oplocení zde bude uzavřeno posuvnou bránou.

Soulad finančních limitů:

| Specifikace limitu MPSV |  | v Kč / m3 bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Provedení komplexní rekonstrukce domu |  | 4 350,00 |
| Obestavěný prostor v m3 | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 1 420,00 | 6 177 000,00 | 6 177 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 21 500,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 21 500,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 6 | 129 000,00 | 129 000,00 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 7 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 zaměstnance |  | 7 000,00 |
| Počet zaměstnanců | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 4 | 28 000,00 | 28 000,00 |

Soulad dispozičního řešení:

| Specifikace limitu MPSV – pokoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pokoje pro 1 osob |  | 12 m2 |
| Minimální velikost pokoje pro 2 osoby |  | 20 m2 |
| U rekonstrukcí je možné se od tohoto rozměru odchýlit směrem domů maximálně o 4 m2 |  | 16 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| POKOJ 1 | 2 lůžka | 19,0 |
| POKOJ 2 | 2 lůžka | 18,7 |
| POKOJ 3 | 1 lůžko | 17,1 |
| POKOJ 4 | 1 lůžko | 14,4 |

| Specifikace limitu MPSV – prostor pro personál |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální podlahová plocha pro 2 a více pracovníků na pracovišti najednou |  | 15 m2 |
| Počet zaměstnanců |  |  |
| DOMÁCNOST A | 2 | 10,0 |

| Specifikace limitu MPSV – příslušenství domácnosti a společné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti |  | 10 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 60 m2 |
| DOMÁCNOST A |  |  |
| 1. NP - OBÝVACÍ POKOJ + JÍDELNA + KUCHYNĚ |  | 38,4 m2 |
| 1. NP - CHODBA |  | 5,7 m2 |
| 1. NP - WC |  | 2,8 m2 |
| 2. NP - CHODBA |  | 5,4 m2 |
| 2. NP - KOUPELNA |  | 5,6 m2 |
| 3. NP - CHODBA |  | 1,9 m2 |
| Celkem |  | 59,8 m2 |
| Maximální velikost na 1 uživatele v šestičlenné domácnosti pro skladovací a úložné prostory |  | 1 m2 |
| Maximální velikost pro 6 uživatelů |  | 6 m2 |
| SKLAD AKTIVIZAČNÍCH POMŮCEK |  | 6,0 m2 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

|  | počet uživatelů v objektu celkem | 6 |
| --- | --- | --- |
| složka | výpočet v návaznosti na kapacitu objektu (uživatelé + personál) | náklady v Kč |
| Voda, kanalizace | 8 osob x 150 litrů/den = 1,2 m3/den x 365 = 450 m3/rok | 26 100,00 |
|  | vodné stočné: 450 x 58,- Kč/m3 |  |
| Ohřev TUV | 8 osob x 4,3 = 34,4 x 365 = 12 556 kWh/rok | 26 400,00 |
|  | cena energie: 12 x 2 200 |  |
| Ústřední vytápění | cca 45,000,- Kč/rok | 45 000,00 |
| Elektro | 3 500,- Kč/měs | 42 000,00 |
| Náklady celkem za 1 rok |  | 139 500,00 |
| Provozní náklady za 1 rok |  | 139 500,00 |

Přílohy:

Příloha č. 2a – Zpracované architektonické studie

Příloha č. 2b – Investiční záměr - výpočet způsobilých výdajů

Chráněné bydlení

Umístění:		Šternberk

Typ investice:		nákup bytů

Velikost bytů:		3+1

Preference majitele:	Město Šternberk

Počet domácností:	1 skupinová domácnost / 1 byt

2 skupinové domácnosti / 2 byty

Počet klientů:		4 klienti / 1 byt

8 klientů / 2 byty

Soulad finančních limitů:

Při koupi bytu způsobilost výdajů podléhá Metodice způsobilých výdajů 2007-2013, kdy způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše stanovené znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Předpoklad finančních nákladů na nákup bytů 3 + 1 ve Šternberku:

| E Nákup bytů 3 + 1 v lokalitě Šternberk |  |  | Plocha bytu | Aktuální tržní cena k 04/2011 | Limit způsobilosti dle MPSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita | typ bydlení | počet uživatelů | v m2 | v Kč včetně DPH |  |
| Šternberk | CHB | 4 | 11,00 | 1 200 000 | podle znaleckého posudku |
| Šternberk | CHB | 4 | 11,00 | 1 200 000 | podle znaleckého posudku |
| Celkem |  |  |  | 2 400 000 |  |

| F Případná úprava a přizpůsobení prostor koupených bytů |  |  | Plocha bytu | Limit způsobilosti výdajů 9 700 Kč/m2 | Limit způsobilosti dle MPSV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita | typ bydlení | počet uživatelů | v m2 | v Kč bez DPH | včetně DPH |
| Šternberk | CHB | 4 | 11,00 | 106 700 | 117 387 |
| Šternberk | CHB | 4 | 11,00 | 106 700 | 117 387 |
| Celkem |  |  |  | 213 400 | 234 773 |

| Specifikace limitu MPSV |  | 25 000,00 včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní vybavení na 1 uživatele ve čtyřčlenné domácnosti |  | 25 000,00 |
| Počet uživatelů | Limit způsobilosti dle MPSV | Rozpočet projektu OK |
| 4 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Výpočet provozních nákladů celého objektu

|  |  | 4 + 4 uživatelé |
| --- | --- | --- |
| 6 000/měs | 6 000,- x 12 měs * 1,20 * 8 (uživatelů) | 691 200,00 |

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ - porovnání současného řešení s jinými posuzovanými variantami

Varianta č. 1  -   Rekonstrukce objektu ve Šternberku, ul. Bezručova č. 20 a 22

V současné době Vincentinum Šternberk působí ve dvou budovách: na ul. Sadové a na ul. Bezručova.  Současný stav objektu na Bezručově ulici je havarijní. Další působení Vincentina v tomto objektu by bylo spojené s komplexní rekonstrukcí tohoto objektu.

Orientační propočet rozpočtových nákladů 178 mil. Kč.

Varianta č. 2  -  Výstavba nového pavilónu pro muže ve Šternberku

Jedná se o návrh novostavby tří ubytovacích oddělení pro muže s nezbytným provozním zázemím s celkovou kapacitou 96 uživatelů.  Plánovaná stavba byla situována na volném nezastavěném pozemku v majetku Ústavu sociální péče Šternberk, Sadová ul.. Olomoucký kraj zadal zpracování architektonické koncepce v 08/2006. Orientační propočet rozpočtových nákladů na výstavbu tohoto nového pavilónu je 208 mil. Kč.

Porovnání variant:

Při posouzení všech investičních variant je jedinou efektivní a hospodárnou variantou investiční varianta, zpracovaná do Transformačního plánu Vincentina Šternberk. Při posouzení variant není zásadní pouze finanční a ekonomická otázka, ale i dopady jednotlivých řešení na uživatele pobytových sociálních služeb. Varianty č. 1 a č. 2 řeší primárně pouze otázku technického stavu budovy. Otázka transformace pobytových služeb směrem k uživateli je v těchto variantách řešena až sekundárně.

Porovnání provozních výdajů variant „bez transformace“ a „s transonsformací“ Vincentina Šternberk

Jako výchozí stav pro variantu „bez transformace“ se vycházelo z celkových nákladů na provoz objektu na Bezručově ul. ve Šternberku v letech 2007, 2008, 2009. Do provozu jsou započítány všechny provozní a personální náklady.  Nárůst mezi léty 2007/2008 činí 10,1%, mezi léty 2008/2009 činil 13,9%. Pro výpočet předpokládaných provozních výdajů, bez investiční složky, byl stanoven meziroční nárůst v předpokládané hodnotě +11%.

| Rok | provozní náklady objektu Bezručova | meziroční nárůst |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 13 273 000,00 |  |
| 2008 | 17 917 000,00 | 10,10 |
| 2009 | 20 401 000,00 | 13,90 |
| 2010 | 22 645 110,00 | 11,00 |
| 2011 | 25 136 072,10 | 11,00 |
| 2012 | 27 901 040,03 | 11,00 |
| 2013 | 30 970 154,43 | 11,00 |

Kalkulace provozních nákladů všech domácností (objektů) po transformaci

| Lokalita | Nová služba | Materiálové náklady na službu | Energie | Ostatní služby | Mzdové náklady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uničov | DZP | 572 592,00 | 313 200,00 | 85 200,00 | 7 775 500,00 |
| Uničov | DZP | 572 592,00 | 313 200,00 | 85 200,00 |  |
| Šumperk | DZP | 572 592,00 | 208 080,00 | 85 200,00 | 4 301 600,00 |
| Šumperk | CHB | 286 296,00 | 139 500,00 | 42 600,00 | 1 214 550,00 |
| Šternberk | DZR | 286 296,00 | 139 500,00 | 42 600,00 | 6 010 400,00 |
| Šternberk | DZR | 286 296,00 | 139 500,00 | 42 600,00 |  |
| Lužice | DZR | 286 296,00 | 139 500,00 | 42 600,00 | 3 049 600,00 |
| Šternberk - byty | CHB | 691 200,00 |  |  |  |
| CELKEM bez bytů |  | 2 862 960,00 | 1 392 480,00 | 426 000,00 | 22 351 650,00 |
| CELKEM včetně bytů |  | 3 554 160,00 | 1 392 480,00 | 426 000,00 | 22 351 650,00 |
| Provozní náklady 2013 |  | 27 724 290,00 |  |  |  |

Při porovnání provozních nákladů roku 2013 obou variant Transformace Vincentina lze předpokládat úsporu v provozních nákladech 3 245 864,00 Kč.

Přílohy:

Příloha č. 2a – Zpracované architektonické studie

Příloha č. 2b – Investiční záměr - výpočet způsobilých výdajů